Első teszt  Analóg elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

Az ikerfémes biztosítékok:

- érintkezői két különböző fémből készülnek,

- olyan alkatrészt tartalmaznak, amely melegedéskor görbül,

- a készülékek túlfeszültség-védelmét biztosítják.

2.  kérdés 5  pont

Hűtők kivitelezésére rendszerint bordázott profilt alkalmaznak:

- a hőellenállás csökkentése végett,

- a könnyebb szerelés végett,

- esztétikai okokból.

3.  kérdés 5  pont

A transzformátor teljesítményét a következő tényezők korlátozzák:

- telítés,

- melegedés,

- telítés és melegedés.

4.  kérdés 5  pont

A PVC kábelek beépítése alacsony környezeti hőmérséklet esetén tilos, mert:

- páralecsapódás jelentkezik,

- a szigetelés töredezik,

- alacsony hőmérsékletnél csökken az átütési szilárdság.

5.  kérdés 10  pont

A csatolási tényező a transzformátoroknál egynél kisebb:

- a telítés miatt,

- a mágneses tér szóródása miatt,

- a hiszterézis miatt.

6.  kérdés 10  pont

A kék-szürke-narancssárga színkódokkal jelölt ellenállás ellenállásértéke:

- 5,6 kΩ,

- 68 kΩ,

- 750 kΩ .

7.  kérdés 10  pont

A hűtőt:

- a legnagyob hőteljesítmény és a legmagasabb környezeti hőmérséklet esetére méretezzük,

- a legnagyobb hőteljesítmény és a legalacsonyabb környezeti hőmérséklet esetére méretezzük,

- a legkisebb hőteljesítmény és legmagasabb környezeti hőmérséklet esetére méretezzük.

8.  kérdés 10  pont

A csillámréteg szerepe az alkatrészek hűtőfelületre való szerelésénél:

- a villamos szigetelés biztosítása,

- a jobb fölfekvés biztosítása,

- a korrózió elleni védelem.

9.  kérdés 10  pont

Az áramkompenzált fojtótekercseket :

- két áram különbségének a mérésére használjuk,

- a fogyasztó tápvonalaiba kötjük be,

- induktív jeladóknál alkalmazzuk.

10.  kérdés 15  pont

A transzformátor szekundértekercsén jelentkező feszültségesések:

- a tekercs ellenállásából adódnak,

- a tekercs induktivitásából adódnak,

- a tekercs ellenállásából és induktivitásából adódnak.

11.  kérdés 5  pont

Egy jelleggörbe helyett a bipoláris tranzisztoroknál görbeseregről beszélünk, mert:

- két független változó van,

- a jelleggörbék hőmérsékletfüggők,

- az azonos típusú tranzisztorok jelleggörbéi között eltérés van.

12.  kérdés 5  pont

Az inverz előfeszítésnek kitett diódát egyszerű analízis esetén:

- 0,6V feszültségű ideális feszültségforrással helyettesíthetjük,

- rövidzárral helyettesíthetjük,

- a dióda helyén az áramkört megsszakítjuk.

13.  kérdés 5  pont

A tirisztor vezérlőelektródája:

- az anód közelében helyezkedik el,

- a katód közelében helyezkedik el,

- szimetrikusan helyezkedik el az anód és a katód között.

14.  kérdés 5  pont

A félvezető dióda áram-feszültség jelleggörbéje:

- monoton csökkenő,

- monoton növekvő,

- lineáris.

15.  kérdés 5  pont

Két fajta, NPN és PNP típusú tranzisztor létezik, mert:

- két különböző félvezető anyagot használnak, Si-t és Ge-t.

- a févezető rétegeket két módon lehet elrendezni a tranzisztorban,

- az alkalmazástechnika ezt a két fajtát igényli.

16.  kérdés 10  pont

Az oxidréteg letörése MOSFET-nél:

- a MOSFET tartós károsodásához vezet,

- nem okoz tartós károsodást a MOSFET-nél,

- a MOSFET kikapcsolásához vezet.

17.  kérdés 10  pont

Az optocsatolónál:

- világító dióda gerjeszti a fototranzisztort,

- fototranzisztor hajtja meg a világító diódát,

- hétszegmenses kijelzőt hajt meg a tranzisztor.

18.  kérdés 10  pont

A gate előfeszítése nélkül a JFET:

- nem vezet áramot,

- a névleges áramot vezeti,

- a maximális áramot vezeti.

19.  kérdés 10  pont

Az IGBT kapcsolóüzemben:

- gyorsabb a MOSFET-eknél, de lassúbb a bipoláris tranzisztoroknál,

- ugyanolyan gyors, mint a bipoláris tranzisztor,

- lassúbb a MOSFET-eknél, de gyorsabb a bipoláris tranzisztoroknál.

20.  kérdés 10  pont

Bipoláris tranzisztorok bekapcsolása közben azért történhet másodlagos letörés, mert:

- az áram a bázis kivezetés közelében összesürüsödik,

- a nagy árammeredekség miatt nagy feszültségcsúcs jelentkezik,

- az áram a báziskivezetéstől távol eső részeken összesürüsödik.

21.  kérdés 10  pont

A telített üzemmódban működő bipoláris tranzisztor kollektorárama a következő viszonyban van a bázisárammal:

- iC>βiB,

- iC=βiB,

- iC<βiB.

22.  kérdés 15  pont

JFET-nél gate áram:

- nem folyhat,

- folyhat, de ez az üzem nem használatos,

- folyhat, de közben a JFET tönkremegy.

23.  kérdés 15  pont

Inverz aktív üzem esetén:

- a BE átmenet inverz előfeszítést, a BC átmenet pedig direkt előfeszítést kap,

- a BE átmenet direkt előfeszítést, a BC átmenet pedig inverz előfeszítést kap,

- mindkét átmenet inverz előfeszítést kap.