Első teszt  Analóg elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

Az elektronikus mérlegek érzékelője:

- mérőbélyeg,

- hőelem,

- potencióméter.

2.  kérdés 5  pont

Az ikerfémes biztosítékok:

- érintkezői két különböző fémből készülnek,

- olyan alkatrészt tartalmaznak, amely melegedéskor görbül,

- a készülékek túlfeszültség-védelmét biztosítják.

3.  kérdés 5  pont

Az elektrolit kondenzátoroknál a nagy kapacitást:

- nagy felületű fegyverzetekkel érik el,

- rendkívül vékony szigetelőréteg alkalmazásával érik el,

- nagy vezetőképességű elektrolit alkalmazásával érik el.

4.  kérdés 5  pont

Az akkumulátorok gyors töltését:

- a töltési eljárás egyszerűsítése végett alkalmazzák,

- a töltési idő rövidítése végett alkalmazzák,

- az élettartam meghosszabbítása céljából alkalmazzák.

5.  kérdés 10  pont

A hőelelem:

- a zárt végén föllépő hőmérséklettel arányos feszültséget ad,

- a zárt és a nyitott vége közötti hőmérsékletkülönbséggel arányos feszültséget ad,

- a zárt és a nyitott végén mért hőmérsékletek összegével arányos feszültséget ad.

6.  kérdés 10  pont

A légrés szerepe a ferromágneses maggal megépített tekercseknél:

- a jobb légáramlás biztosítása a mag hűtése céljából,

- a mágneses tér szóródásának csökkentése,

- a tekercs akkumulációs képességének növelése.

7.  kérdés 10  pont

Az antennakábelek szigetelése készülhet:

- polietilénből,

- PVC-ből,

- papírból.

8.  kérdés 10  pont

A légmagos tekercs induktivitása:

- a tekercs átmérőjével arányosan növekszik,

- a tekercs átmérőjével négyzetesen növekszik,

- a tekercs átmérőjével fordítottan arányos.

9.  kérdés 10  pont

A kocsonyás elektrolittal rendelkező akkumulátorok:

- fajlagos kapacitása nagyobb a folyékony elektrolittal rendelkező akkumulátorokénál,

- könnyen alkalmazhatók, mert az elektrolit nem folyik ki,

- nagyobb ürítési áramokat tűrnek, mint a folyékony elektrolittal rendelkező akkumulátorok.

10.  kérdés 15  pont

A transzformátor szekundértekercsén jelentkező feszültségesések:

- a tekercs ellenállásából adódnak,

- a tekercs induktivitásából adódnak,

- a tekercs ellenállásából és induktivitásából adódnak.

11.  kérdés 5  pont

Az inverz előfeszítésnek kitett diódát egyszerű analízis esetén:

- 0,6V feszültségű ideális feszültségforrással helyettesíthetjük,

- rövidzárral helyettesíthetjük,

- a dióda helyén az áramkört megsszakítjuk.

12.  kérdés 5  pont

Telítési tartományban a JFET áram-feszültség jelleggörbéje:

- parabola alakú,

- exponenciális jellegű,

- lineáris.

13.  kérdés 5  pont

Az Ebers-Moll féle egyenletek:

- a bipoláris tranzisztorok matematikai modelljét képezik,

- az NPN tranzisztorok matematikai modelljét képezik,

- a MOSFET-ek matematikai modeljét képezik.

14.  kérdés 5  pont

JFET-eknél az áram szabályozását:

- töltések injektálásával végezzük (a gate-től a csatorna felé),

- keresztirányú mágneses térrel végezzük,

- keresztirányú elektromos térrel végezzük.

15.  kérdés 5  pont

A SOAR diagram:

- a tranzisztorok közötti gyártási különbségeket mutatja,

- a tranzisztor biztonságos üzemi tartományát adja meg,

- a tranzisztor hőellenállását adja meg.

16.  kérdés 10  pont

Az indukált csatornájú MOSFET VGS=0 mellett:

- nem vezet áramot,

- maximális áramot vezet,

- névleges áramot vezet.

17.  kérdés 10  pont

Az IGBT kapcsolóüzemben:

- gyorsabb a MOSFET-eknél, de lassúbb a bipoláris tranzisztoroknál,

- ugyanolyan gyors, mint a bipoláris tranzisztor,

- lassúbb a MOSFET-eknél, de gyorsabb a bipoláris tranzisztoroknál.

18.  kérdés 10  pont

A MOSFET szokásos vezetési küszöbje:

- 1V és 2V közé esik,

- 2V és 4V közé esik,

- 4V és 8V közé esik.

19.  kérdés 10  pont

A tirisztorok az áramkörökben:

- kapcsolóként használatosak,

- kapcsolóként vagy erősítőként használatosak,

- feszültségkorlátozást végeznek.

20.  kérdés 10  pont

A Schottky dóda feszültségesése üzemi áram mellett:

- fele akkora, mint a közönséges félvezető diódáknál,

- hasonló értékű, mint a közönséges félvezető diódáknál,

- kétszer akkora, mint a  közönséges félvezető dióda feszültségesése.

21.  kérdés 10  pont

Az IGBT szerkezete a:

- függőleges MOSFET szerkezetéhez hasonló,

- a bipoláris tranzisztor szerkezetéhez hasonló,

- a laterális MOSFET szerkezetéhez hasonló.

22.  kérdés 15  pont

A tirisztor szabaddáválási ideje:

- a tirisztor bekapcsolásához szükséges idő,

- a tirisztor kikapcsolásához szükséges idő,

- a tirisztor áramának felfutásához szükséges idő.

23.  kérdés 15  pont

A diódánál a váltakozó komponensű jel által történő munkapont elmozdulás:

- a dióda munkaegyenesének elforgatása miatt jön létre,

- a dióda munkaegyenesének eltolása miatt jön létre,

- a dióda munkaegyenesének elforgatása és eltolása miatt jön létre.