Első teszt  Analóg elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

Az ellenállás aktív részének alapanyaga lehet:

- kerámia vagy porcelán,

- fémréteg vagy szénréteg,

- rézhuzal vagy rézlemez.

2.  kérdés 5  pont

A PVC kábelek beépítése alacsony környezeti hőmérséklet esetén tilos, mert:

- páralecsapódás jelentkezik,

- a szigetelés töredezik,

- alacsony hőmérsékletnél csökken az átütési szilárdság.

3.  kérdés 5  pont

Az autotranszformátornak:

- egy primér és egy szekundér tekercse van,

- egy tekercse van több kivezetéssel,

- két szekundérje van középkivezetéssel.

4.  kérdés 5  pont

Hűtők kivitelezésére rendszerint bordázott profilt alkalmaznak:

- a hőellenállás csökkentése végett,

- a könnyebb szerelés végett,

- esztétikai okokból.

5.  kérdés 10  pont

A kondenzátorok:

- helyettesíthetik az akkumulátorokat, mert energiatároló képességük van,

- nem helyettesíthetik az akkumulátorokat, mert az energiatároló képességük sokkal kisebb,

- nem használhatók akkumulátorok helyett, mert nem tartalmaznak elektrolitot.

6.  kérdés 10  pont

A csatolási tényező a transzformátoroknál egynél kisebb:

- a telítés miatt,

- a mágneses tér szóródása miatt,

- a hiszterézis miatt.

7.  kérdés 10  pont

Az ólomakkumulátorok IV töltési eljárásánál:

- az akkumulátort előbb állandó feszültségű, majd állandó áramú forrásból tápláljuk,

- először egy magasabb, majd egy alacsonyabb feszültségküszöböt alkalmazunk,

- az akkumulátort állandó árammal töltjük, amíg el nem éri a végfeszültséget.

8.  kérdés 10  pont

A kék-szürke-narancssárga színkódokkal jelölt ellenállás ellenállásértéke:

- 5,6 kΩ,

- 68 kΩ,

- 750 kΩ .

9.  kérdés 10  pont

A 250V váltófeszültségre gyártott kapcsoló:

- ugyanakkora egyenfeszültségig használható,

- kisebb egyenfeszültségig használható,

- nagyobb egyenfeszültségig használható.

10.  kérdés 15  pont

A vasmagos tekercs induktivitása:

- arányos a légrés nagyságával,

- négyzetesen arányos a légrés nagyságával,

- fordítottan arányos a légrés nagyságával.

11.  kérdés 5  pont

A bipoláris tranzisztor rajzjelén a nyil:

- az emitteráram irányát jelöli,

- a kollektoráram irányát jelöli,

- az elektromos tér irányát jelöli.

12.  kérdés 5  pont

Az optocsatoló szerepe:

- a jelek átvitele galvanikus csatolás nélkül,

- energia átvitele galvanikus csatolás nélkül,

- hordozható készülékek alternatív táplálása.

13.  kérdés 5  pont

Az első, erősítésre alkalmas félvezető eszköz:

- a dióda volt,

- a bipoláris tranzisztor volt,

- a tirisztor volt.

14.  kérdés 5  pont

JFET-eknél az áram szabályozását:

- töltések injektálásával végezzük (a gate-től a csatorna felé),

- keresztirányú mágneses térrel végezzük,

- keresztirányú elektromos térrel végezzük.

15.  kérdés 5  pont

Egy jelleggörbe helyett a bipoláris tranzisztoroknál görbeseregről beszélünk, mert:

- két független változó van,

- a jelleggörbék hőmérsékletfüggők,

- az azonos típusú tranzisztorok jelleggörbéi között eltérés van.

16.  kérdés 10  pont

Az IGBT szerkezete a:

- függőleges MOSFET szerkezetéhez hasonló,

- a bipoláris tranzisztor szerkezetéhez hasonló,

- a laterális MOSFET szerkezetéhez hasonló.

17.  kérdés 10  pont

A világító dióda fényének színe:

- a tokozás színétől függ,

- az alkalmazott félvezető fajtájától függ,

- a kristály tokozáson belüli elhelyezésétől függ.

18.  kérdés 10  pont

A fényelem munkapontja-optimizálásának célja:

- maximális terhelési áram elérése,

- a melegedés alacsony szinten való tartása,

- a maximális teljesítményű munkapont fenntartása.

19.  kérdés 10  pont

A MOSFET akkor tartózkodik telítési tartományban, ha:

- VGS>VDS-VT,

- VDS<VGS-VT,

- VDS>VGS-VT..

20.  kérdés 10  pont

Bekapcsolt állapotban az IGBT főáramkörében a feszültségesés:

- 1V alatt van,

- 1V és 2V között van,

- 2V és 5V között van.

21.  kérdés 10  pont

A dióda munkaegyenesét

- bemeneti görbék síkjában ábrázoljuk,

- átviteli görbék síkjában ábrázoljuk,

- az iD=fvD áram/feszültség görbék síkjában ábrázoljuk.

22.  kérdés 15  pont

Az Ebers – Moll egyenletek:

- a tápfeszültségek és a tranzisztor áramai közötti összefüggést adják meg,

- a bipoláris tranzisztor viselkedését írják le aktív üzemben,

- a PN átmenetek feszültsége és a tranzisztor áramai közötti összefüggést adják meg.

23.  kérdés 15  pont

Két tranzisztorral modellezve a tirisztort a vezetési állapot akkor áll be, ha az áramerősítési tényezőkre érvényes a következő összefüggés:

- α1+α2=0,

- α1-α2=1,

- α1+α2=1.