Első teszt  Analóg elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

Hűtők kivitelezésére rendszerint bordázott profilt alkalmaznak:

- a hőellenállás csökkentése végett,

- a könnyebb szerelés végett,

- esztétikai okokból.

2.  kérdés 5  pont

Az autotranszformátornak:

- egy primér és egy szekundér tekercse van,

- egy tekercse van több kivezetéssel,

- két szekundérje van középkivezetéssel.

3.  kérdés 5  pont

A többpólusú kapcsolókat:

- nagyobb áramok megszakítására alkalmazzák,

- összetettebb kapcsolási feladatok elvégzésére alkalmazzák,

- energetikai berendezésekben alkalmazzák.

4.  kérdés 5  pont

A tömbkondenzátorokat:

- fémezett műanyagfólia tekercselésével állítják elő,

- műanyag- és fémfólia tekercselésével állítják elő,

- fémezett műanyagfólia vagy műanyag- és fémfólia tekercseléséval állítják elő.

5.  kérdés 10  pont

A csillámréteg szerepe az alkatrészek hűtőfelületre való szerelésénél:

- a villamos szigetelés biztosítása,

- a jobb fölfekvés biztosítása,

- a korrózió elleni védelem.

6.  kérdés 10  pont

A tekercsekek tervezésénél a fő korlátozó tényezők:

- a mágneses tér szóródása és a zúgás,

- korlátozott méretű ferritmagok állnak rendelkezésre,

- a telítés és a melegedés.

7.  kérdés 10  pont

A légmagos tekercs induktivitása:

- a tekercs átmérőjével arányosan növekszik,

- a tekercs átmérőjével négyzetesen növekszik,

- a tekercs átmérőjével fordítottan arányos.

8.  kérdés 10  pont

Egy tekercset adott egyenárammal terhelünk. Mi történik a veszteségekkel, ha a tekercsbe ferritmagot építünk?

- Nem változnak.

- Növekednek.

- Csökkennek.

9.  kérdés 10  pont

Az elektrolitkondenzátorok:

- csak meghatározott polaritású feszültséget viselnek el,

- tetszőleges polaritású feszültséget el tudnak viselni,

- rendszerint csak meghatározott polaritású feszültséget viselnek el, de léteznek különleges elektrolit kondenzátorok, amelyek tetszőleges polaritású feszültséget el tudnak viselni.

10.  kérdés 15  pont

Ha egy váltófeszültséggel működő elektromágneses kapcsolót gyors ütemben ki-be kapcsolunk:

- a kapcsoló tekercse túl fog melegedni,

- a vasmag túl fog melegedni,

- ki fognak fáradni a rugók, amelyek nyitják a kapcsolót.

11.  kérdés 5  pont

A teljesítmény MOSFET-ek a kisteljesítményű MOSFET-ektől:

- szerkezetükben különböznek,

- működési elvükben különböznek,

- szerkezetükben és működési elvükben is különböznek.

12.  kérdés 5  pont

A tirisztor az első félvezető alkatrész, amely:

- jelentős teljesítményszintű jeleket dolgoz fel,

- keresztirányú térrel szabályozza az áramot,

- erősíteni is tud.

13.  kérdés 5  pont

A tirisztor vezetési állapotban:

- ideális áramforrással helyettesíthető,

- ideális feszültségforrással helyettesíthető,

- kis ellenállással helyettesíthető.

14.  kérdés 5  pont

A bipoláris tranzisztor rajzjelén a nyil:

- az emitteráram irányát jelöli,

- a kollektoráram irányát jelöli,

- az elektromos tér irányát jelöli.

15.  kérdés 5  pont

A bipoláris tranzisztor előfeszítésének fogalma alatt

- a tranzisztor bázisára történő jelvezetést értjük,

- a munkapont beállítását értjük,

- a tranzisztor megfelelő forrásokkal történő táplálását értjük.

16.  kérdés 10  pont

Az indukált P csatornás MOSFET csak akkor vezethet áramot, ha:

- VGS=0,

- VGS<0,

- VGS>0.

17.  kérdés 10  pont

Az IGBT szerkezete a:

- függőleges MOSFET szerkezetéhez hasonló,

- a bipoláris tranzisztor szerkezetéhez hasonló,

- a laterális MOSFET szerkezetéhez hasonló.

18.  kérdés 10  pont

A bipoláris tranzisztor munkapontjának meghatározásakor:

- szükséges mind a három áram kiszámítása,

- csak két áramot kell kiszámítani, mert a harmadik elenyésző,

- csak két áramot kell kiszámítani, mert a harmadik összege vagy különbsége az előző kettőnek.

19.  kérdés 10  pont

VGS=VP előfeszítés esetén a JFET csatornáján keresztül

- IDSS áram folyik,

- egyáltalán nem folyik áram,

- elenyésző áram folyik.

20.  kérdés 10  pont

Vezetési állapotban a félvezető dióda megközelítőleg:

- ideális feszültségforrással helyettesíthető,

- ideális áramforrásal helyettesíthető,

- kis ellenállásértékű ellenállással helyettesíthető.

21.  kérdés 10  pont

Megvilágítás nélkül a fényelem áram/feszültség jelleggörbéje:

- az I és II síknegyeden halad keresztül,

- az I és III síknegyeden halad keresztül,

- az I, III és IV síknegyeden halad keresztül.

22.  kérdés 15  pont

A teljesítmény MOSFET-ek:

- vastag szilícium lapocskán készülnek,

- sok kis cella párhuzamos kötéséval készülnek,

- a cellák soros kötésével készülnek.

23.  kérdés 15  pont

A diódát letörési feszültségig terhelve:

- a dióda tartósan sérül,

- a dióda nem sérül, ha az átfolyó áramot kis értékre korlátozzák,

- a dióda nem sérül, ha a letörés nem tart néhány másodpercnél tovább.