Első teszt  Analóg elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A fémdobozok kötelező leföldelésénak célja:

- az üzembiztosság javítása,

- a rádiófrekvenciás zavarok semlegesítése,

- az érintésvédelem.

2.  kérdés 5  pont

A ”long life” típusú szárazelemek:

- hosszú ideig kis árammal terhelhetők,

- hosszú ideig nagy árammal terhelhetők,

- ellenállóak a korrózióra.

3.  kérdés 5  pont

A tömbkondenzátorokat:

- fémezett műanyagfólia tekercselésével állítják elő,

- műanyag- és fémfólia tekercselésével állítják elő,

- fémezett műanyagfólia vagy műanyag- és fémfólia tekercseléséval állítják elő.

4.  kérdés 5  pont

Az elektrolit kondenzátoroknál a nagy kapacitást:

- nagy felületű fegyverzetekkel érik el,

- rendkívül vékony szigetelőréteg alkalmazásával érik el,

- nagy vezetőképességű elektrolit alkalmazásával érik el.

5.  kérdés 10  pont

A tekercsekek tervezésénél a fő korlátozó tényezők:

- a mágneses tér szóródása és a zúgás,

- korlátozott méretű ferritmagok állnak rendelkezésre,

- a telítés és a melegedés.

6.  kérdés 10  pont

Lassú biztosítékokat azért alkalmazunk, mert:

- a gyors biztosítékok túlmelegednének egyes alkalmazásokban,

- nincs szükség gyors védelemre,

- a védett készülékben induláskor rendszeresen túláramok jelentkeznek.

7.  kérdés 10  pont

A dv/dt előjelén alapuló akkumulátor töltési eljárásnál a töltés akkor tekinthető befejezettnek, ha:

- dv/dt≥0,

- dv/dt≤0

- dv/dt=0.

8.  kérdés 10  pont

Az olvadóbiztosítékok szerepe:

- hogy megvédjék a fogyasztót a túlfeszültségektől,

- hogy megvédjék a fogyasztót a túláramtól,

- hogy megvédjék a fölhasználót a veszélyes érintési feszültségtől.

9.  kérdés 10  pont

A légmagos tekercs induktivitása:

- a tekercs átmérőjével arányosan növekszik,

- a tekercs átmérőjével négyzetesen növekszik,

- a tekercs átmérőjével fordítottan arányos.

10.  kérdés 15  pont

Ha egy váltófeszültséggel működő elektromágneses kapcsolót gyors ütemben ki-be kapcsolunk:

- a kapcsoló tekercse túl fog melegedni,

- a vasmag túl fog melegedni,

- ki fognak fáradni a rugók, amelyek nyitják a kapcsolót.

11.  kérdés 5  pont

Az Ebers-Moll féle egyenletek:

- a bipoláris tranzisztorok matematikai modelljét képezik,

- az NPN tranzisztorok matematikai modelljét képezik,

- a MOSFET-ek matematikai modeljét képezik.

12.  kérdés 5  pont

Kapcsolóüzem esetén a tranzisztor az idő nagy részében:

- telítésben és lezárásban üzemel,

- aktív üzemben tartózkodik,

- telítésben tartózkodik.

13.  kérdés 5  pont

A teljesítmény MOSFET-ek a kisteljesítményű MOSFET-ektől:

- szerkezetükben különböznek,

- működési elvükben különböznek,

- szerkezetükben és működési elvükben is különböznek.

14.  kérdés 5  pont

A SOAR diagram:

- a tranzisztorok közötti gyártási különbségeket mutatja,

- a tranzisztor biztonságos üzemi tartományát adja meg,

- a tranzisztor hőellenállását adja meg.

15.  kérdés 5  pont

A fotodiódában:

- a beeső fény hatására elektron-lyuk párok keletkeznek,

- a rekombinálódó elektron-lyuk párok fényt bocsátanak ki,

- a beeső fény következtében hőmérsékletemelkedés lép fel.

16.  kérdés 10  pont

Ha az IGBT-t VCE<-10V feszültséggel feszítjük elő, akkor:

- vezetési tartományba megy át,

- telítési tartományba megy át,

- átütés jelentkezik.

17.  kérdés 10  pont

A MOSFET akkor tartózkodik telítési tartományban, ha:

- VGS>VDS-VT,

- VDS<VGS-VT,

- VDS>VGS-VT..

18.  kérdés 10  pont

Megvilágítás nélkül a fényelem áram/feszültség jelleggörbéje:

- az I és II síknegyeden halad keresztül,

- az I és III síknegyeden halad keresztül,

- az I, III és IV síknegyeden halad keresztül.

19.  kérdés 10  pont

Bekapcsolt állapotban az IGBT főáramkörében a feszültségesés:

- 1V alatt van,

- 1V és 2V között van,

- 2V és 5V között van.

20.  kérdés 10  pont

A bipoláris tranzisztor modellezése során, telített üzemmódban, az alábbi összefüggés érvényes

- vCE=VCES,

- vCE≤VCES,

- vCE<0.

21.  kérdés 10  pont

Az indukált csatornájú MOSFET VGS=0 mellett:

- nem vezet áramot,

- maximális áramot vezet,

- névleges áramot vezet.

22.  kérdés 15  pont

A szekundáris letörés a bipoláris tranzisztorok bekapcsolásakor azért jelentkezik, mert:

- a főáram a báziscsatlakozás közelében sürüsödik össze,

- a főáram a báziscsatlakozástól távol eső részekben sürüsödik össze,

- a nagy árammeredekség következtében nagy feszültségtúllövés jelentkezik.

23.  kérdés 15  pont

A tirisztor direkt irányú letörése esetén:

- a tirisztor tönkremegy,

- a tirisztor állandó áramú üzembe megy át,

- a tirisztor vezetési tartományba megy át.