Második teszt Analóg elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A Bode féle amplitúdó-diagramok:

- a jel megközelítő idő-diagramját adják,

- a jel amplitúdója és fázisa közötti összefüggést adják,

- a jel csillapítását adják a frekvencia függvényében.

2.  kérdés 10  pont

A passzív LC szűrők adott frekvencián végezhetnek:

- feszültség- és teljesítmény növelést,

- csak feszültségnövelést,

- csak teljesítménynövelést.

3.  kérdés 10  pont

Az adott RC hálózat időállandója:

- τ=R/C,

- τ=RC,

- τ=C/R.

4.  kérdés 10  pont

Az adott RL hálózat átviteli jelleggörbéjének töréspontja:

- ω=L/R,

- ω=R/L,

- ω=1/RL.

5.  kérdés 15  pont

Ha az adott amplitúdó-karakterisztika a pólust megelőzően konstans 0dB értékű, a pólusfrekvenciától százszor nagyobb frekvencián az erősítés értéke:

- 40dB,

- 0dB,

- -40dB.

6.  kérdés 5  pont

A logikai szinteket a  logikai áramkörök:

- bemenetére definiálják,

- kimenetére definiálják

- bemenetére és kimenetére definiálják.

7.  kérdés 5  pont

A zajtűrés:

- a bipoláris logikai áramkörökre vonatkozó fogalom,

- a MOS logikai áramkörökre vonatkozó fogalom,

- a bipoláris és a MOS áramkörökre is vonatkozó fogalom.

8.  kérdés 10  pont

A bipoláris tranzisztorral megépített logikai inverternél magas bemeneti logikai szint esetén a tranzisztor:

- lezárásban üzemel,

- aktív üzemben működik,

- telítésbe üzemel.

9.  kérdés 10  pont

Az NMOS technikában azért alkalmaznak MOSFET-eket aktív terhelésként, hogy:

- megnöveljék a zajtűrést,

- ne használjanak ellenállásokat,

- csökkentsék a veszteségeket.

10.  kérdés 15  pont

A képen ábrázolt áramkör:

- logikai VAGY függvényt valósít meg,

- logikai NEM-ÉS függvényt valósít meg,

- logikai NEM-VAGY függvényt valósít meg.

11.  kérdés 5  pont

A műveleti erősítővel megépített invertáló erősítő:

- logikai invertert is tartalmaz,

- negatív erősítést biztosít,

- erősítése frekvenciafüggő.

12.  kérdés 5  pont

A műveleti erősítők:

- elektronikai alkatrészek,

- méréstechnikai berendezések,

- programozható erősítők.

13.  kérdés 5  pont

Az erősítőknél a teljesítmény-erősítés:

- a tápforrás energiájának terhére valósul meg,

- a munkapont stabilizálásnak köszönhetően valósul meg.

- transzformátor-hatással valósul meg.

14.  kérdés 10  pont

A bemeneti jel megengedett tartománya a műveleti erősítőknél rendszerint:

- lényegesen szűkebb a tápfeszültség-tartománynál,

- egyenlő a tápfeszültség-tartománnyal,

- szélesebb a tápfeszültség-tartománynál.

15.  kérdés 10  pont

Az erősítő fokozat kimenő impedanciája:

- azonos az erősitő statikus ellenállásával,

- azonos a fokozat össz impedanciájával,

- azonos a fogyasztó által látható impedanciával.

16.  kérdés 10  pont

A hiszterézises komparátorként működő műveleti erősítős kapcsolásban:

- a pozitív visszacsatolás a domináns,

- a negatív visszacsatolás a domináns,

- pozitív és negatív visszacsatolás is szükséges.

17.  kérdés 10  pont

A tranzisztoros áramkörökre akkor alkalmazhatunk lineáris modellt, ha:

- a tranzisztorok munkapontját kellőképpen stabilizáltuk,

- kisjelű analízist végzünk,

- a tranzisztorok aktív üzemben működnek.

18.  kérdés 10  pont

A műveleti erősítők ofszetfeszültsége:

- a két bemenetet földre kötve a kimeneten mérhető feszültség,

- a kimentet földre kötve a bemenetek között mérhető feszültség,

- az átviteli jelleggörbe eltolódása a koordináta rendszer középpontjából.

19.  kérdés 10  pont

Egy erősítőt akkor modellezünk áramvezérelt áramforrással, ha:

- kis kimeneti- és nagy bemeneti ellenállása van,

- nagy kimeneti- és kis bemeneti ellenállása van,

- a bemeneti- és a kimeneti ellenállása is nagy.

20.  kérdés 15  pont

A bemutatott erősítő kimeneti feszültsége akkor lesz nulla értékű, ha:

- ha két, abszolút értékben megegyező, de ellenkező előjelű feszültséget vezetünk a bemenetekre,

- ha a bemenetekre két ellenfázisban levő szinuszjelet vezetünk,

- ha a bemenetekre ugyanazt a feszültséget vezetjük.

21.  kérdés 5  pont

A teljeshullámú egyenirányítás előnye, hogy:

- kisebb a kimeneti feszültség hullámossága,

- jobb hatásfokot biztosít,

- kevesebb alkatrészt igényel.

22.  kérdés 10  pont

A kapcsolóüzemő szorzókat:

- kapcsolódiódákkal valósítjuk meg,

- kapcsolótranzisztorokkal valósítjuk meg.

- kapcsolódiódákkal vagy kapcsolótranzisztorokkal valósítjuk meg.