Második teszt Analóg elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

Az adott RL áramkör átviteli függvénye:

- aluláteresztő jellegű,

- felüláteresztő jellegű,

- sáváteresztő jellegű.

2.  kérdés 10  pont

Ha a kimenet kapacitív terhelése nem elhanyagolható, az ellenállásos feszültségosztó úgy viselkedik, mint:

- felüláteresztő,

- aluláteresztő,

- sávszűrő.

3.  kérdés 10  pont

Az RC hálózatokban az áramok és a feszültségek a bemeneti feszültségugrást követően:

- t>3τ időben állandósultnak tekinthetők.

- t>τ időben állandósultnak tekinthetők.

- t>τ/3 időben állandósultnak tekinthetők.

4.  kérdés 10  pont

Az adott RC hálózat átviteli jelleggörbéjének töréspontja:

- ω=RC,

- ω=1/RC,

- ω=R/C.

5.  kérdés 15  pont

A bemutatott kapacitív feszültségosztó a bemeneti váltófeszültséget:

- 1:9 arányban osztja,

- 1:10 arányban osztja,

- csak az egyenfeszültség-összetevőt viszi át.

6.  kérdés 5  pont

A TTL áramkörcsalád:

- logikai NEM-ÉS és NEM-VAGY kapukból áll,

- sok különböző logikai áramkört tartalmaz,

- egyszerűbb logikai függvényekből és mikroprocesszorokból áll.

7.  kérdés 5  pont

A logikai áramkörökben az aktív alkatrészek:

- aktív üzemben működnek,

- telítésben működnek,

- kapcsolóüzemben működnek.

8.  kérdés 10  pont

Ha egy logikai áramkör kimenetét a bemutatott módon terheljük, a kimeneti magas logikai szint:

- emelkedik,

- nem változik,

- csökken.

9.  kérdés 10  pont

A bipoláris tranzisztorral megépített logikai inverternél magas bemeneti logikai szint esetén a tranzisztor:

- lezárásban üzemel,

- aktív üzemben működik,

- telítésbe üzemel.

10.  kérdés 15  pont

A képen ábrázolt áramkör:

- logikai VAGY függvényt valósít meg,

- logikai ÉS függvényt valósít meg,

- logikai NEM-ÉS függvényt valósít meg.

11.  kérdés 5  pont

A diszkrét erősítő fokozat kimenetén lévő csatoló kondenzátor:

- szükségtelenné teszi a munkaegyenes használatát,

- kiszűri a fogyasztó felé folyó egyenáramú komponenst,

- nagy erősítést biztosít.

12.  kérdés 5  pont

Különbségerősítőnél, ha az egyik bemenetre nincs szükségünk, akkor:

- azt a bemenetet a földpontra kötjük,

- a fölösleges bemenetet összekötjük a használatban levő bemenettel,

- a fölösleges bemenetet szabadon hagyjuk.

13.  kérdés 5  pont

A JFET-tel megépített elválasztó fokzatot azért alkalmazzuk:

- hogy minél nagyobb erősítést érjünk el,

- hogy minél nagyobb kimeneti ellenállást érjünk el,

- hogy minél nagyobb bemeneti ellenállást érjünk el.

14.  kérdés 10  pont

A diszkrét alkatrészekből megépített erősítő fokozat csatoló kondenzátorai:

- a munkapont stabilizációját biztosítják,

- a zajok csillapítását teszik lehetővé,

- a kimenet és a bemenet egyenáramú komponensét szűrik.

15.  kérdés 10  pont

Negatív visszacsatolás hatására az erősítő áteresztő frekvenciatartománya:

- kiszélesedik,

- szűkül,

- nem változik.

16.  kérdés 10  pont

A diszkrét bipoláris tranzisztoros erősítőnél a tranzisztor parazita kapacitásait:

- magas frekvenciájú bemenő jelek esetében kell figyelembe venni,

- alacsony frekvenciájú bemenő jelek esetében kell figyelembe venni,

- közepes frekvenciájú bemenő jelek esetében kell figyelembe venni.

17.  kérdés 10  pont

Az áramvezérelt feszültségerősítőnél a visszacsatolt jel:

- feszültség,

- áram,

- lehet feszültség is meg áram is.

18.  kérdés 10  pont

Ha egyenáramú komponenst tartalmazó jel van a műveleti erősítővel megépített integrátor bemenetén:

- a bemenet túlterhelődik.

- a kimenet telítésbe megy,

- túlmelegszik az erősítő.

19.  kérdés 10  pont

A tranzisztoros differenciálerősítő a következő bemeneti feszültségtartományban viselkedik lineárisan:

- -50mV...+50mV,

- -1V...+1V,

- –VCC...+VCC.

20.  kérdés 15  pont

Ha a tranzisztoros differenciál-erősítőnél vI1-vI2=1V:

- mindkét tranzisztor aktív üzemben működik,

- Q1 telítésben, Q2 lezárásban működik,

- Q1 lezárásban, Q2 telítésben működik.

21.  kérdés 5  pont

A legegyszerűbb nemlineáris erősítők:

- exponenciális átviteli jelleggörbét valósítanak meg,

- exponenciális vagy logaritmikus átviteli jelleggörbét valósítanak meg,

- négyzetes átviteli jelleggörbét valósítanak meg.

22.  kérdés 10  pont

Az egyenirányító áramkörökben a diódák:

- nyitóirányban vannak előfeszítve,

- záróirányban vannak előfeszítve,

- kapcsolóüzemben működnek.