Drugi test iz Analogne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Bode-ov dijagram amplitude pokazuje:

- približni vremenski dijagram signala,

- zavisnost između amplitude i faze signala,

- slabljenje signala u zavisnosti od frekvencije.

2.  pitanje 10  poena

Naponi i struje u RC kolima nakon skokovite promene napona na ulazu se mogu smatrati konstantnim u intervalu:

- t>3τ.

- t>τ.

- t>τ/3.

3.  pitanje 10  poena

RC niskopropusnik:

- vrši linearno izobličenje ulaznog prostoperiodičnog signala,

- vrši nelinearno izobličenje ulaznog prostoperiodičnog signala,

- ne izobličava ulazni prostoperiodični signal.

4.  pitanje 10  poena

RC niskopropusnik sa pravougaonim naponom na ulazu, pri τ»T daje na izlazu:

- približno jednosmerni napon sa malom talasnošću,

- približno pravougaoni napon sa malim izobličenjima,

- sinusni napon.

5.  pitanje 15  poena

Izlazni napon datog RC kola, nakon skokovite promene napona na ulazu:

- raste linearno u vremenu,

- opada eksponencijalno u vremenu,

- je vremenski konstantna veličina.

6.  pitanje 5  poena

Logički nivoi se definišu:

- za ulaze logičkih kola,

- za izlaze logičkih kola,

- za ulaze i izlaze logičkih kola.

7.  pitanje 5  poena

CMOS kola se sastoje od:

- kombinacije N kanalnih i P kanalnih mosfetova,

- kombinacije mosfetova sa ugrađenim kanalom i mosfetova bez ugrađenog kanala,

- kombinacije mosfetova i jfetova.

8.  pitanje 10  poena

Razlog za korišćenje mosfetova kao aktivnih opterećenja u NMOS tehnici je:

- povećanje margine smetnji,

- izbegavanje otpornika,

- smanjenje snage gubitaka.

9.  pitanje 10  poena

U prikazanom logičkom kolu mosfetovi Q1 i Q2:

- se mogu uključiti samo naizmenično,

- se mogu uključiti samo istovremeno,

- mogu se uključiti u proizvoljnoj kombinaciji.

10.  pitanje 15  poena

Logički invertor realizovan sa bipolarnim tranzistorom je spor zbog:

- sporog uključenja tranzistora,

- sporog isključenja tranzistora,

- sporog uključenja i sporog isključenja tranzistora.

11.  pitanje 5  poena

Operacioni pojačavači su:

- komponente elektronskih uređaja,

- uređaji korišćeni u mernoj tehnici,

- programabilni pojačavači.

12.  pitanje 5  poena

Sprežni kondenzator na ulazu pojačavača konstruisanog od diskretnih komponenti:

- sprečava uticaj jednosmerne komponente ulaznog signala na radnu tačku pojačavačkog elementa,

- prigušuje više harmonike,

- obezbeđuje veliko pojačanje.

13.  pitanje 5  poena

Radna tačka pojačavača treba intenzivno da reaguje na:

- promene temperature,

- promene temperature i promene ulaznog signala,

- promene ulaznog signala.

14.  pitanje 10  poena

Prikazano kolo izračunava integral ulaznog napona sa negativnim predznakom. Predznak se može obrnuti:

- zamenom ulaznih krajeva operacionog pojačavača,

- uvođenjem posebnog invertujućeg pojačavača,

- zamenom izvora napajanja.

15.  pitanje 10  poena

Faktor potiskivanja srednje vrednosti kod diferencijalnog pojačavača je definisan kao:

- odnos diferencijalnog pojačanja i pojačanja srednje vrednosti,

- proizvod diferencijalnog pojačanja i pojačanja srednje vrednosti,

- zbir diferencijalnog pojačanja i pojačanja srednje vrednosti.

16.  pitanje 10  poena

Pojačanje pojačavača na visokim učestanostima:

- se smanjuje usled parazitnih kapaciteta,

- stabilizuje se,

- raste zbog sprežnih kondenzatora.

17.  pitanje 10  poena

Naponski ofset kod operacionih pojačavača je:

- napon na izlazu kada su ulazi spojeni na masu,

- napon između ulaznih priključaka kada je izlaz spojen na masu,

- pomeranje prenosne karakteristike iz koordinatnog početka.

18.  pitanje 10  poena

Na visokim frekvencijama kalemovi u pojačavačkim kolima se zamenjuju:

- kratkim spojem,

- prekidom,

- ekvivalentnom otpornošću.

19.  pitanje 10  poena

Cilj fabričke frekvencijske kompenzacije operacionih pojačavača je:

- olakšanje primene,

- eliminacija ofseta,

- povećanje pojačanja.

20.  pitanje 15  poena

Izlazni napon prikazanog pojačavača će biti jednak nuli ako:

- se na ulaze dovedu dva napona iste apsolutne vrednosti ali suprotnog polariteta,

- ako se na ulaze dovedu dve sinusoide u protivfazi,

- ako se na ulaze dovedu dva međusobno jednaka napona.

21.  pitanje 5  poena

Korišćenjem množača u radiotehnici se dobija:

- pojačanje signala,

- filtracija signala,

- pomeranje spektra signala.

22.  pitanje 10  poena

Prekidački možači se ostvaruju na bazi:

- prekidačkih dioda,

- prekidačkih tranzistora,

- prekidačkih dioda i prekidačkih tranzistora.