Prvi test iz Analogne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Otpornost otpornika se obično obeležava uz pomoć kombinacije boja, jer:

- nema dovoljno mesta za ispisivanje brojeva,

- ovako su otpornici lepši,

- ovako je lakše očitavanje vrednosti.

2.  pitanje 5  poena

Suve ćelije tipa ”long life”:

- mogu se opteretiti malom strujom u dugom trajanju,

- mogu se opteretiti velikom strujom u dugom trajanju,

- otporni su na koroziju.

3.  pitanje 5  poena

Senzor kod elektronskih vaga je :

- merna traka,

- termopar,

- potenciometar.

4.  pitanje 5  poena

Veliki kapacitet kod elektrolitskih kondenzatora se postiže:

- primenom obloga velike površine,

- primenom vrlo tankog izolacionog sloja,

- korišćenjem elektrolita velike provodnosti.

5.  pitanje 10  poena

Napon naznačen na prekidaču je najveći dozvoljeni napon:

- na isključenom prekidaču,

- u toku isključenja,

- u uključenom stanju.

6.  pitanje 10  poena

Kod elektromagnetnih prekidača histerezis se manifestuje u:

- gubicima upravljačkog namotaja,

- u manjem naponu uključenja i većem naponu isključenja,

- u većem naponu uključenja i manjem naponu isključenja.

7.  pitanje 10  poena

Napon izmeren između slobodnih krajeva termopara je srazmeran:

- temperaturi na spojenom kraju,

- razlici temperatura spojenog i slobodnog kraja,

- zbiru temperatura na spojenom i slobodnom kraju.

8.  pitanje 10  poena

Uloga topljivih osigurača je da:

- zaštite uređaje od prenapona,

- zaštite uređaje od prekostruje,

- zaštite čoveka od opasnog napona dodira.

9.  pitanje 10  poena

Pri montaži elemenata na hladnjak sloj liskuna se koristi radi:

- obezbeđenja električne izolacije,

- postizanja boljeg naleganja,

- zaštite od korozije.

10.  pitanje 15  poena

Ako se elektromagnetni prekidač napajan naizmeničnom strujom uključuje/isključuje u brzom ritmu:

- doći će do pregrevanja namotaja,

- doći će do pregrevanja magnetnog jezgra,

- pojaviće se zamor opruga koji vrše otvaranje kontakata.

11.  pitanje 5  poena

Indikatori sa tečnim kristalima:

- menjaju sposobnost propuštanja svetlosti pod uticajem električnog polja,

- zrače svetlost žute boje,

- vrše indikaciju temperature.

12.  pitanje 5  poena

Pri korišćenju tranzistora u prekidačkom režimu, tranzistor se u većini vremena nalazi u:

- zasićenju i zakočenju,

- aktivnom režimu,

- zasićenju.

13.  pitanje 5  poena

Upravljačka elektroda jfet-a je:

- gejt,

- sors,

- drejn.

14.  pitanje 5  poena

SOAR dijagram daje:

- fabričke tolerancije tranzistora,

- granice oblasti sigurnog rada tranzistora,

- toplotnu otpornost tranzistora.

15.  pitanje 5  poena

Upravljačka elektroda tiristora se nalazi:

- u blizini anode,

- u blizini katode,

- simetrično u odnosu na anodu i katodu.

16.  pitanje 10  poena

Izlazne karakteristike bipolarnog tranzistora u aktivnom režimu su:

- horizontalne,

- blago rastuće,

- blago opadajuće.

17.  pitanje 10  poena

Bez polarizacije gejta jfet:

- ne provodi struju,

- provodi nazivnu struju,

- provodi maksimalnu struju.

18.  pitanje 10  poena

Uobičajeni prag provođenja kod mosfetova je:

- između 1V i 2V,

- između  2V i 4V,

- između 4V i 8V.

19.  pitanje 10  poena

U uključenom stanju pad napona u glavnom kolu IGBT-a je:

- ispod 1V,

- između 1V i 2V,

- između 2V i 5V.

20.  pitanje 10  poena

Kod IGBT-a,  pri polarizaciji sa VCE<-10V:

- nastaje provodni režim,

- nastaje režim zasićenja,

- dolazi do proboja.

21.  pitanje 10  poena

Kanal mosfeta sa indukovanim kanalom pri VGS=0:

- ne provodi struju,

- provodi maksimalnu struju,

- provodi nazivnu struju.

22.  pitanje 15  poena

Odnos IC<βIB kod bipolarnih tranzistora je karakterističan:

- u aktivnom režimu,

- u zasićenju,

- u zakočenju.

23.  pitanje 15  poena

Pri proboju tiristora u direknom smeru:

- uništi se tiristor,

- tiristor prelazi u režim konstantne struje,

- tiristor prelazi u provodni režim.