Prvi test iz Analogne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Komponente aksijalne izvedbe

- su predviđene za površinsku montažu,

- povezuju se primenom rednih stezaljki,

- predviđene su za konvecionalnu montažu.

2.  pitanje 5  poena

Otpornost otpornika se obično obeležava uz pomoć kombinacije boja, jer:

- nema dovoljno mesta za ispisivanje brojeva,

- ovako su otpornici lepši,

- ovako je lakše očitavanje vrednosti.

3.  pitanje 5  poena

Kod autotransformatora postoji:

- zaštita od preopterećenja,

- jedan jedini namotaj,

- mogućnost regulacije samo na dole.

4.  pitanje 5  poena

Autotransformator ima:

- jedan primarni i jedan sekundarni namotaj,

- jedan namotaj sa više izvoda,

- dva sekundarna namotaja sa srednjim izvodom.

5.  pitanje 10  poena

Akumulatori sa gel elektrolitom:

- imaju veći specifični kapacitet od akumulatora sa tečnim elektrolitom,

- su pogodni za primenu jer elektrolit neće iscuriti,

- podnose veće struje pražnjenja od akumulatora sa tečnim elektrolitom.

6.  pitanje 10  poena

Elektrolitski kondenzatori:

- izdržavaju napone samo jednog polariteta,

- izdržavaju napone oba polariteta,

- obično izdržavaju napone jednog polariteta ali specijalne izvedbe mogu da izdrže napone oba polariteta.

7.  pitanje 10  poena

Otpornik kodiran bojama ljubičasto-zeleno-narandžasto ima otpornost:

- 68kΩ,

- 750kΩ,

- 75kΩ.

8.  pitanje 10  poena

Toplotna otpornost hladnjaka se računa kao:

- odnos priraštaja temperature hladnjaka i dovedene toplotne snage,

- odnos dovedene toplotne snage i priraštaja temperature hladnjaka,

- proizvod dovedene toplotne snage i priraštaja temperature.

9.  pitanje 10  poena

Hladnjak se dimenzioniše na osnovu:

- najveće snage gubitaka i najviše temperature okoline,

- najveće snage gubitaka i najniže temperature okoline,

- najmanje snage gubitaka i najviše temperature okoline.

10.  pitanje 15  poena

Ako se elektromagnetni prekidač napajan naizmeničnom strujom uključuje/isključuje u brzom ritmu:

- doći će do pregrevanja namotaja,

- doći će do pregrevanja magnetnog jezgra,

- pojaviće se zamor opruga koji vrše otvaranje kontakata.

11.  pitanje 5  poena

Pri korišćenju tranzistora u prekidačkom režimu, tranzistor se u većini vremena nalazi u:

- zasićenju i zakočenju,

- aktivnom režimu,

- zasićenju.

12.  pitanje 5  poena

Ako tranzistor ima samo dva izvoda, to znači da je:

- taj tranzistor predviđen za neki specijalan spoj,

- treći izvod vezan na metalni deo kućišta,

- reč o specijalnoj vrsti tranzistora.

13.  pitanje 5  poena

Upravljačka elektroda tiristora se nalazi:

- u blizini anode,

- u blizini katode,

- simetrično u odnosu na anodu i katodu.

14.  pitanje 5  poena

Bipolarni tranzistori primenjeni u logičkim kolima rade:

- isključivo u prekidačkom režimu,

- isključivo u aktivnom režimu,

- u proizvoljnom režimu.

15.  pitanje 5  poena

Optokapler služi za:

- prenos signala bez galvanske sprege,

- prenos energije bez galvanske sprege,

- alternativno napajanje prenosnih uređaja

16.  pitanje 10  poena

Prevelika vrednost diA/dt pri uključenju tiristora dovodi do:

- lokalnog pregrevanja i uništenja,

- neželjenog uključenja,

- stvaranja prenapona.

17.  pitanje 10  poena

U oblasti zasićenja mosfet se ponaša kao:

- naponom kontrolisani otpornik,

- naponom kontrolisani strujni izvor,

- naponom kontrolisani naponski izvor.

18.  pitanje 10  poena

Kanal mosfeta sa indukovanim kanalom pri VGS=0:

- ne provodi struju,

- provodi maksimalnu struju,

- provodi nazivnu struju.

19.  pitanje 10  poena

Sekundarni proboj pri isključenju bipolarnog tranzistora nastaje zbog:

- nagomilavanja struje oko baznog priključka,

- velikog prenapona usled velikog nagiba struje,

- nagomilavanja struje daleko od baznog priključka.

20.  pitanje 10  poena

Boja svetleće diode zavisi od:

- boje kućišta,

- vrste poluprovodnika od koje se izrađuje dioda,

- orijentacije kristala poluprovodnika u kućištu.

21.  pitanje 10  poena

Uobičajeni prag provođenja kod mosfetova je:

- između 1V i 2V,

- između  2V i 4V,

- između 4V i 8V.

22.  pitanje 15  poena

U inverznom aktivnom režimu:

- spoj BE je inverzno, a spoj BC je direktno polarisan,

- spoj BE je direktno, a spoj BC je inverzno polarisan,

- oba spoja su inverzno polarisana.

23.  pitanje 15  poena

Ebers-Moll-ove jednačine:

- daju vezu između napona napajanja i struja tranzistora,

- opisuju ponašanje bipolarnog tranzistora u aktivnom režimu,

- daju vezu između napona na PN spojevima i struja tranzistora.