Prvi test iz Analogne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Glavni podaci za blok kondenzatore su:

- radni napon, radna struja, frekvencija i vek trajanja,

- kapacitet, ekvivalentna redna otpornost i tolerancija,

- kapacitet, nazivni napon, tolerancija i faktor gubitaka.

2.  pitanje 5  poena

Veliki kapacitet kod elektrolitskih kondenzatora se postiže:

- primenom obloga velike površine,

- primenom vrlo tankog izolacionog sloja,

- korišćenjem elektrolita velike provodnosti.

3.  pitanje 5  poena

PTC otpornici se koriste:

- za ograničenje udarnih struja,

- za merenje temperature i zaštitu od preopterećenja,

- za ograničenje prenapona.

4.  pitanje 5  poena

Ako je kod akumulatora potrebno postići veći napon:

- ćelije se redno vezuju,

- ćelije se vezuju paralelno,

- povećaju se dimenzije ćelije.

5.  pitanje 10  poena

Trome osigurače koristimo, jer:

- brzi osigurači bi se pregrejali u određenim primenama,

- nema potrebe za brzom zaštitom,

- se u zaštićenom uređaju redovno javljaju prekostruje pri uključenju.

6.  pitanje 10  poena

Napon naznačen na prekidaču je najveći dozvoljeni napon:

- na isključenom prekidaču,

- u toku isključenja,

- u uključenom stanju.

7.  pitanje 10  poena

Uloga čeličnog jezgra kod kalemova je:

- postizanje bolje linearnosti,

- postizanje veće akumulacione sposobnosti u istoj zapremini,

- eliminacija histereze.

8.  pitanje 10  poena

Kod elektromagnetnih prekidača histerezis se manifestuje u:

- gubicima upravljačkog namotaja,

- u manjem naponu uključenja i većem naponu isključenja,

- u većem naponu uključenja i manjem naponu isključenja.

9.  pitanje 10  poena

Kod električnih mašina primenjuje se lakom izolovana žica zato što:

- dielektrična konstanta laka je manja od dielektrične konstante PVC-a,

- temperatura topljenja laka je veće od temperature topljenja PVC-a,

- i u tankom sloju obezbeđuje adekvatnu izolaciju.

10.  pitanje 15  poena

Punjenje NiCd akumulatora treba da se prekine kada:

- dođe do pregrevanja akumulatora,

- kada napon akumulatora počinje da opada,

- kada se postigne krajnji napon punjenja.

11.  pitanje 5  poena

Atribut bipolarni se koristi kod bipolarnog tranzistora jer:

- tranzistor može da provodi struje oba smera,

- u provođenju struje učestvuju i elektroni i šupljine,

- potrebna su dva napona napajanja.

12.  pitanje 5  poena

Pri prostoj analizi kola sa diodama, inverzno polarizovana dioda se zamenjuje:

- idealnim naponskim izvorom napona oko 0,6V,

- kratkim spojem,

- prekidom.

13.  pitanje 5  poena

Činjenica, da je struja gejta jfeta jednaka nuli:

- uprošćava matematički model jfeta,

- čini povezivanje gejta suvišnim,

- komplikuje primenu JFET-a.

14.  pitanje 5  poena

Ako je radna tačka tranzistora nameštena u aktivni deo izlazne ravni, tranzistor radi kao:

- prekidač,

- naponom upravljani otpornik,

- pojačavač.

15.  pitanje 5  poena

Indikatori sa tečnim kristalima:

- menjaju sposobnost propuštanja svetlosti pod uticajem električnog polja,

- zrače svetlost žute boje,

- vrše indikaciju temperature.

16.  pitanje 10  poena

Pri provođenju poluprovodnička dioda se može aproksimativno predstaviti:

- idealnim naponskim generatorom,

- idealnim strujnim generatorom,

- otpornikom male otpornosti.

17.  pitanje 10  poena

U slučaju velike vrednosti dvAK/dt tiristor se:

- uključi,

- uništi,

- isključi.

18.  pitanje 10  poena

Uobičajeni napon praga kod IGBT-a je:

- između 4V i 8V,

- između 2V i 5V,

- oko 0V.

19.  pitanje 10  poena

U aktivnom režimu kod bipolarnog tranzistora:

- spoj BC je direktno polarisan, a spoj BE je inverzno polarisan,

- oba PN spoja su direktno polarisana,

- spoj BE je direktno polarisan, a spoj BC je inverzno polarisan.

20.  pitanje 10  poena

Mosfet sa indukovanim P kanalom će provoditi struju ako je:

- VGS=0,

- VGS<0,

- VGS>0.

21.  pitanje 10  poena

U oblasti zasićenja mosfet se ponaša kao:

- naponom kontrolisani otpornik,

- naponom kontrolisani strujni izvor,

- naponom kontrolisani naponski izvor.

22.  pitanje 15  poena

Ebers-Moll-ove jednačine:

- daju vezu između napona napajanja i struja tranzistora,

- opisuju ponašanje bipolarnog tranzistora u aktivnom režimu,

- daju vezu između napona na PN spojevima i struja tranzistora.

23.  pitanje 15  poena

Pri modelovanju tiristora sa dva tranzistora režim provođenja nastaje kada za faktore strujnog pojačanja važi:

- α1+α2=0,

- α1-α2=1,

- α1+α2=1.