Prvi test iz Analogne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Suve ćelije tipa ”long life”:

- mogu se opteretiti malom strujom u dugom trajanju,

- mogu se opteretiti velikom strujom u dugom trajanju,

- otporni su na koroziju.

2.  pitanje 5  poena

Bimetalni osigurači:

- koriste kontaktne površine od dva različita materijala,

- sadrže deo koji se savija pri zagrevanju,

- vrše zaštitu uređaja od prenapona.

3.  pitanje 5  poena

PTC otpornici se koriste:

- za ograničenje udarnih struja,

- za merenje temperature i zaštitu od preopterećenja,

- za ograničenje prenapona.

4.  pitanje 5  poena

Višepolni prekidači se koriste:

- za prekidanje većih struja,

- za obavljanje složenijih zadataka prekidanja,

- u energetskim uređajima.

5.  pitanje 10  poena

Toplotna otpornost hladnjaka se računa kao:

- odnos priraštaja temperature hladnjaka i dovedene toplotne snage,

- odnos dovedene toplotne snage i priraštaja temperature hladnjaka,

- proizvod dovedene toplotne snage i priraštaja temperature.

6.  pitanje 10  poena

Transformator bez feromagnetnog jezgra ima:

- koeficijent sprege blizu 100%,

- nizak koeficijent sprege,

- malo rasipanje magnetnog polja.

7.  pitanje 10  poena

U senzore temperature spadaju:

- NTC i PTC otpornici i merne trake,

- enkoderi i termoparovi,

- NTC i PTC otpornici i termoparovi.

8.  pitanje 10  poena

Uloga vazdušnog zazora kod kalemova sa feromagnetnim jezgrom je:

- bolji protok vazduha radi hlađenja jezgra,

- smanjenje rasipanja magnetnog polja,

- povećanje akumulacione sposobnosti kalema.

9.  pitanje 10  poena

Opseg podešavanja izlaznog napona kod prikazanog regulacionog transformatora je:

- 0...300V,

- 0...220V,

- 220V...300V.

10.  pitanje 15  poena

Ako se elektromagnetni prekidač napajan naizmeničnom strujom uključuje/isključuje u brzom ritmu:

- doći će do pregrevanja namotaja,

- doći će do pregrevanja magnetnog jezgra,

- pojaviće se zamor opruga koji vrše otvaranje kontakata.

11.  pitanje 5  poena

Kontrola protoka struje kod jfeta se ostvaruje:

- ubacivanjem nosilaca iz gejta u kanal,

- primenom porečnog magnetnog polja,

- primenom porečnog električnog polja.

12.  pitanje 5  poena

U fotodiodi:

- pod uticajem svetla generišu se parovi elektron-šupljina,

- pri rekombinaciji parova elektron-šupljina zrači se svetlo,

- pod uticajem svetla dolazi do zagrevanja.

13.  pitanje 5  poena

Prva aktivna poluprovodnička komponenta sa pojačavačkim dejstvom je bila:

- dioda,

- bipolarni tranzistor,

- tiristor.

14.  pitanje 5  poena

Pri prostoj analizi kola sa diodama, inverzno polarizovana dioda se zamenjuje:

- idealnim naponskim izvorom napona oko 0,6V,

- kratkim spojem,

- prekidom.

15.  pitanje 5  poena

Ako tranzistor ima samo dva izvoda, to znači da je:

- taj tranzistor predviđen za neki specijalan spoj,

- treći izvod vezan na metalni deo kućišta,

- reč o specijalnoj vrsti tranzistora.

16.  pitanje 10  poena

Pri provođenju poluprovodnička dioda se može aproksimativno predstaviti:

- idealnim naponskim generatorom,

- idealnim strujnim generatorom,

- otpornikom male otpornosti.

17.  pitanje 10  poena

Pri modelovanju bipolarnog tranzistora u režimu zasićenja važi odnos:

- vCE=VCES,

- vCE≤VCES,

- vCE<0.

18.  pitanje 10  poena

IGBT u prekidačkom režimu je:

- brži od mosfetova ali je sporiji od bipolarnih tranzistora,

- iste brzine kao bipolarni tranzistor,

- sporiji od mosfetova ali je brži od bipolarnih tranzistora.

19.  pitanje 10  poena

Boja svetleće diode zavisi od:

- boje kućišta,

- vrste poluprovodnika od koje se izrađuje dioda,

- orijentacije kristala poluprovodnika u kućištu.

20.  pitanje 10  poena

U oblasti zasićenja mosfet se ponaša kao:

- naponom kontrolisani otpornik,

- naponom kontrolisani strujni izvor,

- naponom kontrolisani naponski izvor.

21.  pitanje 10  poena

Pri određivanju radne tačke bipolarnog tranzistora potrebno je izračunati:

- sve tri struje,

- samo dve struje jer je treća struja zanemarljiva,

- samo dve struje, jer je treća zbir ili razlika prve dve.

22.  pitanje 15  poena

Vreme oporavka tiristora je:

- vreme potrebno za uključivanje tiristora,

- vreme potrebno za isključivanje tiristora,

- vreme potrebno za porast struje tiristora.

23.  pitanje 15  poena

Ebers-Moll-ove jednačine:

- daju vezu između napona napajanja i struja tranzistora,

- opisuju ponašanje bipolarnog tranzistora u aktivnom režimu,

- daju vezu između napona na PN spojevima i struja tranzistora.