Prvi test iz Analogne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

PTC otpornike upotrebljavamo kao:

- senzore temperature i kao elemente za sprečavanje preopterećenja,

- senzore temperature i kao elemente za ograničenje prekostruja pri uključenju uređaja.

- elemente za sprečavanje preopterećenja i kao elemente za ograničenje prekostruja pri uključenju uređaja

2.  pitanje 5  poena

Bimetalni osigurači:

- koriste kontaktne površine od dva različita materijala,

- sadrže deo koji se savija pri zagrevanju,

- vrše zaštitu uređaja od prenapona.

3.  pitanje 5  poena

Kod autotransformatora postoji:

- zaštita od preopterećenja,

- jedan jedini namotaj,

- mogućnost regulacije samo na dole.

4.  pitanje 5  poena

Višepolni prekidači se koriste:

- za prekidanje većih struja,

- za obavljanje složenijih zadataka prekidanja,

- u energetskim uređajima.

5.  pitanje 10  poena

Keramički kondenzatori se uspešno koriste u radiotehnici jer:

- su im male dimenzije,

- im je rezonantna učestanost vrlo visoka,

- su im tolerancije male.

6.  pitanje 10  poena

Napon izmeren između slobodnih krajeva termopara je srazmeran:

- temperaturi na spojenom kraju,

- razlici temperatura spojenog i slobodnog kraja,

- zbiru temperatura na spojenom i slobodnom kraju.

7.  pitanje 10  poena

Strujno kompenzovani kalemovi:

- se koriste za merenje razlike dve struje,

- se povezuju u grane napajanja potrošača,

- se koriste kod induktivnih davača.

8.  pitanje 10  poena

Kod transformatora koeficijent sprege je manji od jedinice zbog:

- zasićenja,

- rasipanja,

- histerezisa.

9.  pitanje 10  poena

Uloga topljivih osigurača je da:

- zaštite uređaje od prenapona,

- zaštite uređaje od prekostruje,

- zaštite čoveka od opasnog napona dodira.

10.  pitanje 15  poena

Padovi napona na sekundarnom namotaju transformatora potiču od:

- otpornosti namotaja,

- induktivnosti namotaja,

- otpornosti i induktivnosti namotaja.

11.  pitanje 5  poena

Pojam polarizacije bipolarnog tranzistora podrazumeva:

- dovođenje signala na bazu tranzistora,

- nameštanje radnetačke,

- napajanje tranzistora iz odgovarajućih izvora.

12.  pitanje 5  poena

Upravljačka elektroda jfet-a je:

- gejt,

- sors,

- drejn.

13.  pitanje 5  poena

Indikatori sa tečnim kristalima:

- menjaju sposobnost propuštanja svetlosti pod uticajem električnog polja,

- zrače svetlost žute boje,

- vrše indikaciju temperature.

14.  pitanje 5  poena

Ebers-Moll-ove jednačine predstavljaju matematički model za:

- bipolarni tranzistor,

- NPN tranzistor,

- mosfet.

15.  pitanje 5  poena

Kontrola protoka struje kod jfeta se ostvaruje:

- ubacivanjem nosilaca iz gejta u kanal,

- primenom porečnog magnetnog polja,

- primenom porečnog električnog polja.

16.  pitanje 10  poena

Pri određivanju radne tačke bipolarnog tranzistora potrebno je izračunati:

- sve tri struje,

- samo dve struje jer je treća struja zanemarljiva,

- samo dve struje, jer je treća zbir ili razlika prve dve.

17.  pitanje 10  poena

U aktivnom režimu kod bipolarnog tranzistora:

- spoj BC je direktno polarisan, a spoj BE je inverzno polarisan,

- oba PN spoja su direktno polarisana,

- spoj BE je direktno polarisan, a spoj BC je inverzno polarisan.

18.  pitanje 10  poena

U oblasti zasićenja mosfet se ponaša kao:

- naponom kontrolisani otpornik,

- naponom kontrolisani strujni izvor,

- naponom kontrolisani naponski izvor.

19.  pitanje 10  poena

Tiristori u električnim kolima se koriste :

- kao prekidači,

- kao pojačavači ili prekidači,

- za ograničenje napona.

20.  pitanje 10  poena

Mosfet se nalazi u oblasti zasićenja ako je ispunjen uslov:

- VGS>VDS-VT,

- VDS<VGS-VT,

- VDS>VGS-VT..

21.  pitanje 10  poena

Prevelika vrednost diA/dt pri uključenju tiristora dovodi do:

- lokalnog pregrevanja i uništenja,

- neželjenog uključenja,

- stvaranja prenapona.

22.  pitanje 15  poena

Vreme oporavka diode je vreme potrebno za:

- pokretanje struje kroz diodu,

- zaustavljanje inverzne struje kroz diodu,

- hlađenje diode.

23.  pitanje 15  poena

Granice oblasti sigurnog rada za bipolarni tranzistor:

- se donekle mogu menjati postavljanjem tranzistora na hladnjak,

- su fabrički fiksirane,

- zavise od napona napajanja.