Első kollokvium Digitális elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A digitális áramkörökben jelentkező hazárdjelenségek típusai a következők:

- statikus, dinamikus és funkcionális;

- dinamikus, kinematikus és aszimmetrikus;

- lineáris és nemlineáris.

2.  kérdés 5  pont

A digitális áramkörökben jelentkező hazárdjelenségek:

- mindig károsak;

- rendszerint károsak, de helyenként hasznosíthatók;

- sohasem károsak.

3.  kérdés 10  pont

A digitális áramkörök összehasonlításánál:

- a fogyasztás és a késés arányát szokták figyelembe venni;

- a fogyasztás és a késés szorzatát szokták figyelembe venni;

- a fogyasztás és a késés összegét szokták figyelembe venni.

4.  kérdés 10  pont

A kisebb tápfeszültségre fejlesztett korszerű digitális áramköröknél a fejlesztés célja:

- a fogyasztás csökkentése;

- a késések csökkentése;

- a fogyasztás és a késések csökkentése.

5.  kérdés 15  pont

A szélesebb tápfeszültség-tartományra tervezett digitális áramköröknél a tápfeszültség növelése esetén:

- növekszik a fogyasztás és növekszenek a késések;

- növekszik a fogyasztás és csökkennek a késések;

- csökken a fogyasztás és növekszenek a késések.

6.  kérdés 5  pont

A kódátalakító:

- kóder és dekóder kaszkád kötésével valósítható meg;

- dekóder és kóder kaszkád kötésével valósítható meg;

- két dekóder kaszkád kötésével valósítható meg.

7.  kérdés 10  pont

Digitális demultiplexer kapható:

- a multiplexer bemeneteinek kimenetekként történő alkalmazásával;

- emgedélyező bemenettel rendelkező dekóder megfelelő bekötésével;

- két multiplexer kaszkád kötésével.

8.  kérdés 10  pont

Az illesztő áramkörök:

- egy tápfeszültséget igényelnek;

- egy vagy két tápfeszültséget igényelnek;

- két tápfeszültséget igényelnek.

9.  kérdés 15  pont

8/1-es multiplexer segítségével:

- legfeljebb három változós logikai függvény valósítható meg;

- legfeljebb négy változós logikai függvény valósítható meg;

- legfeljebb nyolc változós logikai függvény valósítható meg.

10.  kérdés 15  pont

A BCD/7 szegmenses kódátalakító:

- a szegmensek mellett a tizedes pont vezérlését is végzi;

- nem vezérli a tizedes pontot, arra külön áramkör kell;

- különleges változata végzi a tizedes pont vezérlését is.

11.  kérdés 5  pont

A Moore-féle automatánál a kimenetek logikai értéke:

- csak a memória elemek állapotától függ;

- a memória elemek állapota mellett a bementi logikai értékektől is függ;

- csak a bemeneti logikai értékektől függ.

12.  kérdés 5  pont

Regiszterek építhetők:

- latch-ek felhasználásával;

- flip-flop-ok felhasználásával;

- latch-ek vagy flip-flop-ok felhasználásával.

13.  kérdés 10  pont

Két D-latch master-slave kapcsolása:

- SR latch-et valósít meg;

- D flip-flop-ot valósít meg;

- LED kijelző vezérlését végzi.

14.  kérdés 10  pont

Az egyes flip-flop-ok átalakíthatók más típusú flip-flop-okká:

- megfelelő kombinációs hálózat segítségével;

- megfelelő sorrendi hálózat segítségével;

- az órajel megfelelő alkalmazásával.

15.  kérdés 15  pont

A Moore-féle logikai automatánál az állapotgráf csomópontjaiban:

- az állapot nevét és/vagy kódját tüntetjük fel;

- az állapot neve és/vagy kódja mellett a kimenő változók értékeit is feltüntetjük;

- csak a kimenő változók értékeit tüntetjük fel.

16.  kérdés 5  pont

Az aritmetikai egységekkel:

- gépi számítást végzünk;

- hibakeresést végzünk;

- az órajel szinkronizációját végezzük.

17.  kérdés 10  pont

Az impulzus-szélesség modulációval működő D/A átalakító hiányossága:

- a kis felbontás;

- a nagy számú felhasznált alkatrész;

- a lassúság.

18.  kérdés 10  pont

Több-bites aritmetikai komparátort egybites komparátorok:

- párhuzamos kötésével valósíthatunk meg;

- kaszkád csatolásával valósíthatunk meg;

- keresztcsatolásával valósíthatunk meg.

19.  kérdés 15  pont

A súlyozott elllenállás-hálózattal megépített D/A átalakító kimeneti feszültsége:

- VO=−Rf⋅VREF⋅R⋅2n−1(20Q0+21Q1+22Q2+...+2n−1Qn−1);

- VO=−Rf⋅VREF⋅12n−1R(20Q0+21Q1+22Q2+...+2n−1Qn−1);

- VO=−Rf⋅VREF⋅1R(21Q0+22Q1+23Q2+...+2nQn−1).

20.  kérdés 15  pont

A memória bővítésekor a memória áramkörök mellett:

- multiplexert is alkalmazunk;

- kódert is alkalmazunk;

- dekódert is alkalmazunk.