Első kollokvium Digitális elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A logikai áramköröknél tapasztalható késések:

- a véges kapcsolási idők miatt jelentkeznek;

- a parazita kapacitások miatt jelentkeznek;

- a véges kapcsolási idők és a parazita kapacitások miatt jelentkeznek.

2.  kérdés 5  pont

Feszültséglogika esetén a digitális áramkörök:

- szabványos feszültségszinteket valósítanak meg kapcsolók segítségével;

- kapcsolókkal ellenőrzik az áram áthaladását a bemenetről a kimenetre;

- áramgenerátorként működnek.

3.  kérdés 10  pont

Dinamikus hazárd esetén a digitális áramkör kimenetén a következő logikai  értéksorozat a lehetséges:

- 01;

- 010;

- 0101.

4.  kérdés 10  pont

A VOL<VIL és VOH>VIH feltételek betartásaa logikai áramköröknél:

- a fogyasztás minimalizálása érdekében szükséges;

- a kaszkád kötés lehetővé tétele miatt szükséges;

- a késés minimalizálása miatt szükséges.

5.  kérdés 15  pont

A képen ábrázolt átviteli jelleggörbe:

- idealizált invertáló illesztőnek felel meg;

- idealizált neminvertáló illesztőnek felel meg;

- valós illesztőnek felel meg.

6.  kérdés 5  pont

A BCD/7 szegmenses kódátalakító:

- csak a tizes rendszer számjegyeinek megjelenítésére képes;

- ha úgy tervezték, alkalmasa kexadecimális számok megjelenítésére is;

- meg lehet vele jeleníteni a decimális számrendszer számjegyeit és az angol ábécé betűit is.

7.  kérdés 10  pont

A teljes dekódernek :

- n bemenete és 2n kimenete van;

- 2n  bemenete és n kimenete van;

- n bemenete és 2n kimenete van.

8.  kérdés 10  pont

A nem teljes dekódernek :

- n bemenete és kevesebb mint 2n kimenete van;

- kevesebb mint 2n  bemenete és n kimenete van;

- n bemenete és kevesebb mint 2n kimenete van.

9.  kérdés 15  pont

A háromállapotú illesztő kimenete:

- összeköthető másik közönséges (kétállapotú) kimenettel;

- nem köthető össze másik közönséges (kétállapotú) kimenettel;

- csak akkor köthető össze, ha mindig bekapcsolva tartjuk.

10.  kérdés 15  pont

8/1-es multiplexer segítségével:

- legfeljebb három változós logikai függvény valósítható meg;

- legfeljebb négy változós logikai függvény valósítható meg;

- legfeljebb nyolc változós logikai függvény valósítható meg.

11.  kérdés 5  pont

A flip-flop-ok:

- túláramra reagálnak;

- logikai szintre reagálnak;

- a logikai jel élére reagálnak.

12.  kérdés 5  pont

A sorrendi hálózatok:

- csak memória elemeket tartalmaznak;

- a memória elemek mellett kombinációs blokkokat is tartalmaznak;

- csak kombinációs blokkokat tartalmaznak..

13.  kérdés 10  pont

Az állapotgráf::

- kevesebb információt tartalmaz, mint az állapotáblázat;

- ugyanazt az információt tartalmazza, mint az állapotáblázat;

- több információt tartalmaz, mint az állapotáblázat.

14.  kérdés 10  pont

A legegyszerűbb aszinkron számlálókat T flip-flop-ok:

- keresztcsatolásával kapjuk;

- kaszkád kötésével kapjuk;

- visszacsatolásával kapjuk.

15.  kérdés 15  pont

A logikai automata szintézisekor az állapotok kódolására:

- ismeretes az eljárás, amely optimális megoldáshoz vezet;

- nincs optimális megoldás;

- van optimális megoldás, de a hozzá vezető eljárás nem egyértelmű.

16.  kérdés 5  pont

A mintavételezés során az A/D átalakító a bemenő jel:

- pillanatnyi értékét memorizálja;

- átlagértékét  memorizálja;

- effektív értékét memorizálja.

17.  kérdés 10  pont

Az OTP ROM nevű alkatrész:

- számtalanszor programozható;

- több ezerszer programozható;

- csak egyszer programozható.

18.  kérdés 10  pont

A D/A átalakító legfontosabb paraméterei:

- a felbontás és a beállási idő;

- a bemeneti és a kimeneti impedancia;

- a tápfeszültség és a fogyasztás.

19.  kérdés 15  pont

A prioritásos kóder szerepe a direkt (flash) típusú A/D átalakítónál:

- a bementek közötti prioritás meghatározása;

- a kimeneti kód létrehozása;

- a bementek közötti prioritás meghatározása és a kimeneti kód létrehozása.

20.  kérdés 15  pont

A szorzóáramkör:

- megvalósítható tisztán kombinációs hálózattal;

- megvalósítható tisztán sorrendi  hálózattal;

- megvalósításához szükségesek kombinációs és sorrendi elemek is.