Második kollokvium Digitális elektronikából

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A digitális áramkörök legegyszerűbb építőelemei:

- a kapcsolótranzisztorok;

- a logikai áramkörök;

- a memóriacellák.

2.  kérdés 10  pont

A register transfer level (RTL) kifejezés:

- alacsony szintű Verilog tervezésre vonatkozik;

- közepes szintű Verilog tervezésre vonatkozik;

- magas szintű Verilog tervezésre vonatkozik.

3.  kérdés 15  pont

A modulok a Verilog HDL-ben:

- felülről lefelé történő tervezést tesznek lehetővé;

- lentről felfelé történő tervezést tesznek lehetővé;

- hierarchikus tervezést tesznek lehetővé.

4.  kérdés 5  pont

A Verilog HDL-ben:

- két logikai érték lehetséges;

- három logikai érték lehetséges;

- négy logikai érték lehetséges.

5.  kérdés 10  pont

A Verilog hardver leíró nyelvben a számok:

- csak méretezett formában írhatók;

- csak méretezés nélkül írhatók;

- írhatók így is meg úgy is.

6.  kérdés 15  pont

Amíg a reg típusú adathordozóhoz nem rendelünk értéket:

- addig az adathordozó logikai állapota nulla;

- addig az adathordozó logikai állapota nagyimpedanciás;

- addig az adathordozó logikai állapota határozatlan.

7.  kérdés 5  pont

A modulok definiálása mindig:

- a startmodule kulcsszóval kezdődik és az endmodule kulcsszóval fejeződik be;

- a startmodule kulcsszóval kezdődik és a module kulcsszóval fejeződik be;

- a module kulcsszóval kezdődik és az endmodule kulcsszóval fejeződik be.

8.  kérdés 10  pont

Alapértelmezésben a port-hoz tartozó adathordoző típusa:

- reg;

- wire;

- integer.

9.  kérdés 15  pont

A modulok kétirányú portjához tartozó adathordozók a modulon belül:

- csak net típusúak lehetnek;

- csak reg típusúak lehetnek;

- lehetnek reg és net típusúak is.

10.  kérdés 5  pont

A Verilog HDL illesztők modulneveit:

- mindig kis betűvel írjuk;

- mindig nagy betűvel írjuk;

- vagy tisztán kis betűvel, vagy tisztán nagy betűvel írjuk.

11.  kérdés 10  pont

Ha a Verilog HDL logikai kapuk késéseire két számértéket adunk meg, akkor:

- a kikapcsolási késés a két szám középértéke;

- a kikapcsolási késés a két érték közül a kisebb;

- a kikapcsolási késés a két érték közül a nagyobb.

12.  kérdés 15  pont

A bufif0 nevű Verilog HDL modul határozatlan bemeneti jel és logikai nulla vezérlőjel esetén:

- logikai nullát ad a kimenetén;

- határozatlan kimeneti logikai értéket ad;

- nagyimpedanciás kimeneti állapotot eredményez.

13.  kérdés 5  pont

Az adatfolyam szintű Verilog HDL leírás:

- alacsonyabbb szintű, mint a logikai kapukkal történő leírás;

- magasabb szintű, mint a logikai kapukkal történő leírás;

- ugyanazon szintű, mint a logikai kapukkal történő leírás.

14.  kérdés 10  pont

A Verilog HDL-ben a logikai műveleteknél az operandusok száma:

- egy vagy kettő;

- mindig kettő;

- kettő vagy három.

15.  kérdés 10  pont

A Verilog HDL-ben a feltételes műveletnél az operandusok száma:

- egy;

- kettő;

- három.

16.  kérdés 15  pont

A wire #10 out=in1&in2 kifejezéssel a Verilog HDL-ben:

- hozzárendelést definiáltunk késéssel együtt;

- adathordozót deklaráltunk késéssel;

- egyidően adathordozót deklaráltunk és hozzárendelést definiáltunk késéssel.

17.  kérdés 5  pont

A viselkedési szintű Verilog HDL leírások célja:

- digitális áramkörök tervezése;

- vizsgáló modulok létrehozása;

- digitális áramkörök tervezése és vizsgáló modulok létrehozása.

18.  kérdés 10  pont

Az initial és always eljárásokban:

- a net típusú adathordozókhoz rendelünk értékeket;

- a reg típusú adathordozókhoz rendelünk értékeket;

- a net és a reg típusú adathordozókhoz rendelünk értékeket.

19.  kérdés 10  pont

Az initial eljárások esetén a hozzárendelések késleltetése:

- az egyenlőségjel bal oldalára, az adathordozó neve elé írandó;

- az egyenlőségjel jobb oldalára írandó;

- írható az egyenlőségjel jobb oldalára is meg a bal oldalára is.

20.  kérdés 15  pont

Párhuzamos blokkok esetében a hozzárendeléseknél megadott késések:

- külön-külön az egyes hozzárendelésekre vonatkoznak;

- az adott hozzárendelés késéséhez hozzáadódnak a megelőző hozzárendelések késései;

- az adott hozzárendelés késése kivonódik a megelőző hozzárendelések késéseiből.