Drugi kolokvijum iz Digitalne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Način funkcionisanja Verilog HDL modula se može zadati:

- na dva nivoa apstrakcije;

- na tri nivoa apstrakcije;

- na četiri nivoa apstrakcije.

2.  pitanje 10  poena

Veilog HDL moduli održavaju veze sa okolinom:

- preko port-ova;

- preko link-ova;

- preko izvoda.

3.  pitanje 15  poena

Verilog HDL moduli nižeg nivoa:

- se definišu unutar modula višeg nivoa;

- se definišu posebno;

- se definišu pre modula višeg nivoa.

4.  pitanje 5  poena

Razlog za pisanje komentara u Verilog HDL-u je:

- lepši izgled;

- lakše shvatanje;

- lakše mašinsko tumačenje.

5.  pitanje 10  poena

U Verilog HDL opisima zadavanje dužine jednog vektora se vrši u formi:

- [veci_broj : manji_broj];

- [manji_broj : veci_broj;

- oba redosleda su ispravna.

6.  pitanje 15  poena

Registri koji se primenjuju u Verilog HDL-u, dobijaju novu vrednost:

- na ivici takt signala;

- pri inicijalizaciji digitalnog kola;

- putem dodele.

7.  pitanje 5  poena

Deklaracija port-ova se vrši pomoću sledećih ključnih reči:

- input, output, inout;

- clock, enable, signal;

- drive, logic, chip-select.

8.  pitanje 10  poena

Unutar jednog ASCII fajla:

- može se definisati samo jedan Verilog HDL modul;

- može se definisati i više modula ali treba se držati hijerarhije;

- može se definisati više modula u proizvoljnom redosledu.

9.  pitanje 15  poena

Nosioci podataka koji pripadaju izlaznom port-u unutar nekog modula:

- mogu biti samo net tipa;

- mogu biti samo reg tipa;

- mogu biti net ili reg tipa.

10.  pitanje 5  poena

Verilog HDL logičke kapije:

- imaju samo jedan izlaz;

- imaju dva izlaza;

- mogu da imaju jedan ili dva izlaza.

11.  pitanje 10  poena

Kašnjenje uzlazne ivice Verilog HDL logičkih kapija:

- je potrebno vreme za prelazak sa logičke 0 logičku 1;

- je potrebno vreme za prelazak sa logičke 0 ili x vrednosti na  logičku 1;

- je potrebno vreme za prelazak sa logičke 0 ili x ili z vrednosti na logičku 1.

12.  pitanje 15  poena

Pravilan način instanciranja Verilog HDL kola za sprezanje sa tri stanja je:

- bufif b1(in, out, control);

- bufif b1 (out, in, control);

- bufif b1 (control, in, out).

13.  pitanje 5  poena

Kontinualne dodele u Verilog HDL opisima se uvode:

- pomoću ključne reči  initial;

- pomoću ključne reči  assign;

- pomoću ključne reči  always.

14.  pitanje 10  poena

U izrazima za kontinualnu dodelu:

- nalaze se operandi;

- nalaze se operandi i operatori;

- nalaze se operandi, operatori i instance.

15.  pitanje 10  poena

U Verilog HDL-u, kod aritmetičkih operacija, broj operanada je:

- jedan ili dva;

- uvek dva;

- dva ili tri.

16.  pitanje 15  poena

U Verilog HDL opisima na nivou toka podataka redosled izvršavanja operacija :

- je određen hijerarhijom operacija;

- se definiše zagradama;

- zavisi od hijerarhije ali se zagradama može kontrolisati.

17.  pitanje 5  poena

U Verilog HDL opisima okidanje na nivo se definiše:

- znakom @;

- pomoću ključne reči wait;

- znakom @ ili pomoću ključne reči wait.

18.  pitanje 10  poena

Dodela koja je napisana iza ključne reči  repeat:

- izvršava se zadati broj puta;

- se izvršava dok to pripadajući uslov dozvoljava;

- izvršava se neograničeni broj puta.

19.  pitanje 10  poena

U initial i always procedurama:

- dodeljujemo vrednosti nosiocima podataka tipa net;

- dodeljujemo vrednosti nosiocima podataka tipa reg;

- dodeljujemo vrednosti nosiocima podataka tipa net i reg.

20.  pitanje 15  poena

Značenje instrukcije always @ (clock) je sledeće:

- dodelu napisanu iza instrukcije treba izvršavati kada je signal clock na visokom logičkom nivou;

- dodelu napisanu iza te instrukcije treba izvršavati na uzlaznoj ivici signala clock;

- dodelu napisanu iza te instrukcije treba izvršavati i na uzlaznoj i na silaznoj ivici signala clock.