Drugi kolokvijum iz Digitalne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Jednom definisani Verilog HDL modula:

- se može primeniti jedanput;

- se može primeniti dva puta;

- se može primeniti više puta.

2.  pitanje 10  poena

Izraz register transfer level (RTL) se odnosi na:

- Verilog projektovanje niskog nivoa;

- Verilog projektovanje srednjeg nivoa;

- Verilog projektovanje visokog nivoa.

3.  pitanje 15  poena

Nivo ispitivanja Verilog HDL modula:

- zavisi od vemena koliko smo posvetili tom poslu;

- zavisi od toga koliko dobro je formiran ispitni modul;

- zavisi od performansi računara na kojim se vrši simulacija.

4.  pitanje 5  poena

Razlog za pisanje komentara u Verilog HDL-u je:

- lepši izgled;

- lakše shvatanje;

- lakše mašinsko tumačenje.

5.  pitanje 10  poena

Izraz 12’h13x u Verilog jeziku za opis hardvera:

- broj sa navedenom veličinom;

- broj bez navedene veličine;

- nije broj, već jedan identifikator.

6.  pitanje 15  poena

U Verilog HDL opisima memorijski blokovi se deklarišu kao:

- nizovi (array) registara ;

- dvodimenzionalni nizovi (array);

- niz (array) podataka tipa net.

7.  pitanje 5  poena

Deklaracija port-ova se vrši pomoću sledećih ključnih reči:

- input, output, inout;

- clock, enable, signal;

- drive, logic, chip-select.

8.  pitanje 10  poena

Po osnovnoj definiciji port-u pripada sledeći tip nosioca podatka:

- reg;

- wire;

- integer.

9.  pitanje 15  poena

Nosioci podataka koji pripadaju ulazno/izlaznom port-u unutar nekog modula:

- mogu biti samo net tipa;

- mogu biti samo reg tipa;

- mogu biti net ili reg tipa.

10.  pitanje 5  poena

Zadavanje kašnjenja kod Verilog HDL logičkih kapija:

- vrši se isključivo sa jednom brojnom vrednošću;

- vrši se obavezno sa dve brojne vrednoti;

- može se vršiti sa jednom, dve ili tri brojne vrednosti.

11.  pitanje 10  poena

Kod Verilog HDL logičkih kapija prvi elemenat u port listi je:

- ulaz;

- izlaz;

- ili ulaz ili izlaz.

12.  pitanje 15  poena

Ako definišemo kašnjenja kod Verilog HDL logičkih kapija, dobija se mogućnost:

- za simulaciju statičkih i dinamičkih hazarda karakterističnih kod fizičkih logičkih kola;

- za simulaciju statičkih hazarda karakterističnih kod fizičkih logičkih kola;

- za simulaciju  dinamičkih hazarda karakterističnih kod fizičkih logičkih kola.

13.  pitanje 5  poena

Kontinualne dodele u Verilog HDL opisima se uvode:

- pomoću ključne reči  initial;

- pomoću ključne reči  assign;

- pomoću ključne reči  always.

14.  pitanje 10  poena

Pri kontinualnoj dodeli nosiocu podatka na levoj strani znaka jednakosti:

- odmah se dodeli nova vrednost čim nastaje promena na desnoj strani;

- pored promene desne strane potrebno je sačekati i uzlaznu ivicu takt signala;

- nova vrednost se dodeljuje na kraju simulacije.

15.  pitanje 10  poena

U izrazima za kontinualnu dodelu:

- nalaze se operandi;

- nalaze se operandi i operatori;

- nalaze se operandi, operatori i instance.

16.  pitanje 15  poena

Opis kola za sprezanje sa tri stanja se vrši:

- pomoću logičke operacije;

- pomoću aritmetičke operacije;

- pomoću uslovne operacije.

17.  pitanje 5  poena

Redosled izvršavanja blokirajućih dodela :

- je isti kao redosled navođenja;

- je definisan zagradama;

- zavisi od hijerarhije.

18.  pitanje 10  poena

U initial i always procedurama:

- dodeljujemo vrednosti nosiocima podataka tipa net;

- dodeljujemo vrednosti nosiocima podataka tipa reg;

- dodeljujemo vrednosti nosiocima podataka tipa net i reg.

19.  pitanje 10  poena

Znak <=:

- definiše operaciju upoređenja;

- definiše neblokirajuću dodelu;

- definiše operaciju upoređenja ili neblokirajuću dodelu.

20.  pitanje 15  poena

Značenje instrukcije always @ (clock) je sledeće:

- dodelu napisanu iza instrukcije treba izvršavati kada je signal clock na visokom logičkom nivou;

- dodelu napisanu iza te instrukcije treba izvršavati na uzlaznoj ivici signala clock;

- dodelu napisanu iza te instrukcije treba izvršavati i na uzlaznoj i na silaznoj ivici signala clock.