Prvi kolokvijum iz Digitalne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

U digitalnim kolima postoje sledeći tipovi hazarda:

- statički dinamički i funkcionalni;

- dinamički, kinematički i izotropni;

- linearni i nelinearni.

2.  pitanje 5  poena

Hazardne pojave u digitalnim kolima su:

- uvek štetne;

- redovno štetne ali ponegde se daju iskoristiti;

- nikad nisu štetne.

3.  pitanje 10  poena

Pri upoređivanju digitalnih kola:

- uzima se odnos potrošnje i kašnjenja;

- uzima se proizvod potrošnje i kašnjenja;

- uzima se zbir potrošnje i kašnjenja.

4.  pitanje 10  poena

Cilj razvoja savremenih digitalnih kola sa manjim naponom napajanja je:

- smanjivanje potrošnje;

- smanjivanje kašnjrnja;

- smanjivanje potrošnje i kašnjenja.

5.  pitanje 15  poena

Kod digitalnih kola koja su projektovana za širi opseg napona napajanja, pri porastu napona napajanja :

- raste potrošnja i rastu kašnjenja;

- raste potrošnja i opadaju kašnjenja;

- opada potrošnja i rastu kašnjenja.

6.  pitanje 5  poena

Konvertor koda se može ostvariti kaskadnom vezom:

- kodera i dekodera;

- dekodera i kodera;

- dva dekodera.

7.  pitanje 10  poena

Digitalni demultipleksor se može realizovati:

- korišćenjem ulaza multipleksora kao izlaza;

- odgovarajućom spregom dekodera sa ulazom za dozvolu;

- kaskadnom vezom dva multipleksora.

8.  pitanje 10  poena

Kola za sprezanje:

- zahtevaju jedan napon napajanja;

- zahtevaju jedan ili dva napona napajanja;

- zahtevaju dva napona napajanja.

9.  pitanje 15  poena

Primenom multipleksora 8/1 može se ostvariti logička funkcija:

- sa najviše tri promenljive;

- sa najviše četiri promenljive;

- sa najviše osam promenljivih.

10.  pitanje 15  poena

Konvertor koda BCD/7 segmenata:

- pored upravljanja segmentima upravlja i decimalnom tačkom;

- ne upravlja decimalnom tačkom;

- postoji specijalna varijanta koja upravlja i decimalnom tačkom.

11.  pitanje 5  poena

Kod sekvencijalnih mreža takt se dovodi:

- samo na memorijski blok;

- samo na kombinacioni blok;

- i na memorijski i na kombinacioni blok.

12.  pitanje 5  poena

Registri se mogu praviti od:

- od latch-eva;

- od flip-flop-ova;

- i od latch-eva i od flip-flop-ova.

13.  pitanje 10  poena

Master slave veza D latch-eva se koristi za:

- realizaciju SR latch-a;

- realizaciju D flip-flop-a;

- upravljanje LED indikatorom.

14.  pitanje 10  poena

Dijagram prelaza sadrži:

- manje informacija nego tabela prelaza;

- istu informaciju kao tabela prelaza;

- više informacija nego tabela prelaza.

15.  pitanje 15  poena

Kod Moore-ovog logičkog automata u čvorovima dijagrama se navodi:

- stanje ili kôd stanja;

- stanje ili kôd stanja uz vrednosti izlaznih promenljivih;

- samo vrednosti izlaznih promenljivih.

16.  pitanje 5  poena

Aritmetičke jedinice se koriste:

- za mašinska računanja;

- za traženje grešaka;

- za sinhronizaciju takta.

17.  pitanje 10  poena

Mana D/A konvertora na bazi impulsno-širinske modulacije je:

- mala rezolucija;

- veliki broj primenjenih komponenti;

- sporost.

18.  pitanje 10  poena

Višebitni aritmetički komparator se može realizovati:

- paralelnom vezom više jednobitnih komparatora;

- kaskadnom vezom više jednobitnih komparatora;

- unakrsnom vezom više jednobitnih komparatora.

19.  pitanje 15  poena

Izlazni napon D/A konvertora sa težinskom otpornom mrežom je dat formulom:

- VO=−Rf⋅VREF⋅R⋅2n−1(20Q0+21Q1+22Q2+...+2n−1Qn−1);

- VO=−Rf⋅VREF⋅12n−1R(20Q0+21Q1+22Q2+...+2n−1Qn−1);

- VO=−Rf⋅VREF⋅1R(21Q0+22Q1+23Q2+...+2nQn−1).

20.  pitanje 15  poena

Pri proširivanju kapaciteta memorije, pored memorijskih kola se koristi i:

- multipleksor;

- koder;

- dekoder.