Prvi kolokvijum iz Digitalne elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Pri korišćenju naponske logike, digitalna kola:

- ostvaruju standardne naponske nivoe pomoću prekidača;

- kontrolišu protok struje od ulaza prema izlazu pomoću prekidača;

- rade kao strujni generatori.

2.  pitanje 5  poena

Pri realizaciji savremenih digitalnih kola:

- koristi se isključivo naponska logika;

- koristi se isključivo strujna logika;

- pretežno se koristi naponska logika.

3.  pitanje 10  poena

U slučaju statičkog hazarda na izlazu digitalnog kola može da se pojavi sledeći niz logičkih vrednosti:

- 01;

- 010;

- 0101.

4.  pitanje 10  poena

Kod pravilno konstruisanih logičkih kola uvek važi:

- VOL<VIL i VOH>VIH;

- VOL>VIL i VOH>VIH;

- VOL>VIL i VOH<VIH.

5.  pitanje 15  poena

Prenosna karakteristika prikazana na slici odgovara:

- idealizovanom invertujućem kolu za sprezanje;

- idealizovanom neinvertujućem kolu za sprezanje;

- realnom kolu za sprezanje.

6.  pitanje 5  poena

Konvertor koda BCD/7 segmenata:

- može da se koristi samo za prikazivanje decimalnih brojeva;

- ako se tako napravi, može da služi i za prikazivanje heksadecimalnih brojeva;

- može da se koristi za prikazivanje decimalnih brojeva i slova engleske abecede.

7.  pitanje 10  poena

Dvosmerna kola za sprezanje:

- istovremeno prenose signale u dva smera;

- naizmenično prenose signale u jednom ili drugom smeru;

- prenose signale sa različitim predznacima.

8.  pitanje 10  poena

Nepotpuni dekoder ima:

- n ulaza i manje od 2n izlaza;

- manje od 2n  ulaza i n izlaza;

- n ulaza i manje od 2n izlaza.

9.  pitanje 15  poena

Izlaz bafera sa tri stanja:

- se može spojiti sa drugim običnim izlazom (sa dva stanja);

- se ne može spojiti sa drugim običnim izlazom (sa dva stanja);

- može se spojiti samo ako ga uvek držimo uključeno..

10.  pitanje 15  poena

Primenom multipleksora 8/1 može se ostvariti logička funkcija:

- sa najviše tri promenljive;

- sa najviše četiri promenljive;

- sa najviše osam promenljivih.

11.  pitanje 5  poena

Flip-flop-ovi reaguju na:

- prekostruju;

- logički nivo;

- ivicu logičkog signala.

12.  pitanje 5  poena

Sekvencijalne mreže:

- sadrže samo memorijske elemente;

- pored memorijskih elemenata sadrže i kombinacione blokove;

- sadrže samo kombinacione blokove.

13.  pitanje 10  poena

Dijagram prelaza sadrži:

- manje informacija nego tabela prelaza;

- istu informaciju kao tabela prelaza;

- više informacija nego tabela prelaza.

14.  pitanje 10  poena

Pri realizaciji automata po Mealy-jevoj i Moore-ovoj šemi:

- broj upotrebljenih flip-flop-ova je uvek isti;

- broj upotrebljenih flip-flop-ova može biti isti ali može i da se razlikuje;

- broj upotrebljenih flip-flop-ova je uvek različit.

15.  pitanje 15  poena

Za kodiranje stanja pri sintezi logičkog automata:

- poznat je postupak koji dovodi do optimalnog rešenja;

- ne postoji optimalno rešenje;

- postoji optimalno rešenje ali postupak za iznalaženje tog rešenja nije jednoznačan.

16.  pitanje 5  poena

Pri uzorkovanju (uzimanju odbiraka) A/D pretvarač zapamti:

- trenutnu vrednost ulaznog signala;

- srednju vrednost ulaznog signala;

- efektivnu vrednost ulaznog signala.

17.  pitanje 10  poena

A/D konvertor koji radi sa sukcesivnom aproksimacijom, koristi:

- n perioda takta za obavljanje konverzije;

- 2n perioda takta za obavljanje konverzije;

- 2n perioda takta za obavljanje konverzije.

18.  pitanje 10  poena

Mana D/A konvertora na bazi impulsno-širinske modulacije je:

- mala rezolucija;

- veliki broj primenjenih komponenti;

- sporost.

19.  pitanje 15  poena

Uloga prioritetnog kodera kod A/D pretvarača direktnog (flash) tipa je:

- određivanje prioriteta među ulaznim signalima;

- formiranje izlaznog koda;

- određivanje prioriteta među ulaznim signalima i formiranje izlaznog koda.

20.  pitanje 15  poena

Kolo za množenje:

- se može ostvariti od samo kombinacionih komponenata;

- se može ostvariti od samo sekvencijalnih komponenata;

- zahteva i kombinaciona i sekvencijalna kola za realizaciju.