Első teszt Villamos hajtásokból

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A forgó mozgás átalakítása egyenes vonalú mozgássá akkor szükséges, amikor:

- teljesítményt akarunk növelni,

- a munkagép úgy kívánja,

- a motornak nincs elég forgató nyomatéka.

2.  kérdés 10  pont

Ha a munkagép teljesítmény-igénye konstans, a meghajtáshoz szükséges nyomaték:

- egyenesen arányos a sebességgel,

- fordítottan arányos a sebességgel,

- nem függ a sebességtől.

3.  kérdés 15  pont

Körmozgásnál a teljesítmény:

- a szögsebesség és a forgató nyomaték szorzata,

- a szögsebesség és a szöggyorsulás szorzata,

- a szöggyorsulás és a tehetetlenségi nyomaték szorzata.

4.  kérdés 5  pont

Az induktív tekercs impedanciája:

- nem függ a frekvenciától,

- a frekvenciával arányosan nől,

- a frekvenciával fordítottan arányos.

5.  kérdés 15  pont

Váltakozó áramú hálózatokban a Kirchhoff törvények:

- a feszültségek és áramok pillanatértékeire érvényesek,

- a feszültségek és áramok fázoraira érvényesek,

- érvényesek mind a fázorokra, mind a pillanatértékekre.

6.  kérdés 5  pont

A kétfokozatú energia átalakítóknál az egyenirányító kimenetét:

- köztes körnek nevezzük,

- segéd áramkörnek nevezzük,

- motor körnek nevezzük.

7.  kérdés 10  pont

A motorok táplálására alkalmazott teljesítmény átalakítók:

- egy félhidat tartalmaznak,

- két félhidat tartalmaznak,

- egy, két vagy több félhidat tartalmaznak.

8.  kérdés 15  pont

A teljes-hidas kapcsolásnál a kimeneti oldalon a feszültség pillanatértéke:

- vagy 0 vagy Vd,

- vagy 0 vagy Vd vagy -Vd,

- vagy 0 vagy -Vd/2 vagy Vd/2.

9.  kérdés 5  pont

Ha a villamos gépeknél csökkentjük a légrést, azonos gerjesztő áram mellett:

- csökken a mágneses fluxus,

- növekszik a mágneses fluxus,

- a mágneses fluxus nem változik.

10.  kérdés 10  pont

Faraday törvénye szerint a tekercs feszültsége:

- a benne folyó árammal arányos,

- a benne folyó áram deriváltjával arányos,

- a benne folyó áram integráljával arányos.

11.  kérdés 15  pont

Az induktív tekercsben tárolt energia:

- egyenesen arányos a tekercs áramával,

- fordítottan arányos a tekercs áramával,

- a tekercs áramának négyzetével arányos.

12.  kérdés 5  pont

Az elektromechanikai energia-átalakítók:

- kizárólag forgógépek,

- általában forgógépek,

- elsősorban lineáris gépek.

13.  kérdés 10  pont

A villamos gép forgató nyomatékának iránya úgy fordítható meg, hogy:

- megfordítjuk a gép áramának irányát,

- megfordítjuk a gép feszültségének irányát,

- meg kell fordítani mind a feszültség-, mind az áram irányát.

14.  kérdés 15  pont

Egy hajtás eredő hatásfoka egyenlő a motor és a teljesítmény átalakító hatásfokának:

- összegével,

- szorzatával,

- hányadosával.

15.  kérdés 5  pont

A DC motoroknál az állórész és a forgórész mágneses tere:

- algebrailag adódik össze,

- vektoriálisan adódik össze,

- abszolút értékben adódik össze.

16.  kérdés 10  pont

Ha egy DC motornál 20%-kal megnöveljük az állórész mágneses indukcióját, azonos tápfeszültségnél a motor sebessége:

- is megnő 20%-kal,

- lecsökken 20%-kal,

- nem változik.

17.  kérdés 15  pont

A DC motorok állórészét nem szokás lemezelni, mert:

- a gerjesztés nem tartalmaz jelentős AC komponenst,

- így kevésbé kopnak a szénkefék,

- így jobb a motor hatásfoka.

18.  kérdés 5  pont

A villamos hajtások időtartományban:

- átviteli függvényekkel modellezhetők,

- differenciál-egyenletekkel modellezhetők,

- parciális differenciál-egyenletekkel modellezhetők.

19.  kérdés 10  pont

A villamos hajtások szabályozásánál:

- elegendő, ha a nyílt hurkú átviteli függvénynek megfelelő fázistartaléka van,

- elegendő, ha a zárt hurkú átviteli függvénynek megfelelő fázistartaléka van,

- szükséges, hogy mindkét átviteli függvénynek megfelelő fázistartaléka legyen.

20.  kérdés 15  pont

A hajtás-szabályozó tervezésénél:

- kisjelű analízis alapján tudjuk beállítani a megfelelő fázistartalékot,

- nagyjelű szimulációkkal tudjuk beállítani a megfelelő fázistartalékot,

- mérések alapján szoktuk beállítani a megfelelő fázistartalékot.