Első teszt Villamos hajtásokból

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

Az egysíknegyedes hajtás azt jelenti, hogy:

- a motor csak az idő negyed részében üzemelhet névleges nyomatékkal,

- a motor csak a névleges nyomaték egynegyed részét tudja leadni névleges sebességnél,

- a motor csak egy irányban tud nyomatékot kifejteni.

2.  kérdés 10  pont

Ha a munkagép teljesítmény-igénye konstans, a meghajtáshoz szükséges nyomaték:

- egyenesen arányos a sebességgel,

- fordítottan arányos a sebességgel,

- nem függ a sebességtől.

3.  kérdés 15  pont

Ha azt érzékeljük, hogy a motor pozitív irányban forog, de a nyomaték negatív irányban hat, akkor:

- hajtásról van szó,

- fékezésről van szó,

- nem egyértelmű, hogy hajtásról vagy fékezésről van-e szó.

4.  kérdés 5  pont

A szinuszos mennyiség periódusa:

- a frekvencia reciprok értéke,

- a körfrekvencia reciprok értéke,

- a frekvencia többszöröse.

5.  kérdés 15  pont

Szimmetrikus, háromszög kapcsolású fogyasztót úgy helyettesíthetünk csillagkapcsolásúval, ha:

- az egyes impedancia-értékeket hárommal szorozzuk,

- az egyes impedancia-értékeket hárommal osztjuk,

- az egyes impedancia-értékeket három négyzetgyökével osztjuk.

6.  kérdés 5  pont

A félhidas kapcsolásnál a kimenő feszültség középértékét:

- a kitöltési tényezővel tudjuk beállítani,

- a kapcsolási frekvenciával tudjuk beállítani,

- úgy tudjuk beállítani, hogy egy időben módosítjuk a kitöltési tényezőt és a frekvenciát is.

7.  kérdés 10  pont

A motorok táplálására alkalmas energia-átalakítók az átalakítást a következő módon szokták megoldani:

- feszültség csökkentő után kötött feszültség növelő átalakító,

- váltóirányító után kötött egyenirányító,

- egyenirányító után kötött váltóirányító.

8.  kérdés 15  pont

A félhidas kapcsolásnál a bemeneti oldalon a kapcsolás pillanatában:

- állandó a feszültség a szűrőkondenzátorok miatt,

- állandó az áram a motor tekercsének induktivitása miatt,

- állandó az áram is és a feszültség is.

9.  kérdés 5  pont

Állandó mágnesek alkalmazása a villamos gépeknél azért előnyös, mert:

- nagyobb mágneses indukció érhető így el,

- nagyobb nyomaték érhető így el,

- így jobb hatásfokot lehet elérni.

10.  kérdés 10  pont

Ferromágneses anyagoknál az indukció értéke:

- csak a mágneses térerősség pillanat-értékétől függ,

- a mágneses térerősségnek a megelőző időszakban mért értékeitől is függ,

- a mágneses térerősségnek a következő időszakban mért értékeitől is függ.

11.  kérdés 15  pont

Mivel a ferromágneses anyagok permeabilitása nagy, kis árammal:

- nagy mágneses térerősséget tudunk létrehozni,

- erős mágneses indukciót tudunk létrehozni,

- nagy induktivitást tudunk létrehozni.

12.  kérdés 5  pont

A villamos gépek vasmagját azért készítik lemezekből:

- mert gépészetileg ez így egyszerűbb,

- mert így nagyobb fluxust lehet kapni,

- hogy csökkentsék az örvényáramok okozta veszteségeket.

13.  kérdés 10  pont

Ha a motor forgórészének vezetékeit hornyokba süllyesztjük, a keletkező forgató nyomaték:

- kisebb lesz, mintha a forgórész felületén lennének a vezetékek,

- nagyobb lesz, mintha a forgórész felületén lennének a vezetékek,

- kb. ugyanakkora lesz, mintha a forgórész felületén lennének a vezetékek.

14.  kérdés 15  pont

A villamos gépben jelentkező indukált elektromotoros erő:

- arányos a légrés-indukció és a szögsebesség hányadosával,

- arányos a légrés-indukció és a szögsebesség szorzatával,

- csak a légrés indukciótól függ.

15.  kérdés 5  pont

Az AC motorok előnyei mellett ma is használnak DC motorokat:

- mert jobb a hatásfokuk,

- mert egyszerűbb a táplálásuk,

- megszokásból.

16.  kérdés 10  pont

A DC motorok állórésze lehet:

- tekercselt és állandó mágneses,

- kétpólusú és hárompólusú,

- szimmetrikus és aszimmetrikus.

17.  kérdés 15  pont

A DC motorok forgórészének vasmagját lemezelni szokták, mert:

- jelentős AC komponense van a benne létrejövő mágneses térnek,

- így egyszerűbb a gyártás,

- így könnyebb kialakítani a szimmetrikus szerkezetet.

18.  kérdés 5  pont

A villamos hajtásoknál használt energia átalakítók:

- egy integráló taggal modellezhetők,

- egy konstanssal való szorzással modellezhetők,

- egy differenciáló taggal modellezhetők.

19.  kérdés 10  pont

A stabil szabályozáshoz a nyílt hurkú átviteli függvénynek:

- 180° fázistartalékra van szüksége,

- 90° fázistartalékra van szüksége,

- elegendő a 45-60° fázistartalék.

20.  kérdés 15  pont

A motor pozíciójának szabályozásához elégséges a P típusú szabályozó, mert:

- ez egy lassú szabályozás,

- a vágási körfrekvencia megfelelő megválasztásával az integrális tag feleslegessé válik,

- a pozíció a sebesség integrálja.