Első teszt Villamos hajtásokból

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A mechanikai áttételekkel:

- teljesítményt tudunk növelni,

- szükség szerint forgató nyomatékot tudunk növelni,

- egy időben forgató nyomatékot és szögsebességet tudunk növelni.

2.  kérdés 10  pont

Ha a munkagép teljesítmény-igénye konstans, a meghajtáshoz szükséges nyomaték:

- egyenesen arányos a sebességgel,

- fordítottan arányos a sebességgel,

- nem függ a sebességtől.

3.  kérdés 15  pont

Ha az áttétel lassítja a motor által generált forgást, a munkagépnek átadott nyomaték:

- kisebb a motor nyomatékánál,

- egyenlő a motor nyomatékával,

- nagyobb a motor nyomatékánál.

4.  kérdés 5  pont

A szinuszos áramokat és feszültségeket felírhatjuk:

- az idő függvényeként,

- az idő és a körfrekvencia szorzatának függvényeként,

- a körfrekvencia függvényeként.

5.  kérdés 15  pont

Ha kondenzátort táplálunk szinuszos feszültséggel:

- az aktív teljesítmény nulla,

- a meddőteljesítmény nulla,

- Nullaértékű mind az aktív teljesítmény, mind a meddőteljesítmény teljesítmény.

6.  kérdés 5  pont

Az alacsony frekvenciás áram és feszültség komponenseket szemlélve, a félhíd kapcsolás:

- ideális áramforrással helyettesíthető,

- ideális feszültségforrással helyettesíthető,

- ideális transzformátorral helyettesíthető.

7.  kérdés 10  pont

A motorok táplálására alkalmazott teljesítmény átalakítók:

- egy félhidat tartalmaznak,

- két félhidat tartalmaznak,

- egy, két vagy több félhidat tartalmaznak.

8.  kérdés 15  pont

A félhidas kapcsolásnál a kimeneti oldalon a feszültség pillanatértéke:

- vagy 0 vagy Vd,

- vagy 0 vagy -Vd,

- vagy -Vd/2 vagy Vd/2.

9.  kérdés 5  pont

Faraday törvénye:

- a tekercs árama és induktivitása között teremt kapcsolatot,

- a tekercs árama és a benne létrehozott mágneses tér között teremt kapcsolatot,

- a tekercs árama és feszültsége között teremt kapcsolatot.

10.  kérdés 10  pont

Transzformátoroknál a tekercsek kölcsönös induktivitása:

- nagy,

- közepes,

- kicsi.

11.  kérdés 15  pont

Valós transzformátornál névleges terhelés mellett az egy menetre eső feszültség:

- minden tekercsre ugyanaz,

- a primér tekercsen kicsit nagyobb, mint a szekundér tekercsen,

- a szekundér tekercsen kicsit nagyobb, mint a primér tekercsen.

12.  kérdés 5  pont

Bármely forgógép teljesítménye kiszámítható, mint a:

- forgató nyomaték és a szögsebesség szorzata,

- forgató nyomaték és a légrés indukció szorzata,

- forgató nyomaték és a szögsebesség hányadosa.

13.  kérdés 10  pont

Ha a motor forgórészének vezetékeit hornyokba süllyesztjük, a keletkező forgató nyomaték:

- kisebb lesz, mintha a forgórész felületén lennének a vezetékek,

- nagyobb lesz, mintha a forgórész felületén lennének a vezetékek,

- kb. ugyanakkora lesz, mintha a forgórész felületén lennének a vezetékek.

14.  kérdés 15  pont

A villamos gépben jelentkező forgató nyomaték:

- arányos a légrés indukció és a rotor-áram szorzatával,

- arányos a légrés indukció és a rotor-áram hányadosával,

- csak a légrés indukciótól függ.

15.  kérdés 5  pont

A DC motoroknál az állórész mágneses terét úgy alakítják ki, hogy az erővonalak:

- sugárirányúak legyenek,

- tangenciálisak legyenek,

- párhuzamosak legyenek.

16.  kérdés 10  pont

Ha egy DC motornál 20%-kal megnöveljük az állórész mágneses indukcióját, azonos tápfeszültségnél a motor sebessége:

- is megnő 20%-kal,

- lecsökken 20%-kal,

- nem változik.

17.  kérdés 15  pont

A DC motor armatúra tekercsében azért kell periodikusan megváltoztatni az áramirányt, hogy:

- ne menjen telítésbe a ferromágneses mag,

- a nyomaték-képzés folyamatos legyen,

- csökkenjen a nyomaték-pulzáció.

18.  kérdés 5  pont

A villamos hajtások sebesség szabályozásánál rendszerint:

- PD szabályozót alkalmazunk,

- PID szabályozót alkalmazunk,

- PI szabályozót alkalmazunk.

19.  kérdés 10  pont

Villamos hajtásoknál a pozíció szabályozót úgy állítjuk be, hogy a határfrekvenciája:

- megegyezzen a sebesség szabályozó határfrekvenciájával,

- jóval nagyobb legyen a sebesség-szabályozó határfrekvenciájánál,

- jóval kisebb legyen a sebesség-szabályozó határfrekvenciájánál.

20.  kérdés 15  pont

A nyomaték szabályozásnál úgy érünk el 90° körüli fázistartalékot, hogy:

- elhanyagoljuk a motor tehetetlenségi nyomatékát,

- a szabályozó nulláját kiegyenlítjük a motor pólusával,

- a szabályozó pólusát kiegyenlítjük a motor nullájával.