Második teszt Villamos hajtásokból

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A háromfázisú AC gépeknél a mágneses tér eloszlása a légrésben szinuszos, ha az egyes tekercsek egymáshoz képest:

- 90°-kal el vannak forgatva,

- 120°-kal el vannak forgatva,

- 180°-kal el vannak forgatva.

2.  kérdés 10  pont

Az AC gépek sztátor tekercsei és áramai közötti szög megközelítőleg 90°, mert:

- a tekercsek reaktanciája nagyjából megegyezik a rezisztanciájukkal,

- a tekercsek reaktanciája sokkal nagyobb a rezisztanciájuknál,

- a tekercsek reaktanciája sokkal kisebb a rezisztanciájuknál.

3.  kérdés 15  pont

Amikor tetszőleges időfüggvényű három áramot és feszültséget ábrázolunk térvektorral:

- a térvektor állandó amplitúdójú lesz, és állandó szögsebességgel forog,

- a térvektor állandó szögsebességgel fog forogni, de az amplitúdója változik,

- változni fog mind a térvektor amplitúdója, mind a szögsebessége.

4.  kérdés 5  pont

A szinuszos PMAC gépek forgórésze által létrehozott mágneses tér térvektora:

- együtt forog a forgórésszel,

- mozdulatlan,

- bizonyos csúszással követi a forgórészt.

5.  kérdés 10  pont

A hagyományos szinkron gépeknél a fázisszög:

- automatikusan beáll 90°-ra,

- visszacsatolással állítjuk be 90°-ra,

- a terhelési nyomatéktól függően áll be.

6.  kérdés 15  pont

A biztonságos üzemeltetés végett a hagyományos szinkron gépet általában csak:

- ±45° fázisszögig használjuk,

- ±60° fázisszögig használjuk,

- ±90° fázisszögig használjuk.

7.  kérdés 5  pont

A kalickás forgórészű aszinkron gépeknél:

- a rotor áramot kommutátoron keresztül vezetik a rotorra,

- a rotor áramot csúszógyűrűkön keresztül vezetik a rotorra,

- nincs szükség semmilyen galvanikus kapcsolatra a rotor áram létrehozásához.

8.  kérdés 10  pont

Az aszinkron motorok forgórészének vasmagját:

- lemez csíkokat a tengelyre feltekercselve készítik,

- kör alakú dinamó lemezeket a tengelyre felhúzva kapják,

- öntéssel kapják.

9.  kérdés 15  pont

Az aszinkron motor egyfázisú modelljét:

- az üresjárati viselkedésből lehet levezetni,

- rögzített forgórész melletti viselkedésből lehet levezetni,

- mindkét viselkedés megfigyelésére szükség van.

10.  kérdés 5  pont

Az aszinkron motor sebesség-szabályozását végző PWM inverter kapcsolási frekvenciája:

- egyenlő a hálózati frekvenciával,

- egyenlő a kimeneti jel alapharmonikusának frekvenciájával

- a hálózati frekvenciánál 2-3 nagyságrenddel nagyobb.

11.  kérdés 10  pont

Az aszinkron motor névleges sebesség feletti alkalmazásánál:

- csökken a leadott teljesítmény,

- csökken a leadott nyomaték,

- csökken a teljesítmény és a nyomaték is.

12.  kérdés 15  pont

Ha az aszinkron motort névleges terhelő nyomatékkal indítjuk, akkor a kezdeti tápfrekvencia:

- a névleges frekvenciával egyenlő,

- a névleges frekvencia és a csúszási frekvencia különbsége,

- a csúszási frekvenciával egyenlő.

13.  kérdés 5  pont

Az aszinkron motorok vektor vezérlésének megvalósításához:

- szükséges a szögsebesség és a sztátor áramok mérése,

- elegendő az áramok és feszültségek ismerete, abból kiértékelhető a szögsebesség,

- elegendő a szögsebesség mérése.

14.  kérdés 10  pont

A három fázisú aszinkron motor tekercseit (a,b,c) azért célszerű két tekerccsel (d,q) modellezni, mert:

- így kisebbek a veszteségek,

- egyszerűbb a szabályozás,

- a legegyszerűbb aszinkron motor valójában kétfázisú.

15.  kérdés 15  pont

A kaszkád szabályozás az aszinkron motoroknál is alkalmas arra, hogy a megadott és a mért sebességből kiszámítsuk:

- a pillanatnyi referens pozíciót,

- a sebességet a következő mintavételezési periódusban,

- a nyomaték referens értékét.

16.  kérdés 5  pont

A hibrid léptető motorok azért kapták ezt az elnevezést:

- mert alkalmazzák náluk mind a változó reluktancia elvet, mind az állandó mágneseket,

- mert két különböző elven működő sztátorral építik őket,

- mert hibrid teljesítmény-átalakítóval kell őket megtáplálni.

17.  kérdés 10  pont

Kis lépésszöget:

- a változó reluktanciájú léptető motorokkal könnyű elérni,

- az állandó mágneses léptető motorokkal lehet könnyen elérni,

- a hibrid léptető motorokkal lehet könnyen elérni.

18.  kérdés 15  pont

A léptető motorok tekercsére:

- akkora feszültséget kötünk, hogy azt a tekercs ellenállásértékével osztva a névleges áramot kapjuk,

- nagyobb feszültséget kötünk, de PWM-mel az áramot a névleges szinten tartjuk,

- akkora feszültséget kötünk, hogy egy lépésidő alatt az áram ne tudja meghaladni a névleges értéket.

19.  kérdés 5  pont

Az aszinkron motorok teljesítménye frekvenciaváltóról üzemeltetve:

- ugyanakkora, mint az adatlapon megadott névleges teljesítmény,

- az adatlapon levő teljesítménynél szokás 10 %-kal kisebbre venni,

- az adatlapon levő teljesítménynél szokás 20 %-kal kisebbre venni.

20.  kérdés 15  pont

A motorok a névleges hatásfokot a névleges teljesítménynél érik el. Ha megfelezzük a sebességet és a nyomatékot:

- a hatásfok megnövekszik,

- a hatásfok azonos szinten marad,

- a hatásfok csökken.