Második teszt Villamos hajtásokból

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

Az AC gépek alkalmazása nem egyértelműen előnyös a DC gépekhez képest, mert:

- a hatásfok alacsonyabb,

- a gép drágább,

- a gép táplálását végző átalakító bonyolultabb.

2.  kérdés 10  pont

Az AC gépek sztátor tekercsei és áramai közötti szög megközelítőleg 90°, mert:

- a tekercsek reaktanciája nagyjából megegyezik a rezisztanciájukkal,

- a tekercsek reaktanciája sokkal nagyobb a rezisztanciájuknál,

- a tekercsek reaktanciája sokkal kisebb a rezisztanciájuknál.

3.  kérdés 15  pont

Amikor tetszőleges időfüggvényű három áramot és feszültséget ábrázolunk térvektorral:

- a térvektor állandó amplitúdójú lesz, és állandó szögsebességgel forog,

- a térvektor állandó szögsebességgel fog forogni, de az amplitúdója változik,

- változni fog mind a térvektor amplitúdója, mind a szögsebessége.

4.  kérdés 5  pont

A szinuszos PMAC gépeknél:

- a sztátor áramok referens értékét a rotor pozíciójából határozzuk meg,

- a rotor pozícióját a sztátor áramok pillanatnyi értékéből határozzuk meg,

- a fenti két dolog nincs egymással közvetlen kapcsolatban.

5.  kérdés 10  pont

A szinuszos PMAC gépeknél a szinuszos indukció eloszlást a légrésben:

- az állórészen szinuszosan elosztott tekercsek áramai hozzák létre,

- a forgórészen elhelyezett állandó mágnesek hozzák létre,

- a légrés szinuszosan változó nagysága okozza.

6.  kérdés 15  pont

A szinuszos PMAC gépeknél a nyomaték:

- arányos a forgórész által létrehozott légrés-indukció és az állórész áramok szorzatával,

- arányos az forgórész által létrehozott légrés-indukció és az állórész áramok szorzatával, de figyelembe kell venni a szöget is,

- csak a légrés indukciótól és a szögtől függ.

7.  kérdés 5  pont

A csúszási szögsebesség egyenlő az állórész mágneses terének szögsebessége és a forgórész mechanikai szögsebessége:

- közötti különbséggel,

- arányával,

- összegével.

8.  kérdés 10  pont

Az aszinkron motoroknál a forgásirányt úgy lehetséges megfordítani, hogy:

- fizikailag felcserélünk két tápvezetéket (fázist),

- logikailag felcseréljük két fázis tranzisztorainak a vezérlését a teljesítmény-átalakítóban,

- mindkét módszer használható.

9.  kérdés 15  pont

A kalicka behelyezése az aszinkron motorba:

- a mágneses indukció eloszlását változtatja meg jelentősen,

- a sztátor áramokat változtatja meg jelentősen,

- nem okoz jelentős változást.

10.  kérdés 5  pont

Az aszinkron motorok generátoros fékezése során nyert villamos energiát:

- visszatápláljuk a hálózatba,

- hővé alakítjuk,

- mindkét módszer alkalmazásban van.

11.  kérdés 10  pont

Az aszinkron motor sebesség-szabályozásához a fázis feszültséget:

- pontosan arányosan kell változtatni a frekvenciával,

- nagyjából arányosan kell változtatni a frekvenciával, de kis sebességnél meg kell emelni a feszültséget az arányoshoz képest,

- nagyjából arányosan kell változtatni a frekvenciával, de nagy sebességnél meg kell emelni a feszültséget az arányoshoz képest.

12.  kérdés 15  pont

Sebesség szenzor nélkül is lehet hozzávetőlegesen szabályozni az aszinkron motor szögsebességét:

- ha mérjük a felvett áramot és kompenzáljuk a frekvenciát,

- ha mérjük a leadott terhelési nyomatékot és kompenzáljuk a frekvenciát,

- mindkét módszer használható.

13.  kérdés 5  pont

Az aszinkron motorok vektor vezérlésénél a rotor indukciót:

- a teljes tartományban konstans értéken tartjuk,

- csökkentett terhelésnél PI szabályozóval szabályozzuk,

- nem lehet szabályozni.

14.  kérdés 10  pont

Az aszinkron motor vektor-vezérlése lehetővé teszi:

- a nyomaték ugrásszerű megváltoztatását,

- a sebesség ugrásszerű megváltoztatását,

- a pozíció ugrásszerű megváltoztatását.

15.  kérdés 15  pont

Ha egy transzformátor szekundér tekercsét rövidre zárjuk, a primér tekercsen pedig ugrásszerűen áramot indítunk meg, a szekundérben is áram indul meg, amely:

- állandó értékű lesz,

- hosszabb időn keresztül nullára csökken,

- fokozatosan növekszik.

16.  kérdés 5  pont

A léptető motorok alkalmazási területei:

- a cementmalmok és hengerművek meghajtása,

- számítógép perifériák meghajtása,

- járművek meghajtása.

17.  kérdés 10  pont

Kis lépésszöget:

- a változó reluktanciájú léptető motorokkal könnyű elérni,

- az állandó mágneses léptető motorokkal lehet könnyen elérni,

- a hibrid léptető motorokkal lehet könnyen elérni.

18.  kérdés 15  pont

A léptető motorok tekercsére:

- akkora feszültséget kötünk, hogy azt a tekercs ellenállásértékével osztva a névleges áramot kapjuk,

- nagyobb feszültséget kötünk, de PWM-mel az áramot a névleges szinten tartjuk,

- akkora feszültséget kötünk, hogy egy lépésidő alatt az áram ne tudja meghaladni a névleges értéket.

19.  kérdés 5  pont

Az aszinkron motorok nyomatéka frekvenciaváltóról üzemeltetve:

- ugyanakkora, mint az adatlapon megadott névleges nyomaték,

- az adatlapon levő nyomatéknál szokás 10 %-kal kisebbre venni,

- az adatlapon levő nyomatéknál szokás 20 %-kal kisebbre venni.

20.  kérdés 15  pont

A motorok felharmonikusok okozta veszteségei:

- a terheléssel négyzetesen növekszenek,

- a terheléssel arányosan növekszenek,

- nem függenek a terheléstől.