Második teszt Villamos hajtásokból

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV   ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

Az AC gépek háromfázisú, szinuszos gerjesztést kapnak:

- az idő nagy részében,

- mindig,

- átmeneti állapotban.

2.  kérdés 10  pont

A térvektoros ábrázolás:

- csak az áramokra és feszültségekre vonatkozik,

- csak a magneto-motoros erőre és a mágneses indukcióra vonatkozik,

- alkalmazható a fenti mennyiségek mindegyikére.

3.  kérdés 15  pont

A térvektorokat úgy tudjuk visszaalakítani fázismennyiségekre, hogy:

- vetítjük az illető térvektort az adott tekercs tengelyére,

- a tekercs tengelyét vetítjük a térvektorra,

- deriváljuk a térvektort.

4.  kérdés 5  pont

A szinuszos PMAC gépek állórész áramainak térvektora:

- állandósult állapotban állandó amplitúdójú,

- mindig állandó amplitúdójú,

- állandó szögsebességű, de az amplitúdója változik.

5.  kérdés 10  pont

A szinuszos PMAC gépeknél a szinuszos indukció eloszlást a légrésben:

- az állórészen szinuszosan elosztott tekercsek áramai hozzák létre,

- a forgórészen elhelyezett állandó mágnesek hozzák létre,

- a légrés szinuszosan változó nagysága okozza.

6.  kérdés 15  pont

A biztonságos üzemeltetés végett a hagyományos szinkron gépet általában csak:

- ±45° fázisszögig használjuk,

- ±60° fázisszögig használjuk,

- ±90° fázisszögig használjuk.

7.  kérdés 5  pont

Túlterhelés esetén az aszinkron motor nyomatéka:

- nem haladhatja meg a névleges értéket,

- a névleges értéknek kb. a kétszeresére tud növekedni,

- a névleges értéknek kb. a hatszorosára tud növekedni.

8.  kérdés 10  pont

Az aszinkron motorok forgórészének vasmagját:

- lemez csíkokat a tengelyre feltekercselve készítik,

- kör alakú dinamó lemezeket a tengelyre felhúzva kapják,

- öntéssel kapják.

9.  kérdés 15  pont

A névleges csúszás felett a nyomaték kisebb ütemben nől, mert:

- kifejezésre jut a sztátor ellenállásértéke,

- megnövekszik a motor szórási reaktanciája,

- megnövekszik a mechanikai súrlódás.

10.  kérdés 5  pont

Az aszinkron motor sebesség-szabályozását végző PWM inverter kapcsolási frekvenciája:

- egyenlő a hálózati frekvenciával,

- egyenlő a kimeneti jel alapharmonikusának frekvenciájával

- a hálózati frekvenciánál 2-3 nagyságrenddel nagyobb.

11.  kérdés 10  pont

A magas hatásfokú sebesség-szabályozott hajtás feltétele(i) az aszinkron motoroknál:

- a kis csúszás,

- a légrés indukció névleges szinten tartása,

- mindkét fenti feltétel szükséges.

12.  kérdés 15  pont

Ha az aszinkron motort névleges terhelő nyomatékkal indítjuk, akkor a kezdeti tápfrekvencia:

- a névleges frekvenciával egyenlő,

- a névleges frekvencia és a csúszási frekvencia különbsége,

- a csúszási frekvenciával egyenlő.

13.  kérdés 5  pont

Az aszinkron motorok vektor vezérlésénél a rotor indukciót:

- a teljes tartományban konstans értéken tartjuk,

- csökkentett terhelésnél PI szabályozóval szabályozzuk,

- nem lehet szabályozni.

14.  kérdés 10  pont

A sebességérzékelő nélküli vektor-vezérlés az aszinkron motoroknál:

- nagy sebességeknél bizonytalan,

- kis sebességeknél bizonytalan,

- általánosan alkalmazott eljárás.

15.  kérdés 15  pont

A kaszkád szabályozás az aszinkron motoroknál is alkalmas arra, hogy a megadott és a mért pozícióból kiszámítsuk:

- a pillanatnyi referens sebességet,

- a sebességet a következő mintavételezési periódusban,

- a nyomaték referens értékét.

16.  kérdés 5  pont

A léptető motorok alkalmazási területei:

- a cementmalmok és hengerművek meghajtása,

- számítógép perifériák meghajtása,

- járművek meghajtása.

17.  kérdés 10  pont

Az állandó mágneses forgórészű léptető motornál a folyamatos hajtást a következő gerjesztési sorozattal írható le:

- +ia, +ib, +ic, -ia, -ib, -ic, +ia,

- ia, iaib, ib, ibic, ic, icia, ia,

- +ia, -ib, +ic, -ia, +ib, -ic, +ia.

18.  kérdés 15  pont

A léptető motor egy-egy tekercse:

- ellenállással és induktivitással jellemezhető,

- ellenállással, induktivitással és szögsebességgel jellemezhető,

- ellenállással, induktivitással és elektromotoros erővel jellemezhető.

19.  kérdés 5  pont

A prémium motorok veszteségei a közönségesekhez képest:

- 10 %-kal kisebbek,

- 20 %-kal kisebbek,

- fele akkorák.

20.  kérdés 15  pont

A motor menetei között jelentkező parciális kisülések:

- fokozatosan tönkreteszik a menetszigetelést,

- a motor indításakor zárlatot okoznak,

- nehezítik a motor indítását.