Drugi test iz Električnih pogona

IME I PREZIME     ______________________

Br. indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Predstavljanje trofaznih struja pomoću prostornih vektora je moguće zato što:

- u svakom trenutku je samo jedna struja različita od nule,

- se rezultantni efekat tri fazne struje u svakom trenutku može ekvivalentirati sa uticajem jednog rotirajućeg namotaja i jedne struje,

- se rezultantni efekat tri fazne struje u svakom trenutku može ekvivalentirati sa uticajem jednog stojećeg namotaja i struje u njemu.

2.  pitanje 10  poena

Uticaj tri fazne struje može se ekvivalentirati sa uticajem struje jednog namotaja:

- ako taj namotaj možemo okretati i njegovu struju možemo menjati,

- ako možemo okretati namotaj, njegovu struju ne treba menjati,

- ako možemo menjati struju, nije nužno okretati namotaj.

3.  pitanje 15  poena

Magnetna indukcija proizvedena sa trofaznim sinusno raspoređenim namotajima ima amplitudu:

- koja je 1,41 puta veća od indukcije koju proizvodi jedan namotaj,

- koja je dva puta veća od indukcije koju proizvodi jedan namotaj,

- koja je tri puta veća od indukcije koju proizvodi jedan namotaj.

4.  pitanje 5  poena

Sinusne PMAC mašine ne mogu da ispadnu iz sinhronizma:

- pošto imaju veliki obrtni moment,

- pošto se automatski podesi 90° između prostornog vektora statorskih struja i indukcije u zazoru,

- pošto se pomoću povrtane sprege po poziciji uvek drži 90° između prostornog vektora statorskih struja i indukcije u zazoru.

5.  pitanje 10  poena

Kod sinusnih PMAC mašina magneto polje rotora deluje deluje odgovarajućom silom na stator. Usled toga:

- stator počinje da se rotira,

- stator ispoljava reakciju na rotor koji počinje da se rotira,

- akcija i reakcija se dešava sa jednakim silama i zato mašina ostaje nepokretna.

6.  pitanje 15  poena

Problem kod energetskih pretvarača sa histerezisnim regulatorom i promenljivom frekvencijom prekidanja je:

- da povremeno dođe do pregrevanja prekidača,

- talasnost struje zavisi od opterećenja,

- nije jednoznačan zahtev za filtracijom usled promene učestanosti prekidanja.

7.  pitanje 5  poena

Ugaona brzina klizanja je jednaka:

- razlici ugaone brzine statorskog magnetnog polja i mehaničke ugaone brzine,

- odnosu ugaone brzine statorskog magnetnog polja i mehaničke ugaone brzine,

- zbiru ugaone brzine statorskog magnetnog polja i mehaničke ugaone brzine.

8.  pitanje 10  poena

Kada u rotoru asinhronog motora nastaju struje:

- menja se magnetno polje statora,

- nastaju takve komponente struje u statorskim namotajima koje kompenzuju promene magnetnog polja statora,

- promene se naponi koji se dovode na stator.

9.  pitanje 15  poena

Raspodela magnetnog polja kod asinhronih motora:

- uopšte ne zavisi od rotorskih struja,

- jedva zavisi od rotorskih struja,

- isključivo zavisi od rotorskih struja.

10.  pitanje 5  poena

Pri korišćenju asinhronog motora ispod nazivne brzine ne sme se motor opteretiti nazivnim momentom:

- jer će ispasti iz sinhronizma,

- jer će se pregrejati,

- jer će proizvesti veliku buku.

11.  pitanje 10  poena

Uslov(i) visokog stepena iskorišćenja regulacije brzine kod asinhronih motora:

- je malo klizanje,

- održavanje indukcije u zazoru na konstantnoj vrednosti,

- oba uslova su potrebna.

12.  pitanje 15  poena

Ako asinhroni motor trajno opterećujemo sa malim obrtnim momentom:

- indukcija u zazoru treba da se održi na nazivnom nivou,

- razumno je indukciju u zazoru držati ispod nazivnog nivoa,

- razumno je indukciju u zazoru povećati preko nazivne vrednosti.

13.  pitanje 5  poena

Transformacija dq-abc kod vektorske kontrole služi za:

- određivanje rotorskih struja,

- određivanje pozicije rotora,

- određivanje referentnih statorskih struja.

14.  pitanje 10  poena

Komponenta struje isq(t) kod vektorske regulacije asinhronog motora:

- služi za podešavanje brzine,

- služi za podešavanje momenta,

- služi za podešavanje fluksa rotora.

15.  pitanje 15  poena

Nagla promena struje rotora je moguća:

- jer je otpornost rotora mala,

- jer je induktivnost rotora mala,

- jer se rotorski napon obično udvostruči.

16.  pitanje 5  poena

Oblasti primene koračnih motora su:

- mlinovi za cement i valjaonice,

- računarske periferije,

- pogon vozila.

17.  pitanje 10  poena

Kod koračnih motora sa stalnim magnetima na rotoru kontinualno kretanje postižemo ponavljanjem sledeće sekvence:

- +ia, +ib, +ic, -ia, -ib, -ic, +ia,

- ia, iaib, ib, ibic, ic, icia, ia,

- +ia, -ib, +ic, -ia, +ib, -ic, +ia.

18.  pitanje 15  poena

Kod koračnih motora sa stalnim magnetima veličina koraka se poklapa:

- uglom između polova rotora,

- uglom između polova statora,

- sa razlikom ugla između polova statora i polova rotora.

19.  pitanje 5  poena

U gubitke motora spadaju sledeći:

- gubici u jezgru, gubici u bakru, gubici usled trenja,

- gubici u bakru, gubici usled trenja, gubici usled vibracija,

- gubici usled montaže, gubici u jezgru, gubici u bakru.

20.  pitanje 15  poena

Ako rotorske štapove asinhronog motora pravimo od materijala bolje provodnosti :

- povećava se stepen iskorišćenja ali raste polazna struja,

- stepen iskorišćenja opada ali se smanjuje polazna struja,

- stepen iskorišćenja opada i raste polazna struja.