Drugi test iz Električnih pogona

IME I PREZIME     ______________________

Br. indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Predstavljanje trofaznih struja pomoću prostornih vektora je moguće zato što:

- u svakom trenutku je samo jedna struja različita od nule,

- se rezultantni efekat tri fazne struje u svakom trenutku može ekvivalentirati sa uticajem jednog rotirajućeg namotaja i jedne struje,

- se rezultantni efekat tri fazne struje u svakom trenutku može ekvivalentirati sa uticajem jednog stojećeg namotaja i struje u njemu.

2.  pitanje 10  poena

Predstavljanje pooću prostornih vektora :

- se odnosi samo na struje i napone,

- se odnosi samo na magneto-motornu silu i na magnetnu indukciju,

- odnosi se na sve gore pomenute veličine.

3.  pitanje 15  poena

U ustaljenom režimu uticaj tri fazne struje se može ekvivalentirati uticajem jednog namotaja ako:

- se namotaj može okretati a struja se može podešavati,

- se namotaj može okretati, struju ne treba menjati,

- se struja može menjati, okretanje namotaja nije uslov.

4.  pitanje 5  poena

Prostorni vektor magnetnog polja rotora kod sinusnih PMAC mašina:

- rotira zajedno sa rotorom,

- je nepokretan,

- prati rotor sa izvesnim kašnjenjem.

5.  pitanje 10  poena

Kod PMAC mašina elektromotorna sila se indukuje u statorske namotaje:

- zato što se rotor sa svojim magnetnim poljem okreće unutar statora,

- zato što se magnetno polje generisano statorskim strujama okreće,

- oba efekta su prisutna.

6.  pitanje 15  poena

Klasične sinhrone mašine:

- generišu reaktivnu snagu,

- troše reaktivnu snagu,

- u zavisnosti od podešavanja mogu i da generišu i da troše reaktivnu snagu.

7.  pitanje 5  poena

Oznake A,B,C,D kod asinhronih motora se odnose na:

- oblik krive momenat/brzina,

- nazivni napon,

- nazivnu struju.

8.  pitanje 10  poena

Kod asinhronih motora prostorni vektor magnetne indukcije statora :

- stoji uvek pod istim uglom u odnosu na stator,

- okreće se sinhronom ugaonom brzinom,

- okreće se asinhronom ugaonom brzinom.

9.  pitanje 15  poena

Preko nazivne vrednosti klizanja moment raste sporije:

- jer dolazi do izražaja otpornost statora,

- jer raste rasipna reaktansa motora,

- jer raste mehaničko trenje.

10.  pitanje 5  poena

Frekvencija prekidanja trofaznog invertora koji reguliše brzinu asinhronog motora:

- je jednaka mrežnoj frekenciji,

- je jednaka frekvenciji osnovnog harmonika na izlazu,

- veći je od mrežne frekvencije za 2-3 reda veličine.

11.  pitanje 10  poena

Ako se desi da pri kočenju asinhronog motora klizanje bude preveliko:

- invertor će morati raditi sa prevelikom strujom,

- uzimaće se prevelika snaga iz mreže,

- javljaće se intenzivno habanje.

12.  pitanje 15  poena

Pri regulaciji asinhronog motora, napon koji treba dovesti, u odnosu na vrednost u praznom hodu:

- treba povećati srazmerno sa momentom opterećenja,

- treba smanjiti obrnuto srazmerno sa obrtnim momentom,

- ne treba menjati napon.

13.  pitanje 5  poena

Struje i naponi asinhronog motora pri V/f regulaciji i kod vektorske regulacije:

- ne razlikuju se u stacionarnom režimu,

- ne razlikuju se u prelaznom režimu,

- bitno se razlikuju.

14.  pitanje 10  poena

Modelovanje statorskih namotaja trofaznog asinhronog motora (a,b,c) sa dva namotaja (d,q) je svrsishodno zato što :

- su ovako smanjeni gubici,

- je ovako prostija regulacija,

- je u stvari najprostiji asinhroni motor upravo dvofazni.

15.  pitanje 15  poena

Kaskadna regulacija je i kod asinhroni motora pogodna da se iz zadate i merene pozicije izračuna:

- trenutna referentna brzina,

- referentna brzina u sledećem intervalu odabiranja,

- referentna vrednost momenta.

16.  pitanje 5  poena

Naziv hibridni koračni motori potiče od toga:

- što koriste i princip promenljive reaktanse i stalne magnete,

- što su konstruisani sa statorom koji primenjuje dva principa,

- što treba da se napajaju sa hibridnim pretvaračem snage.

17.  pitanje 10  poena

Koračni motori se mogu smatrati digitalnim aktuatorima pošto pod uticajem jednog pobudnog impulsa:

- vrše isti ugaoni pomeraj,

- vrše jedan ceo okretaj,

- pomeraju se za ugao od jednog radijana.

18.  pitanje 15  poena

Koračni motori sa promenljivom reluktansom će se kontinualno kretati:

- ako izbegnemo klizanje,

- ako fazne namotaje uzastopno pobuđujemo,

- ako fazne namotaje pobuđujemo sa strujom određenog smera.

19.  pitanje 5  poena

Ako namotaje asinhronog motora pravimo od tanjih provodnika:

- rastu gubici u bakru ali ukupni gubici opadaju,

- rastu gubici u bakru ali ukupni gubici ostaju na istoj vrednosti,

- rastu gubici u bakru a ostali gubici ostaju na istoj vrednosti.

20.  pitanje 15  poena

Motori postižu nazivni stepen iskorišćenja kod nazivne snage. Ako brzinu i obrtni moment smanjimo na pola:

- porašće stepen iskorišćenja,

- stepen iskorišćenja ostaje na istom nivou,

- smanjiće se stepen iskorišćenja.