Drugi test iz Električnih pogona

IME I PREZIME     ______________________

Br. indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Ako smo iz poznatog prostornog vektora odredili struju jedne faze, preostale dve fazne struje dobijamo:

- rotacijom prostornog vektora za +/-120°,

- rotacijom fazora te struje za +/-120,

- rotacijom fazora napona za -90°.

2.  pitanje 10  poena

Uticaj tri fazne struje može se ekvivalentirati sa uticajem struje jednog namotaja:

- ako taj namotaj možemo okretati i njegovu struju možemo menjati,

- ako možemo okretati namotaj, njegovu struju ne treba menjati,

- ako možemo menjati struju, nije nužno okretati namotaj.

3.  pitanje 15  poena

Kada tri napona ili struje, proizvoljne funkcije vremena, predstavljamo prostornim vektorom:

- prostorni vektor će imati konstantnu amplitudu i rotiraće se konstantnom ugaonom brzinom,

- prostorni vektor će rotirati konstantnom ugaonom brzinom ali amplituda će se menjati,

- menjaće se i amplituda i ugaona brzina prostornog vektora.

4.  pitanje 5  poena

Prostorni vektor magnetnog polja rotora kod sinusnih PMAC mašina:

- rotira zajedno sa rotorom,

- je nepokretan,

- prati rotor sa izvesnim kašnjenjem.

5.  pitanje 10  poena

Sinusne PMAC mašine se konstrukciono razlikuju od BLDC mašina:

- po tome što su navojci statorskih namotaja raspodeljeni po sinusnom zakonu duž  oboda,

- magneti na rotoru su tako raspoređeni da indukcija u zazoru zavisi po sinusnom zakonu od ugla,

- obe razlike su prisutne.

6.  pitanje 15  poena

Radi sigurnog rada klasične sinhrone mašine se redovno koriste samo do faznog ugla od:

- ±45°,

- ±60°,

- ±90°.

7.  pitanje 5  poena

Funkcionisanje asinhronih motora se može modelovati:

- idealnim transformatorom,

- realnim transformatorom,

- ne može se modelovati nikakvim transformatorom.

8.  pitanje 10  poena

Kod asinhronih motora struje u pojedinim rotorskim štapovima su:

- međusobno jednake,

- jednake po apsolutnoj vrednosti ali se razlikuju smerovi,

- zavise po sinusnom zakonu od ugaone pozicije.

9.  pitanje 15  poena

Preko nazivne vrednosti klizanja obrtni moment:

- počinje da se smanjuje,

- raste slabije od srazmernog rasta,

- i dalje raste srazmerno ali se motor pregreva.

10.  pitanje 5  poena

Energiju koja se vraća pri generatorskom kočenju asinhronog motora:

- vraćamo u energetsku mrežu,

- pretvaramo u toplotu,

- obe metode su u primeni.

11.  pitanje 10  poena

Pri korišćenju asinhronog motora preko nazivne brzine:

- smanjuje se odata snaga,

- smanjuje se odati obrtni moment,

- smanjuje se i snaga i obrtni moment.

12.  pitanje 15  poena

Ako regulisani asinhroni motor startujemo sa nazivnim momentom opterećenja, početna frekvencija napajanja:

- treba da bude jednaka nazivnoj frekvenciji,

- treba da bude jednaka razlici nazivne frekvencije i frekveciji klizanja,

- treba da bude jednaka frekvenciji klizanja.

13.  pitanje 5  poena

Struje i naponi asinhronog motora pri V/f regulaciji i kod vektorske regulacije:

- ne razlikuju se u stacionarnom režimu,

- ne razlikuju se u prelaznom režimu,

- bitno se razlikuju.

14.  pitanje 10  poena

Modelovanje statorskih namotaja trofaznog asinhronog motora (a,b,c) sa dva namotaja (d,q) je svrsishodno zato što :

- su ovako smanjeni gubici,

- je ovako prostija regulacija,

- je u stvari najprostiji asinhroni motor upravo dvofazni.

15.  pitanje 15  poena

Pri vektorskoj regulaciji asinhronog motora regulator određuje sinhronu ugaonu brzinu tako što:

- oduzme od merene vrednosti ugaone brzine rotora željenu vrednost ugaone brzine klizanja,

- sabere merenu vrednost ugaone brzine rotora sa željenom vrednošću ugaone brzine klizanja,

- podeli merenu vrednost ugaone brzine rotora sa željenom vrednošću ugaone brzine klizanja.

16.  pitanje 5  poena

Oblasti primene koračnih motora su:

- mlinovi za cement i valjaonice,

- računarske periferije,

- pogon vozila.

17.  pitanje 10  poena

Kod koračnih motora:

- kod svih tipova postoje namotaji i na statoru i na rotoru,

- kod nekih tipova na statoru su namotaji a na rotoru su stalni magneti,

- kod nekih tipova na rotoru su namotaji a na statoru su stalni magneti.

18.  pitanje 15  poena

Jedan namota koračnog motora se može opisati sa:

- otpornošću i induktivnošću,

- otpornošću, induktivnošću i ugaonom brzinom,

- otpornošću, induktivnošću i elektromotornom silom.

19.  pitanje 5  poena

Snaga asinhronog motora kada se napaja iz pretvarača frekvencije:

- je istovetna sa nazivnom snagom motora datom na tablici motora,

- obično se umanjuje za 10% u odnosu na snagu datu na tablici motora,

- obično se umanjuje za 20% u odnosu na snagu datu na tablici motora.

20.  pitanje 15  poena

Motori postižu nazivni stepen iskorišćenja kod nazivne snage. Ako brzinu i obrtni moment smanjimo na pola:

- porašće stepen iskorišćenja,

- stepen iskorišćenja ostaje na istom nivou,

- smanjiće se stepen iskorišćenja.