Drugi test iz Električnih pogona

IME I PREZIME     ______________________

Br. indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Predstavljanje trofaznih struja pomoću prostornih vektora je moguće zato što:

- u svakom trenutku je samo jedna struja različita od nule,

- se rezultantni efekat tri fazne struje u svakom trenutku može ekvivalentirati sa uticajem jednog rotirajućeg namotaja i jedne struje,

- se rezultantni efekat tri fazne struje u svakom trenutku može ekvivalentirati sa uticajem jednog stojećeg namotaja i struje u njemu.

2.  pitanje 10  poena

Fazna razlika između faznih napona i struja kod AC mašina je približno 90°:

- pošto je reaktancija namotaja približno jednaka njihovoj rezistanciji,

- pošto je reaktancija namotaja mnogo veća od njihove rezistance,

- pošto je reaktancija namotaja mnogo veća od njihove rezistance.

3.  pitanje 15  poena

Magnetna indukcija proizvedena sa trofaznim sinusno raspoređenim namotajima ima amplitudu:

- koja je 1,41 puta veća od indukcije koju proizvodi jedan namotaj,

- koja je dva puta veća od indukcije koju proizvodi jedan namotaj,

- koja je tri puta veća od indukcije koju proizvodi jedan namotaj.

4.  pitanje 5  poena

Prostorni vektor magnetnog polja rotora kod sinusnih PMAC mašina:

- rotira zajedno sa rotorom,

- je nepokretan,

- prati rotor sa izvesnim kašnjenjem.

5.  pitanje 10  poena

Kod klasičnih sinhronih mašina fazna razlika između statorskih struja i napona se:

- menja između +/-90°,

- menja između +/-120°,

- menja između +/-180°.

6.  pitanje 15  poena

Klasične sinhrone mašine:

- generišu reaktivnu snagu,

- troše reaktivnu snagu,

- u zavisnosti od podešavanja mogu i da generišu i da troše reaktivnu snagu.

7.  pitanje 5  poena

Ugaona brzina klizanja je jednaka:

- razlici ugaone brzine statorskog magnetnog polja i mehaničke ugaone brzine,

- odnosu ugaone brzine statorskog magnetnog polja i mehaničke ugaone brzine,

- zbiru ugaone brzine statorskog magnetnog polja i mehaničke ugaone brzine.

8.  pitanje 10  poena

Smer rotacije kod asinhronih motora se okreće tako:

- što fizički zamenimo dve napojne linije (dve faze),

- logički zamenimo upravljanje tranzistorima koje pripadaju dvema fazama,

- obe metode se mogu koristiti.

9.  pitanje 15  poena

Postavljanje kaveza u asinhroni motor:

- bitno menja raspodelu magnetne indukcije,

- značajno menja statorske struje,

- ne unosi bitnu promenu.

10.  pitanje 5  poena

Energiju koja se vraća pri generatorskom kočenju asinhronog motora:

- vraćamo u energetsku mrežu,

- pretvaramo u toplotu,

- obe metode su u primeni.

11.  pitanje 10  poena

Pri kočenju asinhronog motora indukciju u zazoru:

- treba smanjiti na nulu,

- treba održavati na nazivnoj vrednosti,

- treba dići do nivoa zasićenja jezgra.

12.  pitanje 15  poena

Smanjenje indukcije u zazoru je opravdano smanjiti ispod nazivne vrednosti da bi smanjili:

- gubitke u čeličnom jezgru pri umerenom opterećenju,

- gubitke u bakru pri umerenom opterećenju,

- radio-frekvencijske smetnje.

13.  pitanje 5  poena

Transformacija dq-abc kod vektorske kontrole služi za:

- određivanje rotorskih struja,

- određivanje pozicije rotora,

- određivanje referentnih statorskih struja.

14.  pitanje 10  poena

Komponenta struje isq(t) kod vektorske regulacije asinhronog motora:

- služi za podešavanje brzine,

- služi za podešavanje momenta,

- služi za podešavanje fluksa rotora.

15.  pitanje 15  poena

Ako sekundarni namotaj jednog transformatora kratko spojimo a kroz primar pokrenemo skokovitu struju, kroz sekundar se takođe pokreće struja koja će:

- teći stalno,

- kroz duže vreme pasti na nulu,

- postepeno rasti.

16.  pitanje 5  poena

Kora;ni motori omogućavaju kontrolu pozicije:

- bez senzora,

- bez povratne sprege,

- bez senzora i bez povratne sprege.

17.  pitanje 10  poena

Mali ugao koraka se lako postiže sa:

- koračnim motorima sa promenljivom reluktansom,

- sa koračnim motorima sa stalnim magnetima,

- sa hibridnim koračnim motorima.

18.  pitanje 15  poena

Koračni motori sa promenljivom reluktansom će se kontinualno kretati:

- ako izbegnemo klizanje,

- ako fazne namotaje uzastopno pobuđujemo,

- ako fazne namotaje pobuđujemo sa strujom određenog smera.

19.  pitanje 5  poena

U gubitke motora spadaju sledeći:

- gubici u jezgru, gubici u bakru, gubici usled trenja,

- gubici u bakru, gubici usled trenja, gubici usled vibracija,

- gubici usled montaže, gubici u jezgru, gubici u bakru.

20.  pitanje 15  poena

Motori postižu nazivni stepen iskorišćenja kod nazivne snage. Ako brzinu i obrtni moment smanjimo na pola:

- porašće stepen iskorišćenja,

- stepen iskorišćenja ostaje na istom nivou,

- smanjiće se stepen iskorišćenja.