Prvi test iz Električnih pogona

IME I PREZIME     ______________________

Br. indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Obrtni moment trenja pri pokretanju:

- je uvek veća od iste sile nakon pokretanja,

- je uvek manja od vrednosti nakon pokretanja,

- ima istu vrednost kao i nakon pokretanja.

2.  pitanje 10  poena

Ako je potreban moment za pogon radne mašine srazmeran sa brzinom, potrebna snaga za pogon je:

- srazmerna sa brzinom,

- srazmeran sa kvadratom brzine,

- nezavisna od brzine.

3.  pitanje 15  poena

Kod pravolinijskog kretanja snaga je:

- proizvod brzine i sile,

- proizvod brzine i ubrzanja,

- proizvod ubrzanja i mase.

4.  pitanje 5  poena

Impedansa otpornika:

- ne zavisi od frekvencije,

- raste srazmerno sa frekvencijom,

- obrnuto je srazmeran sa frekvencijom.

5.  pitanje 15  poena

Efektivna vrednost naizmeničnog napona se izračunava tako da se vršna vrednost podeli sa kvadratnim korenom od dva:

- ovo važi samo za sinusni napon,

- ovo važi za sinusni i pravougaoni napon,

- ovo važi za bilo koji naizmenični napon.

6.  pitanje 5  poena

Stepen iskorišćenja običnih usmerača je:

- između 70-80%,

- između 80-90%,

- preko 99%.

7.  pitanje 10  poena

Prekidački pretvarači za napajanje motora:

- proizvode jednosmerni napon podešljive vrednosti,

- proizvode sinusni napon promenljive amplitude i frekvencije,

- proizvode jednosmerni napon podešljive vrednosti i sinusni napon promenljive amplitude i frekvencije.

8.  pitanje 15  poena

Trenutne vrednosti napona na izlazu kod polumostnog pretvarača su:

- ili 0 ili Vd,

- ili 0 ili -Vd,

- ili -Vd/2 ili Vd/2.

9.  pitanje 5  poena

Ako kod električnih mašina povećamo zazor pri nepromenjenoj pobudnoj struji:

- smanjiće se magnetni fluks,

- porašće magnetni fluks,

- magnetni fluks ostaje nepromenjen.

10.  pitanje 10  poena

Magnetna reluktansa:

- je odnos magnetomotorne sile i magnetnog fluksa,

- je proizvod magnetomotorne sile i magnetnog fluksa,

- je zbir magnetomotorne sile i magnetnog fluksa.

11.  pitanje 15  poena

Da bi se opisala histerezisna petlja, magnetni materijal treba pobuditi:

- sa konstantnom jačinom magnetnog polja,

- do zasićenja,

- sa cikličnom promenom simetričnog naizmeničnog magnetnog polja.

12.  pitanje 5  poena

Električni motori redovno mogu da daju i znatno veći momenat od nazivnog :

- ako na motor dovodimo znatno veći napon,

- ako je taj momenat potreban samo u kratkom vremenu,

- ako se značajno smanji ugaona brzina.

13.  pitanje 10  poena

Ako se namotaji rotora spuste u žlebove, obrtni momenat koji se formira:

- će biti manji u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini,

- će biti veći u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini,

- će biti otprilike isti u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini.

14.  pitanje 15  poena

Kod električne mašine u generatorskom režimu mehanička energija akumulisana u radnoj mašini:

- pretvara se u električnu energiju,

- pretvara se u toplotu u namotajima mašine,

- povećava indukciju u zazoru.

15.  pitanje 5  poena

Kod DC motora statorsko magnetno polje se formira tako da linije indukcije budu:

- radijalne,

- tangencijalne,

- paralelne.

16.  pitanje 10  poena

Ako su dva DC motora iste konstrukcije ali kod jednog je dužina provodnika u armaturnom namotaju za 20% veća od drugog:

- duži motor može da daje za 20% veći obrtni moment,

- duži motor može da daje za 44% veći obrtni moment,

- duži motor može da se okreće za 20% većom brzinom.

17.  pitanje 15  poena

Napajanje DC motora može da se rešava na bazi pretvarača sa:

- tiristorom ili  trijakom,

- tranzistorom ili tiristorom,

- kalemom i kondenzatorom.

18.  pitanje 5  poena

Pretvarači energije koji se koriste u električnim pogonima mogu se modelovati :

- jednim integracionim članom,

- množenjem konstantom,

- jednim diferencijalnim članom.

19.  pitanje 10  poena

Pri regulaciji električnih pogona:

- dovoljno je ako prenosna funkcija sa otvorenom petljom ima dovoljnu marginu faze,

- dovoljno je ako prenosna funkcija sa zatvorenom petljom ima dovoljnu marginu faze,

- potrebno je da obe prenosne funkcije imaju odgovatajuću marginu faze.

20.  pitanje 15  poena

Pri projektovanju regulatora pogona fazna margina se može podesiti na bazi:

- analize u režimu malih signala,

- simulacija za režim velikih signala,

- merenja.