Prvi test iz Električnih pogona

IME I PREZIME     ______________________

Br. indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Pretvaranje obrtnog kretanja u linearno kretanje je potrebno kada:

- želimo dobiti veću snagu,

- radna mašina tako zahteva,

- motor nema dovoljan obrtni moment.

2.  pitanje 10  poena

Ako je potreban moment za pogon radne mašine srazmeran sa brzinom, potrebna snaga za pogon je:

- srazmerna sa brzinom,

- srazmeran sa kvadratom brzine,

- nezavisna od brzine.

3.  pitanje 15  poena

Kod kružnog kretanja snaga je:

- proizvod ugaone brzine i obrtnog momenta,

- proizvod ugaone brzine i ugaonog ubrzanja,

- proizvod ugaonog ubrzanja i momenta inercije.

4.  pitanje 5  poena

Sinusni naponi se mogu napisati kao:

- funkcije vremena,

- funkcije proizvoda kružne učestanosti i vremena,

- funkcije kružne učestanosti.

5.  pitanje 15  poena

U naizmeničnim mrežama Kirchhoff-ovi zakoni važe:

- za trenutne vrednosti struja i napona,

- za fazore struja i napona,

- i za fazore i za trenutne vrednosti struja i napona.

6.  pitanje 5  poena

Polumosni pretvarač na svom izlazu daje:

- ravan jednosmerni napon podešljive vrednosti,

- pravougaoni napon podešljivog faktora ispune,

- pravougaoni napon podešljive frekvencije i konstantnog faktora ispune.

7.  pitanje 10  poena

Polumostni pretvarač pogodan za napajanje DC motora:

- može da radi i u buck, i u boost režimu,

- strogo radi u boost režimu,

- strogo radi u buck režimu.

8.  pitanje 15  poena

Energetski pretvarač sa jednim polumostom za napajanje DC motora:

- se sastoji od dva aktivna poluprovodnička prekidača i dve diode,

- se sastoji od dva mehanička prekidača,

- se sastoji od dva aktivna poluprovodnička prekidača.

9.  pitanje 5  poena

Međusobna induktivnost treba da se uzima u obzira kada:

- analiziramo jedan samostalan namotaj,

- analiziramo dva namotaja koji su u međusobnoj blizini,

- analiziramo dva ili više namotaja koji su u međusobnoj blizini.

10.  pitanje 10  poena

Ampère-ov zakon važi za:

- srednje vrednosti promenljivih u njemu,

- efektivne vrednosti promenljivih u njemu,

- trenutne vrednosti promenljivih u njemu.

11.  pitanje 15  poena

Induktivnost magnećenja transformatora se može izračunati:

- iz rezultata merenja u praznom hodu,

- iz rezultata merenja u kratkom spoju,

- potrebno je obaviti oba merenja.

12.  pitanje 5  poena

Smanjenje vazdušnog zazora u električnim mašinama je ograničeno:

- mogućnostima mašinske obrade,

- rasipnim fluksem,

- hlađenjem.

13.  pitanje 10  poena

Magnetni fluks električne mašine:

- zatvara se preko statora, rotora i vazdušnog zazora,

- prvenstveno se zatvara preko statora,

- prvenstveno se zatvara preko rotora.

14.  pitanje 15  poena

Obrtni moment u električnim mašinama:

- je srazmeran proizvodu indukcije u zazoru rotorske struje,

- je srazmeran odnosu indukcije u zazoru rotorske struje,

- zavisi samo od indukcije u zazoru.

15.  pitanje 5  poena

Kod DC motora način rada može biti:

- samo jednokvadrantni,

- jednokvadrantni, dvokvadrantni i trokvadrantni,

- jednokvadrantni, dvokvadrantni i četvorokvadrantni.

16.  pitanje 10  poena

Namotaji BLDC motora se vezuju:

- u zvezdu,

- u trougao,

- način vezivanja zavisi od raspoloživog napona napajanja.

17.  pitanje 15  poena

Stator DC motora se ne pravi od dinamo limova:

- pošto pobuda ne sadrži značajnu AC komponentu,

- pošto se ovako manje troše četkice,

- pošto na ovaj način dobija se bolji stepen iskorišćenja.

18.  pitanje 5  poena

Kod kaskadne regulacije:

- unutrašnji regulacioni krug treba da je najbrži,

- spoljni regulacioni krug treba da je najbrži,

- regulacioni krugovi treba da su iste brzine.

19.  pitanje 10  poena

Za stabilnu regulaciju prenosna funkcija sa otvorenom petljom treba da ima faznu marginu od:

- 180°,

- 90°,

- dovoljna je fazna margina od 45 do 60°.

20.  pitanje 15  poena

Kod regulacije momenta postiže se fazna margina od oko 90° tako što:

- se zanemari moment inercije motora,

- nula regulatora se poklopi sa polom motora,

- pol regulatora se poklopi sa nulom motora.