Prvi test iz Električnih pogona

IME I PREZIME     ______________________

Br. indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Mehanički prenosnici:

- mogu da povećaju snagu,

- po potrebi mogu da povećaju obrtni moment,

- istovremeno mogu da povećaju ugaonu brzinu i obrtni moment.

2.  pitanje 10  poena

Ako je potreban moment za pogon radne mašine srazmeran sa brzinom, potrebna snaga za pogon je:

- srazmerna sa brzinom,

- srazmeran sa kvadratom brzine,

- nezavisna od brzine.

3.  pitanje 15  poena

Ako detektujemo da se motor okreće u negativnom smeru i obrtni moment deluje u negativnom smeru, radi se o:

- pogonu,

- kočenju,

- nije jednoznačno da li se radi o pogonu ili o kočenju.

4.  pitanje 5  poena

Tranzijent (prelazni proces) nastaje:

- samo pri uključenju DC motora,

- samo pri uključenju DC motora,

- i kod DC i kod AC motora.

5.  pitanje 15  poena

Ako se na kondenzator priključi sinusni napon:

- aktivna snaga će biti nulta,

- reaktivna snaga će biti nulta,

- i aktivna i reaktivna snaga će biti nulte vrednosti.

6.  pitanje 5  poena

Prekidačka frekvencija pretvarača za napajanje motora je:

- redovno ispod 1 kHz,

- obično između nekoliko kHz o 100 kHz,

- više 100 kHz ili više MHz.

7.  pitanje 10  poena

Prekidački pretvarači za napajanje motora:

- proizvode jednosmerni napon podešljive vrednosti,

- proizvode sinusni napon promenljive amplitude i frekvencije,

- proizvode jednosmerni napon podešljive vrednosti i sinusni napon promenljive amplitude i frekvencije.

8.  pitanje 15  poena

Kod polumostnog pretvarača u momentu prekidanja na izlaznom delu je:

- napon konstantan usled prisustva ulaznog filtarskog kondenzatora,

- struja konstantna usled induktivnosti namotaja motora,

- konstan i napon i struja.

9.  pitanje 5  poena

Ako kod električnih mašina smanjimo zazor pri nepromenjenoj pobudnoj struji:

- smanjiće se magnetni fluks,

- porašće magnetni fluks,

- magnetni fluks ostaje nepromenjen.

10.  pitanje 10  poena

Kod transformatora međusobna induktivnost namotaja je:

- velika,

- osrednja,

- mala.

11.  pitanje 15  poena

Ubacivanjem vazdušnog zazora u magnetno kolo rasipanje:

- opada,

- raste,

- ostaje isto.

12.  pitanje 5  poena

Snaga bilo koje obrtne mašine se može izračunati kao:

- proizvod obrtnog momenta i ugaone brzine,

- proizvod obrtnog momenta i indukcije u vazdušnom zazoru,

- odnos obrtnog momenta i ugaone brzine.

13.  pitanje 10  poena

Ako se namotaji rotora spuste u žlebove, obrtni momenat koji se formira:

- će biti manji u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini,

- će biti veći u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini,

- će biti otprilike isti u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini.

14.  pitanje 15  poena

Obrtni moment u električnim mašinama:

- je srazmeran proizvodu indukcije u zazoru rotorske struje,

- je srazmeran odnosu indukcije u zazoru rotorske struje,

- zavisi samo od indukcije u zazoru.

15.  pitanje 5  poena

Uprkos prednostima AC motora i dalje se koriste AC motori:

- pošto im je bolji stepen iskorišćenja,

- pošto ih je jednostavnije napajati,

- zbog inercije.

16.  pitanje 10  poena

Ako su dva DC motora iste konstrukcije ali kod jednog je dužina provodnika u armaturnom namotaju za 20% veća od drugog:

- duži motor može da daje za 20% veći obrtni moment,

- duži motor može da daje za 44% veći obrtni moment,

- duži motor može da se okreće za 20% većom brzinom.

17.  pitanje 15  poena

Rotor DC motora se pravi od dinamo limova:

- pošto magnetno polje rotora sadrži značajnu AC komponentu,

- da bi uprostili proizvodnju,

- pošto se na ovaj način lakše postiže simetrična struktura.

18.  pitanje 5  poena

Pri regulaciji brzine u električnim pogonima  redovno se koristi:

- PD regulator,

- PID regulator,

- PI regulator.

19.  pitanje 10  poena

Kod električnih pogona regulator brzine se formira tako da njegova granična frekvencija:

- bude jednaka sa graničnom učestanošću regulatora struje,

- bude mnogo veća od granične učestanosti regulatora struje,

- bude mnogo manja od granične učestanosti regulatora struje.

20.  pitanje 15  poena

Kod regulacije momenta postiže se fazna margina od oko 90° tako što:

- se zanemari moment inercije motora,

- nula regulatora se poklopi sa polom motora,

- pol regulatora se poklopi sa nulom motora.