Prvi test iz Električnih pogona

IME I PREZIME     ______________________

Br. indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Obrtni moment trenja pri pokretanju:

- je uvek veća od iste sile nakon pokretanja,

- je uvek manja od vrednosti nakon pokretanja,

- ima istu vrednost kao i nakon pokretanja.

2.  pitanje 10  poena

Kod električnih pogona kretanje radne mašine je:

- uvek kružno kretanje,

- uglavnom kružno kretanje,

- uglavnom pravolinijsko kretanje.

3.  pitanje 15  poena

Kod kružnog kretanja snaga je:

- proizvod ugaone brzine i obrtnog momenta,

- proizvod ugaone brzine i ugaonog ubrzanja,

- proizvod ugaonog ubrzanja i momenta inercije.

4.  pitanje 5  poena

Tranzijent (prelazni proces) nastaje:

- samo pri uključenju DC motora,

- samo pri uključenju DC motora,

- i kod DC i kod AC motora.

5.  pitanje 15  poena

Razdela napona se ostvaruje:

- rednom vezom impedansi,

- paralelnom vezom impedansi,

- može i rednom vezom i paralelnom vezom impedansi.

6.  pitanje 5  poena

Polumostni pretvarač na svom izlazu daje:

- ravan jednosmerni napon podešljive vrednosti,

- pravougaoni napon podešljivog faktora ispune,

- pravougaoni napon podešljive frekvencije i konstantnog faktora ispune.

7.  pitanje 10  poena

Energetski pretvarači za napajanje DC motora sadrže:

- jedan polumost,

- dva polumosta,

- jedan, dva ili više polumosta.

8.  pitanje 15  poena

Uslov velikog stepena iskorišćenja kod prekidačkih energetskih pretvarača je:

- što veća učestanost prekidanja,

- što kraće vreme prekidanja,

- oba uslova su potrebna.

9.  pitanje 5  poena

Ako kod električnih mašina povećamo zazor pri nepromenjenoj pobudnoj struji:

- smanjiće se magnetni fluks,

- porašće magnetni fluks,

- magnetni fluks ostaje nepromenjen.

10.  pitanje 10  poena

Po Faraday-evom zakonu napon namotaja je :

- sa strujom kroz namotaj,

- sa izvodom struje kroz namotaj,

- sa integralom struje kroz namotaj.

11.  pitanje 15  poena

Induktivnost magnećenja transformatora se može izračunati:

- iz rezultata merenja u praznom hodu,

- iz rezultata merenja u kratkom spoju,

- potrebno je obaviti oba merenja.

12.  pitanje 5  poena

Elektromehanički pretvarači energije su:

- isključivo obrtne mašine,

- većinom obrtne mašine,

- većinom linearne mašine.

13.  pitanje 10  poena

Ako se namotaji rotora spuste u žlebove, obrtni momenat koji se formira:

- će biti manji u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini,

- će biti veći u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini,

- će biti otprilike isti u odnosu na rešenje sa provodnicima na površini.

14.  pitanje 15  poena

Indukovana elektromotorna sila u električnim mašinama je:

- srazmerna odnosu indukcije u zazoru i ugaone brzine,

- srazmerna proizvodu indukcije u zazoru i ugaone brzine,

- zavisi samo od indukcije u zazoru.

15.  pitanje 5  poena

Jednačina koja važi za mrežni model DC motora je:

- Kirchhoff-ova naponska jednačina,

- Kirchhoff-ova strujna jednačina,

- modifikovana Kirchhoff-ova strujna jednačina.

16.  pitanje 10  poena

Kod DC motora struja armature:

- dolazi neposredno na namotaj armature,

- dolazi na armaturni namotaj posredstvom komutatora i četkica,

- dolazi na armaturni namotaj putem četkica i kliznih kolutova.

17.  pitanje 15  poena

Prednos DC motora sa motanim statorom u odnosu na motore sa stalnim magnetima je sledeća:

- može se dobiti veća brzina od nazivne pri nazivnom naponu armature,

- može se dobiti veći moment od nazivnog pri nazivnom naponu armature,

- može se dobiti veća snaga od nazivne snage pri nazivnom naponu armature.

18.  pitanje 5  poena

Pri regulaciji električnih pogona, izlazni signal:

- treba da se poklapa sa referentnim signalom,

- treba da je u blizini referentnog signala,

- ne može da odstupa za više od 10% od referentnog signala.

19.  pitanje 10  poena

Pri regulaciji električnih pogona:

- dovoljno je ako prenosna funkcija sa otvorenom petljom ima dovoljnu marginu faze,

- dovoljno je ako prenosna funkcija sa zatvorenom petljom ima dovoljnu marginu faze,

- potrebno je da obe prenosne funkcije imaju odgovarajuću marginu faze.

20.  pitanje 15  poena

Kod regulacije momenta postiže se fazna margina od oko 90° tako što:

- se zanemari moment inercije motora,

- nula regulatora se poklopi sa polom motora,

- pol regulatora se poklopi sa nulom motora.