Első teljesítményelektronika teszt

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A teljesítményelektronikai berendezést rendszerint:

- a fogyasztó után kapcsolják;

- a fogyasztó elé kapcsolják;

- az energiaforrás elé kapcsolják.

2.  kérdés 10  pont

Az átalakító periódikus üzeme esetén az ideális tekercsen számítható feszültségintegrál értéke mindig:

- kisebb nullánál;

- egyenlő nullával;

- nagyobb nullánál.

3.  kérdés 5  pont

Az egyenirányító:

- kapcsolható közvetlenül a váltóáramú hálózatra;

- csak transzformátoron keresztül kapcsolható a .váltóáramú hálózatra;

- kapcsolható közvetlenül is meg transzformátoron keresztül is a váltóáramú hálózatra.

4.  kérdés 10  pont

Ha az egyenirányító kimeneti feszültsége az ábra szerint változik:

- az arra utal, hogy nem alkalmaztak  szűrést az egyenirányító kimenetén;

- az induktív szűrésre utal;

- az kapacitív szűrésre utal.

5.  kérdés 10  pont

Az egyenirányító hálózatból felvett áramának harmonikus összetevőit:

- hatványsorba fejtéssel kapjuk meg;

- Fourier sorba fejtéssel kapjuk meg;

- szűréssel határozzuk meg.

6.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- félhullámú közönséges egyenirányító;

- teljeshullámú közönséges egyenirányító;

- feszültségtöbbszörözőként használható.

7.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- feszültségkétszerező;

- feszültségtöbbszöröző;

- vezérelt egyenirányító.

8.  kérdés 5  pont

A buck átalakítóban a dióda:

- lineáris üzemben működik;

- kapcsolóüzemben működik;

- letörésben működik.

9.  kérdés 5  pont

Az impulzus szélesség modulációt:

- fűrészfeszültség és egyenfeszültség összehasonlításával kapjuk;

- háromszögfeszültség és egyenfeszültség összehasomlításával kapjuk;

- fűrészfeszültség vagy háromszögfeszültség és egyenfeszültség összehasonlításával kapjuk.

10.  kérdés 10  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- buck átalakítónak felel meg;

- boost átalakítónak felel meg;

- buck-boost átalakítónak felel meg.

11.  kérdés 10  pont

A hídkapcsolású DC-DC átalakító alkalmazása:

- nagy kimeneti feszültség esetén indokolt;

- nagy kimeneti áram esetén indokolt;

- nagy kimeneti teljesítmény esetén indokolt.

12.  kérdés 10  pont

Szakadásos üzemben bizonyos ideig:

- a tekercs árama nullával egyenlő;

- a tekercs feszültsége nullával egyenlő;

- a tekercs árama és feszültsége is nullával egyenlő.

13.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti modellben az L1 tekercs a valós transzformátor:

- szórt induktivitását modellezi;

- mágnesezési induktivitását modellezi;

- átviteli arányát adja meg.

14.  kérdés 15  pont

A buck átalakítónál a  félhíd kapcsoláshoz képest a kapcsoló kihasználási tényezője:

- mindig kedvezőbb;

- egy korlátozott kitöltési tényező tartományban kedvezőbb;

- sohasem kedvezőbb.

15.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- boost átalakítónak felel meg;

- buck-boost átalakítónak felel meg;

- nem használható átalakítóként.

16.  kérdés 15  pont

Ha az ábra szerinti kapcsolásban a Q1-Q4 tranzisztorok után a Q1-Q2 tranzisztorokat kapcsoljuk be, az:

- unipoláris modulációra utal;

- bipoláris modulációra utal;

- nincs ilyen kapcsolási algoritmus.

17.  kérdés 5  pont

A háromfázisú inverternél a modulációt egy háromszögjelnek:

- egy szinuszjellel történő összehasonlításával végezzük;

- két szinuszjellel történő összehasonlításával végezzük;

- három szinuszjellel történő összehasonlításával végezzük.

18.  kérdés 10  pont

A push-pull váltóirányítónál a kapcsolótranzisztorokon jelentkező feszültség csúcsértéke egyenlő:

- a bemenő feszültség felével;

- a bemenő feszültséggel;

- a bemenő feszültség kétszeresével.

19.  kérdés 15  pont

Unipoláris moduláció esetén a moduláló jel egy félperiódusában a tranzisztorhíd kimenetén:

- csak pozitív impulzusok jelentkeznek;

- csak negatív impulzusok jelentkeznek;

- vagy csak pozitív, vagy csak negatív impulzusok jelentkeznek.