Első teljesítményelektronika teszt

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A teljesítményelektronika legfontosabb alkamazási területei:

- az audio- és video technika;

- a számítógépgyártás;

- a tápegységek és a motorhajtások.

2.  kérdés 10  pont

Az AC-DC  átalakítót másként:

- egyenirányítónak hívják;

- váltóirányítónak hívják;

- ciklokonverternek hívják.

3.  kérdés 5  pont

Az egyenirányító kimeneti teljesítményét:

- a kimeneti áram és feszültség szorzatának átlagolásával kapjuk;

- a bemeneti áram és feszültség szorzatának átlagolásával kapjuk;

- mindkét módszer ugyanazt az eredményt adja.

4.  kérdés 10  pont

Az egyenirányító a hálózatból négyszög alakú áramot vesz fel. Az áram harmonikus torzítása:

- nullával egyenlő;

- elhanyagolható;

- jelentős.

5.  kérdés 10  pont

Két diódával:

- építhető teljeshullámú egyenirányító;

- nem építhető teljeshullámú egyenirányító;

- építhető teljes hullámú egyenirányító, de szükséges hozzá egy transzformátor  is.

6.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- közönséges egyenirányító;

- féligvezérelt egyenirányító;

- teljesen vezérelt egyenirányító.

7.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- feszültségkétszerező;

- feszültségtöbbszöröző;

- vezérelt egyenirányító.

8.  kérdés 5  pont

A buck átalakítóban alkalmazott tranzisztor:

- kapcsolóüzemben működik;

- lineáris üzemben működik;

- letörésben működik.

9.  kérdés 5  pont

Az impulzus szélesség modulációt:

- fűrészfeszültség és egyenfeszültség összehasonlításával kapjuk;

- háromszögfeszültség és egyenfeszültség összehasomlításával kapjuk;

- fűrészfeszültség vagy háromszögfeszültség és egyenfeszültség összehasonlításával kapjuk.

10.  kérdés 10  pont

Szakadásos üzemben bizonyos ideig:

- a tekercs árama nullával egyenlő;

- a tekercs feszültsége nullával egyenlő;

- a tekercs árama és feszültsége is nullával egyenlő.

11.  kérdés 10  pont

A forward átalakító:

- a buck átalakítóból vezethető le;

- a boost átalakítóból vezethető le;

- a buck-boost átalakítóból vezethető le.

12.  kérdés 10  pont

A SEPIC átalakító a kimenetén:

- a bemenő feszültséggel azonos polaritású feszültséget ad;

- a bemenő feszültséggel ellentétes polaritású feszültséget ad;

- változó polaritású feszültséget ad.

13.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- buck-boost átalakítónak felel meg;

- Ćuk-féle átalakítónak felel meg;

- nem használható átalakítóként.

14.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- Ćuk-féle átalakítónak felel meg;

- SEPIC átalakítónak felel meg;

- nem használható átalakítóként.

15.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- forward átalakítónak felel meg;

- flyback átalakítónak felel meg;

- nem használható átalakítóként.

16.  kérdés 15  pont

A forward átalakítónál a kapcsoló maximális kitöltési tényezője:

- nem lehet nagyobb 0,5-nél;

- nem szabad, hogy nagyobb legyen 0,5-nél;

- nem jellemző, hogy nagyobb legyen 0,5-nél.

17.  kérdés 5  pont

A háromfázisú váltóirányító:

- egynegyedes üzemre alkalmas;

- kétnegyedes üzemre alkalmas;

- négynegyedes üzemre alkalmas.

18.  kérdés 10  pont

Szinuszos kimeneti feszültséget előállító váltóirányítóknál a kapcsolótranzisztorok áramának csúcsértéke egyenlő a kimeneti áram:

- csúcsértékével;

- effektív értékével;

- középértékével.

19.  kérdés 15  pont

Hídkapcsolású PWM váltóirányítónál, unipoláris moduláció esetén, a kimeneti jel spektrumában az első felharmonikus csoport:

- a kapcsolási frekvencia környékén jelentkezik;

- a kapcsolási frekvencia kétszeresének környékén jelentkezik;

- a kapcsolási frekvencia háromszorosának környékén jelentkezik.