Első teljesítményelektronika teszt

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A teljesítményelektronika legfontosabb alkamazási területei:

- az audio- és video technika;

- a számítógépgyártás;

- a tápegységek és a motorhajtások.

2.  kérdés 10  pont

A DC/AC átalakítót más néven:

- egyenirányítónak nevezzük;

- váltóirányítónak nevezzük;

- ciklokonverternek nevezzük.

3.  kérdés 5  pont

Az egyenirányítókat leginkáb azért alkalmazzuk, mert:

- a táplált készülékek jobban működnek egyenárammal mint váltóárammal;

- az energiaforrás leggyakrabban a váltóáramú hálózat;

- az egyenirányító megépítése egyszerű.

4.  kérdés 10  pont

Az egyenirányító hálózatból felvett áramának harmonikus összetevőit:

- hatványsorba fejtéssel kapjuk meg;

- Fourier sorba fejtéssel kapjuk meg;

- szűréssel határozzuk meg.

5.  kérdés 10  pont

A négy diódával megépített egyfázisú egyenirányító hídban egyszerre:

- egy dióda vezet;

- két dióda vezet;

- három dióda vezet.

6.  kérdés 15  pont

A feszültségtöbbszöröző kaszkád kimeneti áramát:

- a bemeneti feszültség nővelésével növelhetjük;

- a kapcsolásban szereplő kondenzátorok kapacitásának növelésével növelhetjük;

- mindkét módszert alkalmazhatjuk.

7.  kérdés 15  pont

A feszültségkétszerező egyenirányító lehetővé teszi, hogy adott készüléket üzemeltethessünk:

- 110 V-os és 230 V-os hálózatról is;

- egyenfeszültségről és váltófeszültségről is;

- mindegyik kombináció lehetséges.

8.  kérdés 5  pont

A DC-DC átalakítókban a transzformátor:

- hálózati frekvencián üzemel;

- néhány kHz frekvencián üzemel;

- néhányszor 10kHz frekvencián üzemel.

9.  kérdés 5  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- buck átalakítónak felel meg;

- boost átalakítónak felel meg;

- buck-boost átalakítónak felel meg.

10.  kérdés 10  pont

Az ábra szerinti mágnesezési görbe:

- forward átalakítónál jellemző;

- flyback átalakítónál jellemző;

- mindkét átalakítóra jellemző.

11.  kérdés 10  pont

Az ábra szerinti mágnesezési görbe:

- forward átalakítónál jellemző;

- félhíd átalakítónál jellemző;

- mindkét átalakítóra jellemző.

12.  kérdés 10  pont

Az ábra szerinti mágnesezési görbe:

- félhíd átalakítónál jellemző;

- teljes híd átalakítónál jellemző;

- mindkét átalakítóra jellemző.

13.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti modellben az L2 tekercs a valós transzformátor:

- szórt induktivitását modellezi;

- mágnesezési induktivitását modellezi;

- átviteli arányát adja meg.

14.  kérdés 15  pont

Ha az ábra szerinti kapcsolásban a Q1-Q4 tranzisztorok után a Q2-Q4 tranzisztorokat kapcsoljuk be, az:

- unipoláris modulációra utal;

- bipoláris modulációra utal;

- nincs ilyen kapcsolási algoritmus.

15.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- boost átalakítónak felel meg;

- buck-boost átalakítónak felel meg;

- nem használható átalakítóként.

16.  kérdés 15  pont

Az ábra szerinti kapcsolás:

- Ćuk-féle átalakítónak felel meg;

- SEPIC átalakítónak felel meg;

- nem használható átalakítóként.

17.  kérdés 5  pont

Az egyfázisú hídkapcsolású inverternél a modulációt egy háromszögjelnek:

- egy szinuszjellel történő összehasonlításával végezzük;

- egy vagy két szinuszjellel történő összehasonlításával végezzük;

- két szinuszjellel történő összehasonlításával végezzük.

18.  kérdés 10  pont

A feszültségkioltással működő váltóirányítóknál az egyes félhidak kapcsolóinak kitöltési tényezője:

- D<0,5;

- D=0,5;

- D>0,5.

19.  kérdés 15  pont

Négyszöginverternél a kapcsolók kihasználási tényezője:

- k=π2;

- k=2π;

- k=12π.