Második teljesítményelektronika teszt

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A váltófeszültség-szabályzókban (AC-AC átalakítók):

- csak tirisztoros kapcsolókat alkalmaznak;

- csak kapcsolótranzisztorokat alkalmaznak;

- egyesekben tirisztorokat-, másokban kapcsolótranzisztorokat alkalmaznak.

2.  kérdés 5  pont

A váltófeszültség-szabályzók (AC-AC átalakítók):

- fokozatmentes feszültségszabályzást végeznek;

- fokozatokban történő feszültségszabályzást végeznek;

- egyesek fokozatokban szabályoznak, mások fokozatmentesen.

3.  kérdés 10  pont

A fázishasításos szabályzóknál, a gyújtásszög növelésével:

- növekszik a kimeneti feszültség effektív értéke;

- a kimeneti feszültség effektív értéke állandó értéken marad;

- csökken a kimeneti feszültség effektív értéke.

4.  kérdés 10  pont

A perióduscsoport-szabályzók:

- fokozatmentes feszültségszabályzást végeznek;

- fokozatokban történő feszültségszabályzást végeznek;

- egyszer fokozatokban szabályoznak, máskor fokozatmentesen.

5.  kérdés 15  pont

A bilaterális (négynegyedes) kapcsolókkal megépített folyamatos váltófeszültség szabályzónál nagy gondot kell fordítani a kapcsolók vezérlésre, mert:

- nem engedhető meg, hogy két bemeneti fázis és egy kimeneti fázis közé kötött kapcsolók egyszerre vezessenek;

- nem engedhető meg, hogy az egy kimeneti fázisra kötött kapcsolók közül egyik sem vezessen;

- mindkét eset tilos.

6.  kérdés 15  pont

A fázishasításos szabályzóknál, részben Ohm-os, részben induktív terhelés esetén:

- meddőteljesítmény jelentkezik a bemeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten is meg a bemeneten is.

7.  kérdés 5  pont

A rezonáns átalakítóknál általában:

- négyszög alakú áramok és feszültségek jelentkeznek;

- szinuszos áramok és feszültségek jelentkeznek;

- háromszög alakú áramok és feszültségek jelentkeznek.

8.  kérdés 10  pont

Egy adott kapcsolásban a MOSFET munkapontja egy periódus alatt az ábrán megadott útvonalat írja le. Az illető MOSFET-nél:

- alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) a bekapcsolásra;

- alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) a kikapcsolásra;

- nem alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) sem a bekapcsolásra sem a kikapcsolásra.

9.  kérdés 10  pont

A rezonáns átalakítók kapcsolói:

- mindig kapcsolótranzisztorok;

- mindig tirisztorok;

- egyes esetekben lehetnek tirisztorok is.

10.  kérdés 15  pont

A soros terhelésű rezonáns átalakítónál az egyenirányító okozta terhelés:

- ellenállással helyettesíthető;

- feszültséggenerátorral helyettesíthető;

- áramgenerátorral helyettesíthető.

11.  kérdés 5  pont

A szigetelést a kapcsolóüzemű tápegység visszacsatoló ágában:

- transzformátorral valósítjuk meg;

- optocsatolóval valósítjuk meg;

- transzformátorral vagy optocsatolóval valósítjuk meg.

12.  kérdés 10  pont

Az ábrán látható kapcsolás:

- push-pull átalakító;

- szinkron egyenirányító;

- feszültségkétszerező.

13.  kérdés 15  pont

A kapcsolóüzemű tápegységek hatásfoka rendszerint:

- kis teljesítménynél maximális;

- közepes teljesítménynél maximális;

- nagy teljesítménynél maximális.

14.  kérdés 15  pont

Milyen bemenei feszültségtartományt tud az ábrázolt feszültségkorrektor a névleges 230V-os értékre hozni, ha a T1-es bal oldali kivezetése a tekercs közepén van, a T2-es transzformátor átviteli aránya pedig N1/N2=4:

- 197V...276V;

- 192V...268V;

- 197V...268V.

15.  kérdés 5  pont

Az egyenáramú motor gerjesztése:

- csak állandó mágnesekkel valósítható meg;

- csak gerjesztőtekerccsel valósítható meg;

- állandó mágnesekkel vagy gerjesztőtekerccsel valósítható meg.

16.  kérdés 10  pont

A hídkapcsolású DC-DC átalakító:

- egyirányú motorhajtásra alkalmazható;

- kétirányú motorhajtásra alkalmazható;

- nem alkamazható motorhajtásra.

17.  kérdés 10  pont

A megadott kapcsolás a soros motor:

- egynegyedes hajtására alkalmas;

- kétnegyedes hajtására alkalmas;

- négynegyedes hajtására alkalmas.

18.  kérdés 15  pont

A soros motor kétirányú hajtásához:

- szükséges az átalakító kimeneti feszültségének polaritását megváltoztatni;

- szükséges az átalakító bemeneti feszültségének polaritását megváltoztatni;

- a motor forgórészének hol egyik, hol másik kivezetését kell összekötni az állórész tekercsének adott kivezetésével.

19.  kérdés 15  pont

Az állandómágneses gerjesztésű egyenáramú motornál a terhelés következtében jelentkező fordulatszám csökkenést:

- a gerjesztés erősítésével ellensúlyozhatjuk;

- a tápfeszültség növelésével ellensúlyozhatjuk;

- a hűtés javításával ellensúlyozhatjuk.