Második teljesítményelektronika teszt

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A fázishasításos szabályzó:

- AC-AC átalakító;

- AC-DC átalakító;

- DC-AC átalakító.

2.  kérdés 5  pont

A perióduscsoport-szabályzás előnye a fázishasításos szabályzáshoz képest, hogy:

- jobb hatásfokkal működik;

- kevesebb rádiófrekvenciás zavart állít elő;

- egyszerűbb vezérlőáramkörrel megépíthető.

3.  kérdés 10  pont

A fázishasításos szabályzóknál, a gyújtásszög növelésével:

- növekszik a kimeneti jel alapfrekvenciája;

- a kimeneti feszültség alapfrekvenciája állandó értéken marad;

- csökken a kimeneti feszültség alapfrekvenciája.

4.  kérdés 10  pont

A fázishasításos szabályzóknál, a vezetési szög növelésével:

- növekszik a kimeneti jel alapfrekvenciája;

- a kimeneti feszültség alapfrekvenciája állandó értéken marad;

- csökken a kimeneti feszültség alapfrekvenciája.

5.  kérdés 15  pont

A fázishasításos szabályzóknál, részben Ohm-os, részben induktív terhelés esetén:

- meddőteljesítmény jelentkezik a bemeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten is meg a bemeneten is.

6.  kérdés 15  pont

A PWM inverterrel működő frekvenciaváltónál:

- a kimeneti jel frekvenciáját az inverter fokozat szabályozza;

- a kimeneti jel ampltúdóját az inverter fokozat szabályozza;

- a kimeneti jel frekvenciáját és amplitúdóját az inverter fokozat szabályozza.

7.  kérdés 5  pont

A rezonáns átalakítóknál általában:

- négyszög alakú áramok és feszültségek jelentkeznek;

- szinuszos áramok és feszültségek jelentkeznek;

- háromszög alakú áramok és feszültségek jelentkeznek.

8.  kérdés 10  pont

Az adott kapcsolás:

- soros terhelésű rezonáns átalakító;

- párhuzamos terhelésű rezonáns átalakító;

- kombinált terhelésű (hibrid) átalakító.

9.  kérdés 10  pont

A rezonáns átalakítók kapcsolói:

- mindig kapcsolótranzisztorok;

- mindig tirisztorok;

- egyes esetekben lehetnek tirisztorok is.

10.  kérdés 15  pont

Adott a MOSFET feszültség- és áramdiagramja. Az illető MOSFET-nél:

- alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) a bekapcsolásra;

- alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) a kikapcsolásra;

- alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) a bekapcsolásra és a kikapcsolásra is.

11.  kérdés 5  pont

A kapcsolóüzemű tápegységek kimeneti feszültségét:

- impulzus-szélesség modulációval (PWM) vezéreljük;

- frekvencia modulációval vezéreljük;

- impulzus-szélesség modulásióval (PWM) vagy frekvencia modulációval vezéreljük.

12.  kérdés 10  pont

Az autotranszformátoros feszültségkorrektor a bemeneti feszültségnél nagyobb kimeneti feszültséget ad, ha:

- mindkét kapcsoló a felső állásban van;

- S1 alsó állásban, S2 felső állásban van;

- mindkét kapcsoló az alsó állásban van.

13.  kérdés 15  pont

A hálózatról táplált kapcsolóüzemű tápegységek tápvonalaiban jelentős áramfelharmonikusok vannak jelen. A felharmonikusok:

- passzív alkatrészekkel csökkenthetők;

- aktív módszerekkel csökkenthetők;

- passzív alkatrészekkel és aktív módszerekkel csökkenthetők.

14.  kérdés 15  pont

A kapcsolóüzemű tápegységek magasfrekvenciás transzformátorainak parazita kapacitása:

- előnyös a kapcsolótranzisztorok működése szempontjából;

- hátrányos, de megfelelő tekercseléssel ez a hátrány minimalizálható;

- nincs jelentősége.

15.  kérdés 5  pont

Soros motort váltóárammal táplálva:

- a motor egy szerkezetileg rögzített irányban forog;

- a motor a váltóáram jellegéből adódóan két irányban tud forogni;

- a motor nem tud megindulni.

16.  kérdés 10  pont

Mekkora bemeneti feszültséget kell vezetni az ábrán bemutatott módon modellezhető motorra, hogy az áram 2[A/μs] meredekséggel változzon:

- 200[V];

- 250[V];

- 300[V].

17.  kérdés 10  pont

Buck átalakítóval az egyenáramú motor:

- egyirányú hajtása valósítható meg;

- egy irányba történő hajtása és azonos irányba történő fékezése valósítható meg;

- kétirányú hajtása valósítható meg.

18.  kérdés 15  pont

Ha az állandómágneses gerjesztésű egyenáramú motort tranzisztoros hídkapcsolással hajtjuk, a híd kimenetén kapott feszültségimpulzusokat:

- LC szűrővel kell szűrni;

- L szűrővel kell szűrni;

- nem szükséges szűrni.

19.  kérdés 15  pont

A szinkron motor fordulatszám szabályzásakor:

- ismerni kell a terhelési nyomatékot;

- ismerni kell a forgórész pillanatnyi szögállását;

- ismerni kell a motor pillanatnyi sebességét.