Második teljesítményelektronika teszt

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A természetes kommutációjú ciklokonvertereket:

- tirisztorokkal építik;

- triakokkal építik;

- kapcsolótranzisztorokkal építik.

2.  kérdés 5  pont

Az ábrán látható diagram:

- egy fázishasításos szabályzó kimeneti feszültsége;

- egy vezérelt egyenirányító kimeneti feszültsége;

- egy perióduscsoport szabályzó kimeneti feszültsége.

3.  kérdés 10  pont

A fázishasításos szabályzóknál, a gyújtásszög növelésével:

- növekszik a kimeneti jel alapfrekvenciája;

- a kimeneti feszültség alapfrekvenciája állandó értéken marad;

- csökken a kimeneti feszültség alapfrekvenciája.

4.  kérdés 10  pont

A köztes kör nélküli, mesterséges kommutációjú frekvenciaváltók:

- sok év óta gyártott berendezések;

- még fejlesztés tárgyát képezik, de már gyártják őket kis sorozatban;

- fejlesztés tárgyát képezik, még nem gyártják őket sorozatban.

5.  kérdés 15  pont

A fázishasításos szabályzóknál, tiszta Ohm-os terhelés esetén:

- meddőteljesítmény jelentkezik a bemeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten is meg a bemeneten is.

6.  kérdés 15  pont

A frekvenciaváltók szerkezetében a következő elemek kaszkád kötése találhtó:

- egyenirányító és DC-DC átalakító;

- egyenirányító és váltóirányító;

- egyenirányító és ciklokonverter.

7.  kérdés 5  pont

A rezonáns átalakítók viselkedése:

- differenciálegyenletekkel elemezhető;

- frekvenciatartományban elemezhető;

- differenciálegyenletekkel és frekvenciatartományban elemezhető.

8.  kérdés 10  pont

A soros terhelésű rezonáns átalakító:

- csak feszültségcsökkentő üzemmódban működhet;

- csak feszültségnövelő üzemmódban működhet;

- működhet feszültségcsökkentő és feszültségnövelő üzemmódban is.

9.  kérdés 10  pont

Egy adott kapcsolásban a MOSFET munkapontja egy periódus alatt az ábrán megadott útvonalat írja le. Az illető MOSFET-nél:

- alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) a bekapcsolásra;

- alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) a kikapcsolásra;

- alkalmaztunk kapcsoláskönnyítő áramkört (snubber) a bekapcsolásra és a kikapcsolásra is.

10.  kérdés 15  pont

A soros terhelésű rezonáns átalakítóknál a fogyasztón jelentkező rövidzár esetén:

- a rezgőkör árama végtelenbe tart;

- a rezgőkör árama véges értéket vesz fel;

- a rezgőkör árama nullára csökken.

11.  kérdés 5  pont

A kapcsolóüzemű tápegységek a kimenetnek a bemenettől való elszigetlésére:

- vasmagos transzformátort használnak;

- ferritmagos transzformátort használnak;

- nagyfeszültségű kondenzátorokat használnak.

12.  kérdés 10  pont

Az ábrán bemutatott visszavezetéses tekercselést azért alkalmazzák a transzformátornál, hogy:

- csökkentsék a szórt induktivitást;

- csökkentsék a mágnesezési áramot;

- csökkentsék a réteg-kapacitásokat.

13.  kérdés 15  pont

A kapcsolóüzemű tápegységek hatásfoka rendszerint:

- kis teljesítménynél maximális;

- közepes teljesítménynél maximális;

- nagy teljesítménynél maximális.

14.  kérdés 15  pont

A kapcsolóüzemű tápegységek kimeneti feszültségének hullázása:

- a kapcsolási frekvencián és annak többszörösein jelentkezik;

- a hálózati frekvencián és annak többszörösein jelentkezik;

- mindkét fenti komponens jelen van.

15.  kérdés 5  pont

Soros motort váltóárammal táplálva:

- a motor egy szerkezetileg rögzített irányban forog;

- a motor a váltóáram jellegéből adódóan két irányban tud forogni;

- a motor nem tud megindulni.

16.  kérdés 10  pont

A megadott kapcsolás a soros motor:

- egynegyedes hajtására alkalmas;

- kétnegyedes hajtására alkalmas;

- négynegyedes hajtására alkalmas.

17.  kérdés 10  pont

Félhíd kapcsolással az egyenáramú motor:

- egyirányú hajtása valósítható meg;

- kétirányú hajtása valósítható meg;.

- egy irányba történő hajtása és azonos irányba történő fékezése valósítható meg.

18.  kérdés 15  pont

Ha az állandómágneses gerjesztésű egyenáramú motort tranzisztoros hídkapcsolással hajtjuk, a híd kimenetén kapott feszültségimpulzusokat:

- LC szűrővel kell szűrni;

- L szűrővel kell szűrni;

- nem szükséges szűrni.

19.  kérdés 15  pont

A mezőgyöngítéses tartományban:

- a motor nyomatéka és fordulatszáma lecsökken;

- a motor nyomatéka lecsökken, de a fordulatszáma nől;

- a motor fordulatszáma lecsökken, de a nyomatéka nől.