Második teljesítményelektronika teszt

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV     ______________________

Index szám          ___________

Dátum                ___________

1.  kérdés 5  pont

A perióduscsoport-szabályzás előnye a fázishasításos szabályzáshoz képest, hogy:

- jobb hatásfokkal működik;

- kevesebb rádiófrekvenciás zavart állít elő;

- egyszerűbb vezérlőáramkörrel megépíthető.

2.  kérdés 5  pont

A közismert DC-DC átalakító kapcsolások akkor végezhetnek folyamatos váltófeszültség szabályzást, ha:

- a bemenetükre megfelelő szűrőt kötünk;

- a kapcsolóikat bilaterális kapcsolókkal helyettesítjük;

- a fogyasztó nem igényel meddőteljesítményt.

3.  kérdés 10  pont

A fázishasításos szabályzóknál, az ellenpárhuzamosan kötött tirisztorpár:

- mindig helyettesíthető triakkal;

- csak kisebb teljesítményeknél helyettesíthető triakkal;

- csak nagyobb teljesítményeknél helyettesíthető triakkal.

4.  kérdés 10  pont

Fázishasításos szabályzás esetén a Q1 és Q2 tirisztorokat:

- egyidejűleg vezéreljük;

- felváltva kapcsoljuk be;

- PWM jelekkel vezéreljük.

5.  kérdés 15  pont

A perióduscsoport-szabályzóknál, tiszta Ohm-os terhelés esetén:

- meddőteljesítmény jelentkezik a bemeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten;

- nem jelentkezik meddőteljesítmény sem a kimeneten, sem a bemeneten.

6.  kérdés 15  pont

A fázishasításos szabályzóknál, tiszta Ohm-os terhelés esetén:

- meddőteljesítmény jelentkezik a bemeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten;

- meddőteljesítmény jelentkezik a kimeneten is meg a bemeneten is.

7.  kérdés 5  pont

A rezonáns átalakítók viselkedése:

- differenciálegyenletekkel elemezhető;

- frekvenciatartományban elemezhető;

- differenciálegyenletekkel és frekvenciatartományban elemezhető.

8.  kérdés 10  pont

A párhuzamos terhelésű rezonáns átalakító:

- csak feszültségcsökkentő üzemmódban működhet;

- csak feszültségnövelő üzemmódban működhet;

- működhet feszültségcsökkentő és feszültségnövelő üzemmódban is.

9.  kérdés 10  pont

Az adott kapcsolás:

- soros terhelésű rezonáns átalakító;

- párhuzamos terhelésű rezonáns átalakító;

- kombinált terhelésű (hibrid) átalakító.

10.  kérdés 15  pont

A párhuzamos terhelésű rezonáns átalakítónál az egyenirányító okozta terhelés:

- ellenállással helyettesíthető;

- feszültséggenerátorral helyettesíthető;

- áramgenerátorral helyettesíthető.

11.  kérdés 5  pont

A kis feszültségesésű (low-drop) feszültségszabályzók:

- kapcsolóüzemben működnek;

- kis kimeneti feszültséggel működnek;

- telítéshez közel működő tranzisztort alkalmaznak.

12.  kérdés 10  pont

Az ábrán látható kapcsolás:

- push-pull átalakító;

- szinkron egyenirányító;

- feszültségkétszerező.

13.  kérdés 15  pont

A szünetmentes táp akkumulátorának töltését az ábrázolt módon oldották meg. A kondenzátoron a feszültséghullázás 30Vpp. Maximálisan hány cellából állhat az akkumulátor, ha egy cella maximális töltési feszültsége 2,4V:

- 64;

- 58;

- 52.

14.  kérdés 15  pont

A kapcsolóüzemű tápegységek élettartamát elsősorban:

- az elektrolit kondenzátorok kiszáradása korlátozza;

- a kapcsolótranzisztorok kifáradása korlátozza;

- az elektrolit kondenzátorok kiszáradása és a kapcsolótranzisztorok kifáradása korlátozza.

15.  kérdés 5  pont

A léptetőmotor:

- egy feszültségimpulzus hatására egy lépést tesz (bizonyos szöggel elfordul);

- hosszabb impulzus esetén tehet két lépést is;

- állandó feszültséggel táplálva egyenletesen lépked.

16.  kérdés 10  pont

Az aszinkron motoroknál a fordulatszám változtatása:

- a tápfrekvencia változtatásával érhető el:

- a tápfeszültség változtatásával érhető el;

- a tápfrekvencia és a tápfeszültség egyidejű változtatásával érhető el.

17.  kérdés 10  pont

Hídkapcsolással megvalósítható:

- az egyenáramú motor hajtása és fékezése egyik irányba;

- az egyenáramú motor hajtása és fékezése két irányba.

- az egyenáramú motor hajtása egyik irányba és fékezése a másik irányba.

18.  kérdés 15  pont

Adott az egyenáramú motor kapocsfeszültségének és indukált feszültségének fordulatszám-függése névleges terhelési nyomaték mellett. Mekkora kapocsfeszültség mellett lesz a motor fordulatszáma 1000 [1/min]?

- 60[V];

- 40[V];

- 20[V].

19.  kérdés 15  pont

Az állandómágneses gerjesztésű egyenáramú motornál, állandó terhelési nyomaték mellett, a motor sebessége:

- nagyjából a forgórészre vezetett feszültséggel arányos;

- nagyjából a forgórészre vezetett feszültség négyzetével arányos;

- nagyjából a forgórészre vezetett árammal arányos.