Drugi test iz Energetske elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Pretvarači frekvencije vrše promenu:

- efektivne vrednosti napona;

- frekvencije napona;

- frekvencije i efektivne vrednosti napona.

2.  pitanje 10  poena

Kod tiristorskih pretvarača frekvencije sa prirodnom komutacijom, izlazna frekvencija je:

- manja od ulazne frekvencije;

- veća od ulazne frekvencije;

- može biti i manja i veća od ulazne frekvencije.

3.  pitanje 10  poena

U slučaju primene fazne regulacije tiristori Q1 i Q2:

- se uključuju istovremeno;

- se uključuju naizmenično;

- se kontrolišu PWM signalom.

4.  pitanje 15  poena

Strujno-naponska karakteristika bilateralnih (četvorokvadrantnih) prekidača:

- prolazi kroz dva kvadranta ravni I-V;

- prolazi kroz tri kvadranta ravni I-V;

- prolazi kroz četiri kvadranta ravni I-V.

5.  pitanje 15  poena

Kod faznog regulatora sa delimično Ohm-skim, delimično induktivnim potrošačem:

- javlja se reaktivna snaga na ulazu;

- javlja se reaktivna snaga na izlazu;

- javlja se reaktivna snaga i na ulazu i na izlazu.

6.  pitanje 5  poena

Pretvarači sa rezonantnim prekidačima su:

- iste konstrukcije kao pretvarači predviđeni za PWM režim;

- slične konstrukcije kao pretvarači predviđeni za PWM režim samo koriste i pomoćne prekidače;

- slične konstrukcije kao pretvarači predviđeni za PWM režim samo su dopunjeni sa rezonantnim kolom.

7.  pitanje 10  poena

Kolo za olakšanje komutacije (snubber) L tipa:

- olakšava uključenje tranzistora;

- olakšava isključenje tranzistora;

- olakšava i uključenje i isključenje..

8.  pitanje 10  poena

Rezonantni pretvarači sa rednim opterećenjem:

- mogu da rade samo uz smanjivanje ulaznog napona;

- mogu da rade samo uz povećanje ulaznog napona;

- mogu i da smanjuju i da povećavaju napon.

9.  pitanje 15  poena

Za pravilan rad kola za olakšanje komutacije (snubber)  RCD tipa potrebno je:

- da kondenzator u momentu isključenja tranzistora bude prazan;

- da kondenzator bude napunjen u momentu isključenja tranzistora;

- da kondenzator bud napunjen na napon suprotnog polariteta u momentu isključenja tranzistora.

10.  pitanje 5  poena

Izolacija u povratnoj grani prekidačkog izvora napajanja se ostvaruje:

- transformatorom;

- optokaplerom;

- transformatorom ili optokaplerom.

11.  pitanje 10  poena

Kolo prikazano na slici radi kao:

- push-pull pretvarač;

- sinhroni usmerač;

- udvostručivač napona.

12.  pitanje 10  poena

Visokofrekvencijski transformatori u prekidačkim jedinicama za napajanje treba da obezbede izolaciju za:

- za radne napone;

- za prenapone iz mreže;

- za radne napone i prenapone iz mreže.

13.  pitanje 10  poena

Prekidačke jedinice za napajanje se koriste zbog:

- male talasnosti izlaznog napona;

- dobrog stepena iskorišćenja;

- malih radiofrekvencijskih smetnji.

14.  pitanje 15  poena

Ako smo na izlazu jedne jedinice za napajanje snimili vremenski dijagram napona kao na slici, to znači da je:

- je u t=t0 nastao skokoviti porast opterećenja jedinice za napajanje;

- je u t=t0 nastao skokoviti pad opterećenja jedinice za napajanje;

- je jedinica za napjanje krenula da radi pogrešno.

15.  pitanje 15  poena

Koji opseg ulaznog napona se može korigovati prikazanim korektorom napona na nazivnih 230V ako je veza na desnoj strani transformatora T1 na sredini namotaja, a prenosni odnos transformatora T2 je N1/N2=4:

- 197V...276V;

- 192V...268V;

- 197V...268V.

16.  pitanje 5  poena

Pobuda jednosmernog motora se može ostvariti:

- samo sa stalnim magnetima;

- samo sa pobudnim namotajem;

- sa stalnim magnetima ili sa pobudnim namotajem.

17.  pitanje 10  poena

Kod sinhronih motora detekcija ugaone pozicije rotora se vrši:

- ugradnjom Hall-ovih sondi;

- na osnovu napona indukovanih u statorske namotaje;

- kod nekih motora se koristi jedna metoda, kod drugih druga.

18.  pitanje 10  poena

Regulacija broja obrtaja kod sinhronih motora se ostvaruje:

- promenom frekvencije napajanja;

- promenom napona napajanja;

- istovremenom promenom frekvencije i napona napajanja.

19.  pitanje 15  poena

Data je zavisnost priključnog napona i indukovane elektromotorne sile jednosmernog motora od broja obrtaja pri nazivnom obrtnom momentu. Pri kom priključnom naponu će biti broj obrtaja motora 500 [1/min]?

- 60[V];

- 40[V];

- 20[V].