Drugi test iz Energetske elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Ciklokonvertori sa prisilnom komutacijom se realizuju:

- tiristorima;

- trijacima;

- prekidačkim tranzistorima.

2.  pitanje 10  poena

Kod faznih regulatora pri povećanju ugla paljenja:

- raste osnovna učestanost izlaznog signala;

- osnovna učestanost izlaznog signala ostaje na istoj vrednosti;

- opada osnovna učestanost izlaznog signala.

3.  pitanje 10  poena

Kod tiristorskih pretvarača frekvencije sa prirodnom komutacijom, izlazna frekvencija je:

- manja od ulazne frekvencije;

- veća od ulazne frekvencije;

- može biti i manja i veća od ulazne frekvencije.

4.  pitanje 15  poena

Kod faznih regulatora, pri čisto Ohm-skom potrošaču:

- javlja se reaktivna snaga na ulazu;

- javlja se reaktivna snaga na izlazu;

- javlja se reaktivna snaga i na ulazu i na izlazu.

5.  pitanje 15  poena

U datoj šemi ciklokonvertora sledeći prekidači mogu da rade istovremeno:

- S1, S4, S7;

- S1, S2, S3;

- S4, S5, S6.

6.  pitanje 5  poena

Kola za olakšanje komutacije prekidača (snubberi) smanjuju:

- statičke gubitke  prekidača;

- dinamičke gubitke prekidača;

- statičke i dinamičke gubitke prekidača.

7.  pitanje 10  poena

Kolo za olakšanje komutacije (snubber) L tipa:

- olakšava uključenje tranzistora;

- olakšava isključenje tranzistora;

- olakšava i uključenje i isključenje..

8.  pitanje 10  poena

U nekom pretvaraču radna tačka MOSFET-a za jednu periodu opisuje trajektoriju prema slici. Kod datog MOSFET-a je:

- primenjeno kolo za olakšanje uključenja (snubber);

- primenjeno kolo za olakšanje isključenja (snubber);

- nije primenjeno kolo za olakšanje uključenja i isključenja (snubber).

9.  pitanje 15  poena

Za pravilan rad kola za olakšanje komutacije (snubber)  RCD tipa potrebno je:

- da kondenzator u momentu isključenja tranzistora bude prazan;

- da kondenzator bude napunjen u momentu isključenja tranzistora;

- da kondenzator bud napunjen na napon suprotnog polariteta u momentu isključenja tranzistora.

10.  pitanje 5  poena

Regulatori napona sa malim padom napona (low-drop):

- rade u prekidaćkom režimu;

- rade sa malim izlaznim naponom;

- rade sa tranzistorom u blizini zasićenja.

11.  pitanje 10  poena

Prikazani način motanja sa vraćanjem na početnu stranu  primenjuje se kod transformatora radi:

- smanjenja rasipne induktinosti;

- smanjenja struje magnećenja;

- smanjenja međusobne kapacitivnosti slojeva.

12.  pitanje 10  poena

Visokofrekvencijski transformatori u prekidačkim jedinicama za napajanje treba da obezbede izolaciju za:

- za radne napone;

- za prenapone iz mreže;

- za radne napone i prenapone iz mreže.

13.  pitanje 10  poena

Kolo prikazano na slici radi kao:

- push-pull pretvarač;

- sinhroni usmerač;

- udvostručivač napona.

14.  pitanje 15  poena

Koji opseg ulaznog napona se može korigovati prikazanim korektorom napona na nazivnih 230V ako je veza na desnoj strani transformatora T1 na sredini namotaja, a prenosni odnos transformatora T2 je N1/N2=5:

- 207V...253V;

- 209V...256V;

- 207V...256V.

15.  pitanje 15  poena

Sinhroni usmerači rade sa malim gubicima:

- zahvaljujući brzom prekidanju;

- zahvaljujući malom padu napona;

- zahvaljujući brzom prekidanju i malom padu napona.

16.  pitanje 5  poena

Koračni motor:

- pod uticajem jednog naponskog impulsa učini jedan korak (zakrene se za izvestan ugao);

- u slučaju impulsa dužeg trajanja može da učini i dva koraka;

- pri napajanju konstantnim naponom čini ujednačene korake.

17.  pitanje 10  poena

Asihroni motor prelazi u generatorski režim:

- ako teret ubrza motor iznad nazivnog broja obrtaja;

- kada se rotor motora okreće brže od magnetnog polja statora;

- kada se rotor motora okreće sporije od magnetnog polja statora.

18.  pitanje 10  poena

Koliki napon treba dovesti na motor modelovan prema slici da bi se dobila brzina porasta struje od 2[A/μs]:

- 200[V];

- 250[V];

- 300[V].

19.  pitanje 15  poena

Za koliko koraka će reluktatni koračni motor date konstrukcije napraviti jedan pun obrtaj?

- 4;

- 6;

- 12.