Drugi test iz Energetske elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Dijagram na slici predstavlja izlazni napon:

- pretvarača sa faznom regulacijom;

- kontrolisanog usmerača;

- pretvarača sa regulacijom broja celih perioda.

2.  pitanje 10  poena

Antiparalelna veza tiristora kod faznih regulatora:

- uvek se može zameniti sa trijakom;

- samo na manjim snagama se može zameniti sa trijakom;

- samo na većim snagama se može zameniti sa trijakom.

3.  pitanje 10  poena

Pretvarači frekvencije bez međukola i sa prisilnom komutacijom prekidača:

- proizvode se unazad puno godina;

- još su u fazi razvoja ali se već i proizvode u malim serijama;

- još su u fazi razvoja i ne proivode se serijski.

4.  pitanje 15  poena

Kod faznih regulatora, pri čisto Ohm-skom potrošaču:

- javlja se reaktivna snaga na ulazu;

- javlja se reaktivna snaga na izlazu;

- javlja se reaktivna snaga i na ulazu i na izlazu.

5.  pitanje 15  poena

Kod pretvarača frekvencije sa PWM  invertorom:

- frekvenciju izlaznog napona reguliše invertor;

- amplitudu izlaznog napona reguliše invertor;

- i frekvenciju i amplitudu izlaznog napona reguliše invertor.

6.  pitanje 5  poena

Pretvarači sa rezonantnim prekidačima rade sa:

- rezonantnim tranzistorima ;

- prekidačkim tranzistorima i rezonantnim kolima;

- tranzistorima u sinusnom režimu.

7.  pitanje 10  poena

U nekom pretvaraču radna tačka MOSFET-a za jednu periodu opisuje trajektoriju prema slici. Kod datog MOSFET-a je:

- primenjeno kolo za olakšanje uključenja (snubber);

- primenjeno kolo za olakšanje isključenja (snubber);

- primenjeno kolo za olakšanje uključenja i isključenja (snubber).

8.  pitanje 10  poena

U nekom pretvaraču radna tačka MOSFET-a za jednu periodu opisuje trajektoriju prema slici. Kod datog MOSFET-a je:

- primenjeno kolo za olakšanje uključenja (snubber);

- primenjeno kolo za olakšanje isključenja (snubber);

- primenjeno kolo za olakšanje uključenja i isključenja (snubber).

9.  pitanje 15  poena

Za pravilan rad kola za olakšanje komutacije (snubber)  RCD tipa potrebno je:

- da kondenzator u momentu isključenja tranzistora bude prazan;

- da kondenzator bude napunjen u momentu isključenja tranzistora;

- da kondenzator bud napunjen na napon suprotnog polariteta u momentu isključenja tranzistora.

10.  pitanje 5  poena

Glavne prednosti linearnih jedinica a napajanje su:

- dobar stepen iskoriščenja i mala talasnost izlaznog napona;

- mala talasnost izlaznog napona i prosta struktura;

- prosta struktura i mala masa.

11.  pitanje 10  poena

Prekidačke jedinice za napajanje za potrebe regulacije napona koriste:

- DC-DC pretvarač PWM tipa ili rezonantnog tipa;

- DC-DC pretvarač PWM tipa;

- DC-DC pretvarač rezonantnog tipa.

12.  pitanje 10  poena

Zračene smetnj prekidačkih jedinica za napajanje uglavnom potiču od:

- motanih komponenti;

- od površina za hlađenje;

- od motanih komponenti i od površina za hlađenje.

13.  pitanje 10  poena

U slučaju da je mrežni napon trajno nizak, koristi se:

- besprekidni izvor napajanja;

- korektor napona;

- korektor napona u kombinaciji sa besprekidnim izvorom napajanja.

14.  pitanje 15  poena

Punjenje akumulatora u besprekidnom izvoru napajanja je rešen na prikazani način. Talasnost ispravljenog napona na kondenzatoru je 30Vpp. Koliki je maksimalan broj ćelija u akumulatoru ako je krajnji napon punjenja jedne ćelije 2,4V:

- 64;

- 58;

- 52.

15.  pitanje 15  poena

Parazitne kapacitivnosti visokofrekvencijskih transformatora u prekidačkim jedinicama za napajanje:

- povoljno utiču na rad prekidačkih tranzistora;

- nepovoljno utiču ali njihov efekat se može minimizirati odgovarajućim promenama u motanju;

- nisu od značaja.

16.  pitanje 5  poena

Kontrolni signali koračnog motora se formiraju:

- pomoću brojača;

- pomoću logičkog automata;

- lakše je to uraditi pomoću mikrokontrolera.

17.  pitanje 10  poena

Data veza je pogodna za:

- jednokvadrantni pogon rednog motora;

- dvokvadrantni pogon rednog motora;

- četvorokvadrantni pogon rednog motora.

18.  pitanje 10  poena

Polumostnom vezom se može ostvariti:

- okretanje jednosmernog motora u jednom smeru;

- okretanje jednosmernog motora u dva smera.

- okretanje jednosmernog motora u jednom smeru i kočenje u istom smeru.

19.  pitanje 15  poena

Za pokretanje rednog motora u oba smera:

- potrebno je menjati polaritet izlaznog napona pretvarača;

- potrebno je menjati polaritet ulaznog napona pretvarača;

- potrebno je povezati čas jedan kraj, čas drugi kraj rotora sa datim krajem statora.