Drugi test iz Energetske elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Regulatori naizmeničnog napona (AC-AC pretvarači):

- vrše kontinualnu regulaciju napona;

- napon regulišu u koracima;

- neki od njih vrše kontinualnu regulaciju, dok drugi regulišu u koracima.

2.  pitanje 10  poena

Kod faznih regulatora pri povećanju ugla provođenja:

- raste efektivna vrednost izlaznog napona;

- efektivna vrednsot izlaznog napona se ne menja;

- opada efektivna vrednost izlaznog napona.

3.  pitanje 10  poena

Pretvarači frekvencije bez međukola i sa prirodnom komutacijom prekidača:

- proizvode se unazad puno godina;

- još su u fazi razvoja ali se već i proizvode u malim serijama;

- još su u fazi razvoja i ne proivode se serijski.

4.  pitanje 15  poena

Data veza ciklokonvertora realizuje:

- jednofazni izlaz;

- dvofazni izlaz;

- trofazni izlaz.

5.  pitanje 15  poena

U datoj šemi pretvarača frekvencije blok INV predtsavlja:

- PWM invertor;

- pravougaoni invertor;

- invertor sa poništavanjem napona.

6.  pitanje 5  poena

Kod rezonantnih pretvarača se uglavnom pojavljuju:

- pravougaoni oblici napona i struja;

- sinusni oblici napona i struja;

- trougaoni oblici napona i struja.

7.  pitanje 10  poena

Kolo za olakšanje komutacije (snubber) L tipa:

- olakšava uključenje tranzistora;

- olakšava isključenje tranzistora;

- olakšava i uključenje i isključenje..

8.  pitanje 10  poena

Zahvaljujući kolu za olakšanje komutacije (snubber):

- smanjuju se prekidački gubici prekidačkog tranzistora i ujedno se mogu smanjiti ukupni gubici kola;

- smanjuju se prekidački gubici prekidačkog tranzistora ali ukupni gubici kola uvek ostaju na istom nivou;

- smanjuju se prekidački gubici prekidačkog tranzistora ali ukupni gubici kola rastu.

9.  pitanje 15  poena

Dat je vremenski dijagram struje i napona MOSFET-a. Kod datog MOSFET-a je:

- primenjeno kolo za olakšanje uključenja (snubber);

- primenjeno kolo za olakšanje isključenja (snubber);

- primenjeno kolo za olakšanje uključenja i isključenja (snubber).

10.  pitanje 5  poena

Izolacija u povratnoj grani prekidačkog izvora napajanja se ostvaruje:

- transformatorom;

- optokaplerom;

- transformatorom ili optokaplerom.

11.  pitanje 10  poena

Paralelni stabilizatori napona:

- sadrže tranzistore koji su međusobno paralelno spojeni;

- sadrže tranzistor koji je paralelno spojen sa potrošačem;

- sadrže tranzistor koji je paralelno spojen sa izvorom.

12.  pitanje 10  poena

Vođene smetnje prekidačkih jedinica za napajanje mogu se smanjiti:

- filtrima protiv smetnji;

- oklapanjem;

- filtrima protiv smetnji ili oklapanjem.

13.  pitanje 10  poena

Na slici je prikazana polovina preseka jednog transformatora. prikazani raspored namotaja se primenjuje radi:

- smanjenja rasipne induktinosti;

- smanjenja struje magnećenja;

- smanjenja međusobne kapacitivnosti slojeva.

14.  pitanje 15  poena

Parazitne kapacitivnosti visokofrekvencijskih transformatora u prekidačkim jedinicama za napajanje:

- povoljno utiču na rad prekidačkih tranzistora;

- nepovoljno utiču ali njihov efekat se može minimizirati odgovarajućim promenama u motanju;

- nisu od značaja.

15.  pitanje 15  poena

Radni vek prekidačkih jedinica za napajanje:

- uglavnom je ograničen isušivanjem elektrolitskih kondenzatora;

- uglavnom ograničen zamorom prekidačkih tranzistora;

- ograničen je i zbog isušivanja elektrolitskih kondenzatora i zbog zamora prekidačkih tranzistora.

16.  pitanje 5  poena

Regulacija pozicije kod koračnih motora se ostvaruje:

- povratnom spregom preko inkrementalnog davača;

- istovremenom promenom frekvencije i efektivne vrednosti napona;

- brojanjem pobudnih impulsa.

17.  pitanje 10  poena

Koliki napon treba dovesti na motor modelovan prema slici da bi se dobila brzina porasta struje od 2[A/μs]:

- 200[V];

- 250[V];

- 300[V].

18.  pitanje 10  poena

Regulacija broja obrtaja kod asinhronih motora se ostvaruje:

- promenom frekvencije napajanja;

- promenom napona napajanja;

- istovremenom promenom frekvencije i napona napajanja.

19.  pitanje 15  poena

Data je momentna karakteristika asinhronog motora. Pri nazivnom momentu (10[Nm]) broj obrtaja motora je 2600 [1/min]. Koliki će biti broj obrtaja pri momentu opterećenja od 5[Nm]?

- 2600 [1/min];

- 2700 [1/min];

- 2800 [1/min].