Prvi test iz Energetske elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Sklop energetske elektronike:

- poboljšava stepen iskorišćenja;

- prilagođava karakteristike potrošača karakteristikama izvora;

- prilagođava karakteristike izvora zahtevima potrošača.

2.  pitanje 10  poena

Drugi naziv za AC/DC pretvarač je:

- ispravljač;

- invertor;

- ciklokonvertor.

3.  pitanje 5  poena

Izlaznu snagu usmerača dobijamo:

- usrednjavanjem proizvoda izlaznog napona i izlazne struje;

- usrednjavanjem proizvoda ulaznog napona i ulazne struje;

- obe metode daju isti rezultat.

4.  pitanje 10  poena

U jednofaznom mostnom usmeraču sa četiri diode istovremeno provodi:

- jedna dioda;

- dve diode;

- tri diode.

5.  pitanje 10  poena

Iz prikazanog dijagrama izlaznog napona usmerača sledi:

- da nisu primenili filtraciju na izlazu usmerača;

- da je primenjena induktivna filtracija;

- sledi da je primenjena kapacitivna filtracija.

6.  pitanje 15  poena

Šema prema slici je:

- polutalasni običan usmerač;

- polutalasni upravljivi usmerač;

- punotalasni upravljivi usmerač.

7.  pitanje 5  poena

Šema prema slici predstavlja:

- boost pretvarač;

- buck-boost pretvarač,

- Ćuk-ov pretvarač.

8.  pitanje 5  poena

Tranzistor u buck pretvaraču radi u:

- prekidačkom režimu;

- linearnom režimu;

- probojnom režimu.

9.  pitanje 10  poena

U šemi prema slici jednosmerni motor če dobiti pozitivan napon ako se uključe tranzistori:

- Q1 i Q2;

- Q1 i Q3;

- Q1 i Q4.

10.  pitanje 10  poena

Izlazni napon mostnog dc-dc pretvarača bez transformatora se može podešavati u sledećem opsegu:

- 0<VO<Vd;

- - Vd <VO<0;

- - Vd <VO<Vd.

11.  pitanje 10  poena

Transformator sa feritnim jezgrom:

- ne može da se koristi na mrežnoj frekvenciji;

- skupo je da se koristi na mrežnoj frekvenciji;

- zabranjeno je da se koristi na mrežnoj frekvenciji.

12.  pitanje 10  poena

U šemi prema slici jednosmerni motor če dobiti negativan napon ako se uključe tranzistori:

- Q1 i Q2;

- Q2 i Q3;

- Q3 i Q4.

13.  pitanje 10  poena

Napon na izlazu buck-boost pretvarača je:

- manji od ulaznog napona;

- veći od ulaznog napona;

- može biti i mnanji i veći od ulaznog napona.

14.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja Ćuk-ov pretvarač;

- predstavlja SEPIC pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

15.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja forward pretvarač;

- predstavlja flyback pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

16.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja Ćuk-ov pretvarač;

- predstavlja SEPIC pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

17.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja forward pretvarač;

- predstavlja flyback pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

18.  pitanje 10  poena

Kod invertora sa sinusnim izlaznim naponom primenjuje se što veća frekvencija prekidanja radi:

- smanjenja prekidačkih gubitaka;

- smanjenja zahteva u vezi filtracije izlaznog napona;

- smanjenja prekidačkih gubitaka i smanjenja zahteva u vezi filtracije izlaznog napona.

19.  pitanje 15  poena

Kod mostnog PWM invertora sa unipolarnom modulacijom, prva grupa viših harmonika u izlaznom signalu se javlja:

- u okolini učestanosti prekidanja;

- u okolini dvostruke vrednosti učestanosti prekidanja;

- u okolini trostruke vrednosti učestanosti prekidanja.