Prvi test iz Energetske elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Razvој energetske elektronike je krenuo zahvaljujući pojavi:

- prigušnica i transformatora sa feritnim jezgrom;

- kondenzatora sa malom ekvivalentnom rednom otpornošću;

- poluprovodničkih prekidačkih elemenata.

2.  pitanje 10  poena

Drugi naziv za AC/DC pretvarač je:

- ispravljač;

- invertor;

- ciklokonvertor.

3.  pitanje 5  poena

Dijagram struje na slici:

- odgovara ulaznoj struji usmerača;

- odgovara izlaznoj struji usmerača;

- prikazuje struju filtarskog kondenzatora usmerača.

4.  pitanje 10  poena

Harmonijski sastav struje koju ispravljač uzima iz mreže se određuje:

- razvojem u potencijalni red;

- razvojem u Fourier-ov red;

- filtracijom.

5.  pitanje 10  poena

U jednofaznom mostnom usmeraču sa četiri diode istovremeno provodi:

- jedna dioda;

- dve diode;

- tri diode.

6.  pitanje 15  poena

Izlazni napon jednofaznog diodnog mostnog usmerača sa kapacitivnim filtrom pri priključivanju na 230V-nu mrežu je:

- znatno ispod 300V;

- oko 300V;

- znatno iznad 300V.

7.  pitanje 5  poena

Struja kalema u buck pretvaraču:

- prolazi kroz prekidački tranzistor;

- prolazi kroz diodu;

- alternativno prolazi kroz prekidački tranzistor i diodu.

8.  pitanje 5  poena

Šema prema slici predstavlja:

- buck pretvarač;

- boost pretvarač;

- buck-boost pretvarač.

9.  pitanje 10  poena

Mostni pretvarač može da radi:

- u jednom kvadrantu;

- u dva kvadranta;

- u četiri kvadtranta.

10.  pitanje 10  poena

Sinhroni usmerači se prave sa:

- diodama;

- bipolarnim tranzistorima;

- mosfetovima.

11.  pitanje 10  poena

Flyback pretvarač je izveden iz:

- buck pretvarača;

- boost pretvarača;

- buck-boost pretvarača.

12.  pitanje 10  poena

Impulsno-širinska modulacija je:

- postupak upravljanja pretvaračem koji se retko koristi;

- uobičajeni način upravljanja pretvaračem;

- jedini način upravljanja pretvaračem.

13.  pitanje 10  poena

Izlazni napon :buck pretvarača se može podešavati u sledećem opsegu:

- 0<VO<Vd;

- - Vd <VO<0;

- - Vd <VO<Vd.

14.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja push-pull pretvarač;

- predstavlja polumostni pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

15.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja boost pretvarač;

- predstavlja buck-boost pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

16.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja boost pretvarač;

- predstavlja buck-boost pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

17.  pitanje 15  poena

Ako u šemi na slici, nakon isključivanja tranzistora Q1-Q4 uključimo tranzistore Q2-Q4:

- reč je o unipolarnoj modulaciji;

- reč je o bipolarnoj modulaciji;

- ne postoji takav algoritam upravljanja.

18.  pitanje 10  poena

Vršna vrednost napona koja se javlja na prekidačkim tranzistorima kod mostnog invertora je jednaka:

- polovini ulaznog napona;

- ulaznom naponu;

- dvostrukoj vrednosti ulaznog napona.

19.  pitanje 15  poena

Kod trofaznog mostnog PWM invertora prva grupa viših harmonika u izlaznom međufaznom naponu se javlja:

- u okolini učestanosti prekidanja;

- u okolini dvostruke vrednosti učestanosti prekidanja;

- u okolini trostruke vrednosti učestanosti prekidanja.