Prvi test iz Energetske elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Najvažnije oblasti primene energetske elektronike su:

- audio i video tehnika;

- računarska tehnika;

- tehnika napajanja i elektromotorni pogoni.

2.  pitanje 10  poena

Pri periodičnom radu pretvarača integral napona na idealnom kalemu u toku jedne periode je uvek:

- manji od nule;

- jednak nuli;

- veći od nule.

3.  pitanje 5  poena

Dijagram struje na slici:

- odgovara ulaznoj struji usmerača;

- odgovara izlaznoj struji usmerača;

- prikazuje struju filtarskog kondenzatora usmerača.

4.  pitanje 10  poena

Osnovna frekvencija talasnosti izlaznog napona kod jednofaznog mostnog ispravljača sa četiri dioda je:

- 50 Hz;

- 100 Hz;

- 200 Hz.

5.  pitanje 10  poena

Usmerač uzima iz mreže struju pravougaonog oblika. Harmonijsko izobličenje te struje je:

- jednako nuli;

- zanemarljivo;

- značajno.

6.  pitanje 15  poena

Šema prema slici je:

- polutalasni običan usmerač;

- punotalasni običan usmerač;

- umnožavač napona.

7.  pitanje 5  poena

Dioda u boost pretvaraču radi u:

- linearnom režimu;

- prekidačkom režimu;

- probojnom režimu.

8.  pitanje 5  poena

Šema prema slici predstavlja:

- buck pretvarač;

- boost pretvarač;

- buck-boost pretvarač.

9.  pitanje 10  poena

Polumostni pretvarač sa transformatorom može da:

- povećava napon;

- smanjuje napon;

- povećava i smanjuje napon.

10.  pitanje 10  poena

Magnetizacija jezgra transformatora u forward pretvaraču je:

- simetrična;

- asimetrična;

- antisimetrična.

11.  pitanje 10  poena

SEPIC pretvarač na svom izlazu daje napon:

- istog polariteta kao na ulazu;

- suprotnog polariteta u odnosu na ulaz;

- promenljivog polariteta.

12.  pitanje 10  poena

U šemi prema slici jednosmerni motor če dobiti negativan napon ako se uključe tranzistori:

- Q1 i Q2;

- Q2 i Q3;

- Q3 i Q4.

13.  pitanje 10  poena

Šema prema slici je pogodna za:

- jednokvadrantni pogon jednosmernog motora;

- dvokvadrantni pogon jednosmernog motora;

- četvorokvadrantni pogon jednosmernog motora.

14.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja forward pretvarač;

- predstavlja flyback pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

15.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja Ćuk-ov pretvarač;

- predstavlja SEPIC pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

16.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja forward pretvarač;

- predstavlja flyback pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

17.  pitanje 15  poena

U modelu realnog transformatora prema slici L1:

- predstavlja rasipnu induktivnost transformatora;

- predstavlja induktivnost magnećenja transformatora;

- određuje prenosni odnos transformatora.

18.  pitanje 10  poena

Unipolarna modulacija kod mostnog invertora se preferira zbog:

- jednostavnije izvedbe;

- boljeg harmonijskog sastava izlaznog napona;

- manje osetljivosti na smetnje.

19.  pitanje 15  poena

Pri korišćenju premodulacije izlazni napon invertora:

- se smanjuje;

- se povećava;

- ostaje isti kao u linearnom režimu.