Prvi test iz Energetske elektronike

IME I PREZIME     ______________________

Br.indeksa          ___________

Datum                ___________

1.  pitanje 5  poena

Razvој energetske elektronike je krenuo zahvaljujući pojavi:

- prigušnica i transformatora sa feritnim jezgrom;

- kondenzatora sa malom ekvivalentnom rednom otpornošću;

- poluprovodničkih prekidačkih elemenata.

2.  pitanje 10  poena

Drugi naziv za AC/DC pretvarač je:

- ispravljač;

- invertor;

- ciklokonvertor.

3.  pitanje 5  poena

Ispravljač se može priključiti na naizmeničnu mrežu:

- direktno;

- preko transformatora.

- i direktno i preko transformatora.

4.  pitanje 10  poena

Harmonijski sastav struje koju ispravljač uzima iz mreže se određuje:

- razvojem u potencijalni red;

- razvojem u Fourier-ov red;

- filtracijom.

5.  pitanje 10  poena

Usmerač uzima iz mreže struju pravougaonog oblika. Harmonijsko izobličenje te struje je:

- jednako nuli;

- zanemarljivo;

- značajno.

6.  pitanje 15  poena

Prelazak struje u tiristorsko usmeraču  sa jednog tiristora na drugi je:

- skokovit;

- postepen;

- skokovit ili postepen, u zavisnosti od karakteristika izvora.

7.  pitanje 5  poena

Šema prema slici predstavlja:

- boost pretvarač;

- buck-boost pretvarač,

- Ćuk-ov pretvarač.

8.  pitanje 5  poena

Dioda u buck pretvaraču radi u:

- linearnom režimu;

- prekidačkom režimu;

- probojnom režimu.

9.  pitanje 10  poena

Primena mostnog DC-DC pretvarača je opravdana:

- u slučaju velikog izlaznog napona;

- u slučaju velike izlazne struje;

- u slučaju velike izlazne snage.

10.  pitanje 10  poena

Kriva magnećenja prema slici:

- je karakteristična za forward pretvarač;

- je karakteristična za polumostni pretvarač;

- karakteristična je za oba pretvarača.

11.  pitanje 10  poena

Polumostni pretvarač:

- može da pokreće motor u jednom smeru;

- može da pokreće motor u dva smera;

- ne može da se koristi za pogon motora.

12.  pitanje 10  poena

Mostni pretvarač može da radi:

- u jednom kvadrantu;

- u dva kvadranta;

- u četiri kvadtranta.

13.  pitanje 10  poena

Transformator se koristi u DC-DC pretvaračima radi:

- izolacije izlaza od ulaza;

- povećanja stepena korisnog dejstva;

- filtracije izlaznog napona.

14.  pitanje 15  poena

Šema prema slici:

- predstavlja push-pull pretvarač;

- predstavlja polumostni pretvarač;

- ne može da se koristi kao pretvarač.

15.  pitanje 15  poena

Kod forward pretvarača maksimalni faktor ispune prekidača:

- ne može biti veći od 0,5;

- ne sme biti veći od 0,5;

- nije uobičajeno da bude veći od 0,5.

16.  pitanje 15  poena

Ako u šemi na slici, nakon isključivanja tranzistora Q1-Q4 uključimo tranzistore Q3-Q4:

- reč je o unipolarnoj modulaciji;

- reč je o bipolarnoj modulaciji;

- ne postoji takav algoritam upravljanja.

17.  pitanje 15  poena

Kod push-pull pretvarača maksimalni faktor ispune prekidača:

- ne može biti veći od 0,5;

- ne sme biti veći od 0,5;

- nije uobičajeno da bude veći od 0,5.

18.  pitanje 10  poena

Vršna vrednost napona koja se javlja na prekidačkim tranzistorima kod push-pull invertora je jednaka:

- polovini ulaznog napona;

- ulaznom naponu;

- dvostrukoj vrednosti ulaznog napona.

19.  pitanje 15  poena

Kod mostnog PWM invertora sa unipolarnom modulacijom, prva grupa viših harmonika u izlaznom signalu se javlja:

- u okolini učestanosti prekidanja;

- u okolini dvostruke vrednosti učestanosti prekidanja;

- u okolini trostruke vrednosti učestanosti prekidanja.