2026.04.24.

ELSŐ KOLLOKVIUM DIGITÁLIS TECHNIKÁBÓL

- Adott a következő logikai függvény: F=Σm(3,7,11,12,13,14,15).

- Minimalizálja a függvényt Karnaugh táblázattal és mintermekkel (S.O.P. alak).

- Minimalizálja a függvényt Karnaugh táblázattal és maxtermekkel (P.O.S. alak).

- Transzformálja az egyik kapott kifejezést a másikba, és ezzel igazolja hogy az a. és b. feladat pontok alatt kapott két kifejezés ekvivalens.

- Implementálja az F logikai függvényt külön csak NAND kapukkal és külön csak NOR kapukkal.

(10 pont)

- a. Mennyi különböző logikai függvényt lehet definiálni Az F(A,B,C)-vel?

b. Határozza meg az összes olyan 3-változós logikai függvényt amelyik pontosan 7 1-est tartalmaz.

c. Írja fel a b. feladat pont alatt kapott összes függvény képletét.

(10 pont)

- Írja fel a képleteket az 5-bites b4b3b2b1b0 bináris szám átalakítására Grey kódba. Írja fel minden bitre a képletet (g4g3g2g1g0). Implementálja a logikai áramkört a megfelelő logikai kapukkal. Határozza meg a logikai áramkör kimenetét ha a bemenetre az 10011 bináris számot vezetjük.

(8 pont)

- A feladat a 20510 szám bináris ekvivalensét megvédeni Hamming kóddal. Mennyi redundáns bitre van szükség? Mekkora ennek a kódnak a hatékonysága? Hozza létre a bináris adatsorozatot amelyik az adatbiteket és a paritásbiteket tartalmazza. írja fel azokat a képleteket amelyekkel a paritásbiteket határozzuk meg.

- Feltételezzük, hogy az átvitel során az MSB-1 bit sérült meg. Képes-e a Hamming kód kijavítani a hibát? Mutassa be a módszert.

- Feltételezzük, hogy az átvitel során az MSB-1 és a P1 bitek sérültek meg. Képes-e a Hamming kód kijavítani a hibát? Mutassa be a módszert.

(14 pont)

- Adott a 405.4510 decimális szám. Alakítsa át a számot bináris alakba. Keletkezik-e hiba az átalakítás során? Ha igen, mennyi tizedes számot kell megőrizni ahhoz, hogy a hiba kisebb legyen mint 10-2?

(8 pont)